## verborgen schatten in ons afvalwater

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Afvalwater, slib, metalen, zware metalen, edelmetalen, elektrochemie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Kennislink, november 2019

# Verborgen schatten in ons afvalwater # Ons afvalwater bevat best veel waardevolle metalen zoals goud en zilver. Belgische als Nederlandse onderzoekers proberen nu manieren te vinden om deze metalen terug te winnen en opnieuw te gebruiken. # Belgische wetenschappers onderzoeken of het mogelijk is om metalen uit afvalwater te winnen. “We richten ons vooral op de waardevolle edelmetalen: goud, zilver en platina”, vertelt Natacha Brion, coördinator van het project en onderzoeker in de groep Analytische-, Milieu- en Geochemie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “We hebben de waterzuivering geanalyseerd en gekeken waar we deze stoffen het meest kunnen vinden. De hoogste concentraties vonden we in het slib.” # Slib is een afvalproduct van de waterzuivering dat ontstaat als bacteriën alle organische stoffen in het water afbreken. Brion: “In een ton slib zit 0,5 tot 1 gram goud en 7 tot 10 gram zilver. In een stad als Brussel, met 1 miljoen inwoners, zou je in een jaar al snel 5 tot 10 kilogram goud, 70 tot 100 kilogram zilver en zeker een paar honderd gram platina kunnen winnen.” # Bacteriën en nanodeeltjes # “Wij werken samen met microbiologen van Meurice R&D”, vertelt Brion. “Zij gebruiken speciale bacteriën die zwavel in het slib kunnen omzetten naar zwavelzuur. In dit zwavelzuur lossen vervolgens vrijwel alle zware metalen op, zoals ijzer, zink, koper en aluminium.” # “We verwijderen deze zware metalen omdat ze in veel hogere concentraties aanwezig zijn dan de edelmetalen, en daardoor de zuivering bemoeilijken.” Nog een ander voordeel: “Zware metalen zijn een van de redenen dat we slib nu niet gebruiken voor de landbouw.“ # Om ook de edelmetalen te pakken te krijgen werkt de VUB samen met de Université Libre de Bruxelles (ULB), een andere universiteit in Brussel. “Zij zijn gespecialiseerd in nanodeeltjes”, legt Brion uit. “Ze gaan magnetische nanodeeltjes ontwikkelen met een molecuul erop dat specifiek één element bindt, zoals bijvoorbeeld goud. Als eenmaal al het goud is gebonden, vissen we de nanodeeltjes weer uit de oplossing met een magneet.” # Nederlands water # Ook het Nederlandse wateronderzoeksinstituut KWR werkt al een paar jaar aan urban mining, vertelt Kees Roest, senior onderzoeker Industrie, Afvalwater & Hergebruik: Ook Roest en zijn collega’s richten zich op slib, maar zij zien voor terugwinning van metalen meer potentie in het as van verbrand slib: “Na de verbranding is de concentratie van de metalen nog hoger; dat maakt het makkelijker om de metalen terug te winnen.” # Toch kijkt KWR ook naar manieren om de metalen al uit het water te kunnen halen. “We onderzoeken verschillende technieken om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Roest. “Zo kun je bijvoorbeeld elektrochemie gebruiken: met een elektrische stroom zorgen dat bepaalde metalen neerslaan.”

# Slibafval van de waterzuivering bevat metalen als goud, zilver en platina. Via urban mining kunnen die metalen uit het slibafval gewonnen worden.

# 1	Waarom worden de metalen goud, zilver en platina apart genoemd?

# 2	Bereken aan de hand van gegevens in het artikel het massapercentage goud en zilver in het afvalslib.

# Metalen uit het afvalwater komen uiteindelijk in het slib terecht. Na toevoeging van speciale bacteriën aan het slib wordt zwavelzuur gevormd. In het gevormde zwavelzuur lossen de zware metalen op.

# 3	Geef commentaar op de door het artikel genoemde zware metalen.

# 4	Geef de reactievergelijking van de halfreactie die optreedt bij de vorming van zwavelzuur uit zwavel.

# 5	Geef de reactievergelijking van het oplossen van het metaal ijzer in een zwavelzuuroplossing.

# 6	Leg uit dat de metalen goud, zilver en platina, maar ook koper, als metaal achterblijven in het slib.

# De metalen goud, zilver en platina kunnen op een speciale manier uit het slib gewonnen worden.

# 7	Maak een blokschema van het proces dat op die manier plaatsvindt.

# 8	Leg uit of de beschrijving van het proces in het artikel op microniveau of macroniveau is.

# 9	Leg uit dat door de beschreven processen het bewerkte slibafval in de landbouw toegepast mag worden.

# Het bedrijf KWR wil de metalen terugwinnen na verbranding van de slib.

# 10	Waarom verbrandt het bedrijf KWR de slib?

# In het artikel wordt gesproken over concentratie in het slib.

# 11	Leg uit dat de term concentratie in dit verband niet juist is.

# 12	Geef aan welke term beter is om in dit verband over te spreken.

# Het bedrijf KWR wil metalen terugwinnen via elektrochemie.

# 13	Wat voor type reactie treedt op als je elektrochemie gebruikt om metalen neer te slaan?

# 14	Leg uit welke stap je moet zetten, uitgaande van het slib, om metalen via elektrochemie neer te slaan.

# 15	Leg uit dat je op deze manier wel metalen als zink en ijzer kunt terugwinnen, maar niet aluminium.

# 16	Leg uit dat ook koper op deze manier niet teruggewonnen kan worden.

# Om de metalen elk apart te laten ontstaan moet de spanning steeds gevarieerd worden.

# 17	Leg uit waarom het metaal zink bij een hogere spanning gevormd wordt dan het metaal ijzer.

# Verborgen schatten in ons afvalwater

# 1 	Het zijn edelmetalen die veel waardevoller zijn dan de andere metalen die genoemd worden.

# 2	1 ton slib bevat 0,5 tot 1 g goud en 7 tot 10 g zilver. 1 ton = 1·103 kg = 1·106 g.

# Het massapercentage goud varieert dan tussen   En het massapercentage zilver tussen

# 3	Aluminium is een licht metaal, zeker dus geen zwaar metaal.

# 4	S + 4 H2O  8 H+ + SO42 + 6 e.

# 5	Fe + 2 H+  Fe2+ + H2.

# 6	De oxidator H+ is niet sterk genoeg om met de reductoren goud, zilver, platina en koper te reageren.

# 7

# 8	Er wordt gesproken over nanodeeltjes met een molecuul dat één element bindt: microniveau. Uit het slib vissen met een magneet is een stofeigenschap, dus macroniveau.

# 9	De zware metalen zijn dan uit het slib verwijderd zodat het slib schoon genoeg is om als landbouwgrond toegepast te worden.

# 10	KWR verbrandt het slib om de ongewenste stoffen te verwijderen zodat je een mengsel overhoudt met een hoger percentage aan metalen.

# 11	Bij een mengsel van vaste stoffen kun je niet spreken van concentratie, dat geldt alleen voor oplossingen en voor gasmengsels.

# 12	Je kunt beter spreken over een gehalte, bijvoorbeeld over een massapercentage.

# 13	Je spreekt dan van een elektrolyse.

# 14	Je zult de metalen in oplossing moeten brengen, bijvoorbeeld oplossen in een zure oplossing.

# 15	Bij elektrolyse van een aluminiumoplossing is het aluminiumion als oxidator niet sterk genoeg, water zal eerder als oxidator reageren.

# 16	Het koper zal door toevoeging van een zwavelzuuroplossing niet reageren als reductor, de oxidator H+ is niet sterk genoeg.

# 17	Zinkionen zijn zwakkere oxidatoren dan ijzer(II)ionen. De reductor is bij beiden hetzelfde, dus Vspanning = Vreductor  Voxidator. Bij zinkionen geldt Vspanning = Vreductor +0,76 V, bij ijzer(II)ionen geldt Vspanning = Vreductor +0,45 V. Dus ijzer ontstaat bij een lagere spanning.