## 100% circulair plastic

| Leerjaar NOVA | 5havo 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Polymerisatiereacties |
| Trefwoorden | Plastic afval, recycling, upcycling, kraken, nafta, milieu |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, oktober 2019

# 100% circulair plastic # Fuenix Ecogy Group in Weert verwerkt via een thermochemisch proces plastic afval tot onder meer nafta. Dow in Terneuzen zet het in de kraker om naar ethyleen en propyleen, belangrijke grondstoffen voor plastic. Zo sluiten zij de kringloop en maken ze 100 procent circulair plastic mogelijk. Afvalplastic wordt ingezameld bij huishoudens en gesorteerd voor mechanische recycling. Het resterende plastic dat niet kan worden gerecycled wordt met de Fuenixtechnologie verwerkt in een driestappenproces. Eerst wordt het verpulverd tot kleine deeltjes, daarna worden de plastic deeltjes onder hoge temperatuur gekraakt tot kleinere moleculen, en uiteindelijk wordt de gasstroom gecondenseerd tot drie producten: nafta, lpg en paraffine. Alleen al in Europa gooien wij met z’n allen jaarlijks 25 miljoen ton plastic afval weg. Daarvan is minimaal 7,5 miljoen ton – die nu nog de verbrandingsoven ingaat – geschikt om tot nieuwe grondstoffen voor plastic op te werken. Fuenix Ecogy Group in Weert is wereldwijd een van de eerste spelers die plastic afval op commerciële schaal kan ‘upcyclen’ naar grondstoffen, waarmee Dow 100% circulair plastic kan produceren. “Zo dragen wij bij aan de oplossing van het plasticafvalprobleem. Ook reduceren wij de CO2-uitstoot, omdat het afval niet meer de verbrandingsoven in gaat”, zegt Sirt Mellema, directeur van Fuenix. Lastig afval Met een sorteerinstallatie halen de inzamelaars van plastic afval eerst het plastic eruit dat geschikt is voor mechanische recycling. Mechanische scheiding lukt als het plastic afval uit één soort polymeren bestaat. Het residu dat overblijft, bevat onder meer polyolefinen, polystyreen en meerlaags materiaal uit voedselverpakkingen, zoals polyamides. “Deze stroom is niet geschikt voor mechanische recycling en gaat nu nog de verbrandingsoven in”, vertelt Mellema. Fuenix zet dit residu via een thermochemisch proces om in verschillende producten, waaronder nafta. Dow zet het nafta in de kraker om naar ethyleen en propyleen. Dit zijn belangrijke grondstoffen voor andere verbindingen, waaronder polyethyleen en polypropyleen, de basismaterialen voor plastic. # Opschaling De samenwerking met Fuenix draagt volgens hem bij aan de doelstelling van Dow om in 2025 minimaal 100 duizend ton gerecycled plastic in eindproducten voor de Europese markt te verwerken. In 2030 moeten alle plastic verpakkingen in de Europese Unie recyclebaar of herbruikbaar zijn. Dow hoeft de kraker in Terneuzen voorlopig niet aan te passen voor de verwerking van de nafta uit het proces van Fuenix. Wanneer het bedrijf overgaat naar grootschalige verwerking is dat wel het geval, maar het is volgens Larsen te vroeg om hier tot in detail op in te gaan. De prijs voor nafta uit plastic afval ligt momenteel volgens Mellema “iets hoger” dan nafta uit aardolie. “Samen met Dow hopen wij door de opschaling van het proces op industriële schaal op een vergelijkbare prijs uit te komen.”

# Afvalplastic wordt na mechanische scheiding nu nog steeds grotendeels verbrand.

# 1	Wat versta je onder mechanische scheiding?

# 2	Leg uit dat verbranding van plastic afval als een vorm van downcycling gezien kan worden..

# Een van de mogelijke polymeren in het residu na mechanische scheiding is polystyreen, (C8H8)n.

# 3	Geef de reactie van de volledige verbranding van polystyreen in een vergelijking weer.

# Het kan ook anders. Het Fuenixproces is daar een voorbeeld van. De drie producten die bij het Fuenixproces ontstaan zijn nafta, lpg en paraffine (kaarsvet).

# 4	Wat voor type stoffen zijn lpg en paraffine?

# 5	Geef de reactievergelijking van de kraakreactie waarbij uit polystyreen de stoffen etheen, propeen en koolstof ontstaan.

# 6	Geef commentaar op de uitspraak als de bedrijven Fuenex en Dow zeggen ‘100% circulair plastic te kunnen produceren’.

# Het bedrijf Fuenix beweert dat zij een nieuw proces hebben ontwikkeld waarmee ze plastic afval upcyclen.

# 7	Wat versta je onder ‘upcyclen’?

# Polyolefinen # Polyolefinen zijn polymeren (kunststoffen) op basis van uitsluitend koolstof en waterstof, meer bepaald zijn het polymeren van lichte alkenen, onverzadigde koolwaterstoffen zoals etheen, propeen en buteen. In plaats van alkenen duidt men deze stoffen in de industrie vaak aan als olefines. # Bron: Wikipedia

# Olefinen zijn onverzadigde koolwaterstoffen.

# 8	Leg uit wat je verstaat onder onverzadigde koolwaterstoffen.

# 9	Geef de reactievergelijking voor de vorming van polypropeen in structuurformules weer.

# In het artikel worden microniveau en macroniveau door elkaar gebruikt.

# 10	Lees de tekst bij de figuur van het driestappenproces en geef aan wanneer gesproken wordt over het microniveau en wanneer over het macroniveau.

# Het streven is om in 2025 minimaal 100 duizend ton gerecycled plastic in eindproducten te verwerken.

# 11	Bereken hoeveel procent van de 7,5 miljoen ton  die nu nog in de verbrandingsoven belandt daarmee als gerecycled plastic verwekt wordt.

# Het proces van plastic afval tot de drie basisproducten lpg, parafine en nafta kan in een blokschema weergegeven worden. In figuur 1 staat een onvolledig blokschema weergegeven.

# 12	Neem het onvolledige blokschema van figuur 1 over en maak het compleet.

# Figuur 1 Onvolledig blokschema

# 100% circulair plastic

# 1 	Het scheiden van de verschillende soorten plastic op grond van verschil in eigenschappen..

# 2	Je kunt het plastic na afloop niet meer gebruiken, het is helemaal verdwenen door de verbrandingsreactie. De kwaliteit van de verbrandingsproducten is lager dan van het plastic afval.

# 3	(C8H8)n + 10n O2  8n CO2 + 4n H2O.

# 4	Lpg en paraffine kunnen als brandstoffen gebruikt worden.

# 5	2 (C8H8)n  n C2H4 + 2n C3H6 + 8n C.

# 6	Bij de kraakreactie ontstaan ook lpg en paraffine die niet tot plastic omgezet worden, dus het totale proces is niet 100% circulair plastic.

# 7	Upcyclen betekent dat je een waardevoller product vormt dan waarmee je begonnen bent.

# 8	Onverzadigde koolwaterstoffen hebben niet het maximale aantal waterstofatomen gebonden.

# 9

10	Macroniveau:

Afvalplastic wordt ingezameld bij huishoudens en gesorteerd voor mechanische recycling. Het resterende plastic dat niet kan worden gerecycled wordt met de Fuenixtechnologie verwerkt in een driestappenproces. En uiteindelijk wordt de gasstroom gecondenseerd tot drie producten: nafta, lpg en paraffine

Microniveau:

# Eerst wordt het verpulverd tot kleine deeltjes, daarna worden de plastic deeltjes onder hoge temperatuur gekraakt tot kleinere moleculen,

# 11	100 duizend ton van 7,5 miljoen ton plastic afval is in percentage:

# 12