## hisarna-proces

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Beginstoffen-reactieproducten |
| Trefwoorden | Hoogoven, HIsarna, milieu, ijzeroxide, ruwijzer, rekenen |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Het Nieuwe Produceren, november 2019

HIsarna-proces # Hoe het werkt De nieuwe technologie om staal te maken bestaat uit een reactor waar bovenin ijzererts wordt ingevoerd. Het erts wordt bij een hoge temperatuur vloeibaar gemaakt in een cycloon en druppelt op de bodem van de reactor waar steenkoolpoeder wordt geïnjecteerd. Het koolpoeder reageert met de gesmolten erts waarbij vloeibaar ruwijzer ontstaat als basismateriaal voor de productie van hoogwaardig staal. Het gas dat HIsarna uitstoot, is geconcentreerd CO2. ### Voordel van HIsarna Het productieproces van HIsarna is efficiënter dan het huidige proces, doordat er geen voorbewerking van de ertsen en metallurgische kolen meer nodig is. Een complete productiestap kan worden uitgefaseerd: er zijn geen cokes-, sinter- en pelletfabrieken meer nodig. Door het vervallen van die productiestap wordt ook veel energie bespaard, hetgeen goed is voor het milieu én de kosten verlaagt. Tenslotte kan in het HIsarnaproces gebruik worden gemaakt van een veel breder palet aan erts- en kolenkwaliteiten, waardoor je als staalproducent met goedkopere en beter beschikbare grondstoffen dezelfde hoge kwaliteit staal kunt maken. HIsarna’s belangrijkste milieuvoordelen zijn de reductie van het energiegebruik en de CO2-uitstoot met minimaal 20% en verlaging van de uitstoot van fijnstof, zwaveldioxide en stikstofdioxide met 60% tot 80% . Doordat de HIsarna-installatie nagenoeg zuivere CO2 produceert is deze uitermate geschikt om direct te worden afgevangen en opgeslagen. Er is geen kostbaar raffinageproces nodig. ### Jaarlijkse productie van 60.000 ton vloeibaar ruwijzer De maximale productiecapaciteit van de huidige HIsarna pilot plant bedraagt 60.000 ton vloeibaar ruwijzer per jaar. Ter vergelijking: Hoogoven 7 in IJmuiden produceert 10.000 ton vloeibaar ruwijzer per dag.

# In een hoogoven wordt ruw ijzer geproduceerd. Ook in het HIsarnaproces wordt ruw ijzer geproduceerd.

# 1	Wat versta je onder ruw ijzer?

# 2	Leg uit hoe hoog de temperatuur moet zijn in de HIsarna-oven.

# 3	Leg uit welke voordelen het HIsarnaproces heeft ten opzichte van het normale hoogovenproces.

# Zuurstof wordt bij het HIsarnaproces ingebracht in de oven. Het inbrengen van zuurstof heeft een dubbelfunctie.

# 4	Leg uit welke dubbelfunctie zuurstof heeft.

# In de HIsarna-oven reageert het gesmolten ijzer(III)oxide uit het ijzererts met koolstofmono-oxide tot ruwijzer en koolstofdioxide.

# 5	Geef de reactievergelijking die daarbij optreedt.

# De productiecapaciteit van de HIsarna pilotfabriek is veel lager dan van bijvoorbeeld Hoogoven 7 in IJmuiden.

# 6	Bereken hoeveel ton ijzeroxide nodig is om de maximale productie ruw ijzer in de HIsarna pilotfabriek te behalen. Ruwijzer bevat 5% koolstof.

# 7	Bereken hoeveel keer Hoogoven 7 in IJmuiden per jaar meer aan ruwijzer produceert vergeleken met de HIsarna pilotfabriek. Ga uit van volcontinubedrijf.

# HIsarnaproces

# 1 	Het gevormde ijzer met een hoog percentage koolstof.

# 2	Het aanwezige ijzer(III)oxide moet in gesmolten toestand aanwezig zijn, dus de temperatuur moet hoger zijn dan het smeltpunt van ijzer(III)oxide, dus hoger dan 1812 K (1539 °C).

# 3	Een complete voorbewerkingsfabriek kan worden opgeheven. Hierdoor veel minder energie nodig, waardoor ook minder uitstoot van koolstofdioxide, fijnstof, zwaveldioxide en stikstofoxiden. Ook kan volstaan worden met mindere kwaliteit grondstoffen waardoor het proces veel goedkoper is.

# 4	De zuurstof is nodig om koolstofmono-oxide gevormd te krijgen. Bovendien levert de verbranding van koolstof de benodigde energie op om de temperatuur in de oven hoog genoeg te houden.

# 5	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2.

# 6	De maximale productie bedraagt 60.000 ton ruwijzer .Dit bevat 95% ijzer = 57.000 ton. 57.000 ton = 5,7·104 ton = 5,7·107 kg = 5,7·1010 g ijzer = 5,7·1010/55,85 = 1,0·109 mol Fe. Hiervoor nodig 1,0·109 / 2 = 5,1·108 mol Fe2O3 = 5,1·108 × 159,69 = 8,1·1010 g = 81.000 ton.

# 7	Hoogoven 7 produceert per jaar 365 × 10.000 ton = 3,65·106 ton ruwijzer. Dat is dus 3,65·106 / 60.000 = 61 keer zo veel als de HIsarnafabriek.