## plastic eindeloos recylen

| Leerjaar NOVA | 5havo 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële processen en Groene Chemie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Recycling |
| Trefwoorden | Upcycling, downcycling, circulaire economie, PET, monomeren, berekeningen |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# C2W, 20 november 2019

Plastic eindeloos recyclen In september werd start-up Ioniqa benoemd tot Nationaal Icoon vanwege zijn methode om plastic eindeloos te recyclen. Na acht jaar ontwikkelen is het bedrijf toe aan het echte industriële werk. Ioniqa voorziet in de behoefte om veel meer plastic afval volledig te recyclen dan nu het geval is. Directeur en oprichter Tonnis Hooghoudt: ‘Van al het plastic wereldwijd wordt nu maar tien procent gerecycled; de rest verdwijnt in de grond, in de natuur en in verbrandingsovens. Voor PET-verpakkingen is het iets beter: in Europa komt bijvoorbeeld een kwart gerecycled in een PET-fles terug.’ Verpakkingen met verschillende soorten plastic en ook gekleurd plastic waren tot nu toe niet te recyclen tot nieuwe voedselveilige verpakkingen. Dat plastic wordt soms eenmalig hergebruikt in andere producten, het zogenoemde ‘downcyclen’. #### Slimme katalysator Daar brengt Ioniqa nu verandering in door zowel kleurloos als gekleurd PET uit plastic verpakkingen volledig af te breken tot de bouwstenen waaruit het is opgebouwd. Hooghoudt noemt dit ‘upcyclen’, omdat van afval weer een voedselveilige grondstof wordt gemaakt en dit proces eindeloos te herhalen is. ‘We gebruiken hiervoor een slimme katalysator met magnetische eigenschappen. Die zet polyesters om in monomeren. Het geheim van de smid zit in het ontwerp van de katalysator met het gebruik van ionische vloeistoffen’, legt Hooghoudt uit. De kleurstoffen gaan met de katalysator uit de vloeistof en zijn vervolgens ook te recyclen. Andere soorten plastic worden uit de vloeistof gefilterd. Het proces vindt plaats bij een temperatuur van ongeveer 180 °C en atmosferische druk. De monomeren kristalliseren daarna bij kamertemperatuur. Na drogen blijft een poeder over voor verdere verwerking door de plasticindustrie. #### Echte werk Acht jaar geleden begon Hooghoudt met Ioniqa als start-up van de TU Eindhoven. Na de eerste fases in het lab in Eindhoven en een demofabriek in Rotterdam is Ioniqa nu met het echte industriële werk bezig. Afgelopen juli is de nieuwe fabriek in gebruik genomen op de Chemelot Campus in Geleen. Ioniqa begint met een productie van tienduizend ton per jaar in zijn Geleense fabriek, wat nog steeds een schijntje is in het enorme aanbod én de enorme vraag van tachtig miljoen ton polyester wereldwijd. De volgende stap is daarom om licenties uit te geven voor nieuwe fabrieken in binnen- en buitenland. Zo wil Hooghoudt de circulaire economie verder op gang brengen. ‘De plasticproductie kunnen we niet alleen bedienen met afval uit Nederland’, stelt hij. ‘We halen al veel afval uit het buitenland. Nederland kan nu de leiding nemen in de circulaire economie.’

# Er worden in het artikel diverse termen gebruikt die met recyclen te maken hebben.

# 1	Geef aan welke termen dat zijn en beschrijf wat ze betekenen.

# Het artikel gaat over het terugwinnen van de stoffen die in PET-plastic zijn verwerkt. PET is de afkorting voor polyethyleentereftalaat. PET is een thermoplastische polyester met structuurformul .

# 2	Wat versta je onder een thermoplastische kunststof?

# 3	Geef de structuurformules van de monomeren waaruit PET is opgebouwd.

# 4	Geef de systematische namen van beide monomeren.

# 5	Leg uit dat de vloeistof die tijdens het proces gebruikt wordt geen water kan zijn.

# De gevormde monomeren kristalliseren bij kamertemperatuur.

# 6	Wat zegt dit over het smeltpunt van de monomeren.

# 7	Leg op microniveau uit hoe het komt dat de monomeren bij kamertemperatuur vaste stoffen zijn.

# Het bedrijf Ioniqa begint met een productie van tienduizend ton per jaar.

# 8	Bereken met hoeveel kg deze hoeveelheid overeenkomt.

# 9	Bereken hoeveel procent het bedrijf Ioniqa van het wereldwijde aanbod van PET-afval gaat verwerken.

# 10	 Bereken hoeveel soortgelijke fabrieken als in Geleen er wereldwijd totaal nodig zijn om al het jaarlijkse PET-afval te verwerken.

Plastic eindeloos recyclen

# 1 	De termen zijn downcyclen, upcyclen en circulaire economie.

# Downcyclen betekent dat de nieuw gevormde kunststof van mindere kwaliteit is als de kunststof waaruit het gemaakt is.

# Upcyclen betekent dat de nieuw gevormde kunststof van hogere kwaliteit is als de kunststof waaruit het gemaakt is.

# Circulaire economie betekent dat de stoffen steeds een cyclus doorlopen die economisch rendabel is.

# 2	Een kunststof die bij verwarmen zacht wordt en gaat smelten, een thermoplast dus.

# 3

# 4	Benzeen-1,4-dicarbonzuur en ethaan-1,2-diol.

# 5	Bij 160°C en normale druk is het een vloeistof. Bij 160°C en normale druk is water een gas.

# 6	Het smeltpunt zal hoger zijn dan kamertemperatuur.

# 7	Beide monomeermoleculen hebben meerdere OH-groepen die onderling waterstofbruggen kunnen vormen.

# 8	10.000 ton = 10 miljoen kg want 1 ton = 1000 kg.

# 9	Wereldwijd ontstaat er 80 miljoen ton aan PET-afval = 80 miljard kg = 80.000 miljoen kg. De fabriek in Geleen kan jaarlijks 10 miljoen kg PET-afval verwerken.

# Percentage =

# 10	Nodig aan fabrieken wereldwijd: 80.000/10 = 8.000 fabrieken.