## asbeter ruimt asbest op

| Leerjaar NOVA | 5 havo 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Zuren en basen |
| Trefwoorden | Asbest, afval, restzuren, kalk, circulair, zuurbasereacties, asbestvezel |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# www.asbetteracids.com, november 2019

# Asbeter ruimt asbest op # De start-up Asbeter, winnaar van de Rabo Duurzame Innovatieprijs, ontwikkelde het circulaire proces Asbetter Acids om asbest in dakplaten te vernietigen met restzuren uit de chemische industrie. Full scale installaties zijn gepland in de Botlek en nabij Chemiepark Delfzijl. Asbeter verwacht zo binnen 10 jaar het asbestprobleem in Nederland op te lossen. Nu het proces Asbetter Acids het mogelijk maakt om de asbestvezel definitief te vernietigen, pleiten de grondleggers van dit proces voor uitbreiding van de normen voor de meetmethodiek. Alleen zo kan vastgesteld worden of het overblijvende silicamateriaal vrij is van asbest. In het Asbetter Acids proces verandert de structuur van de asbestvezel en verdwijnt het mineraal uit de aangetaste en amorf geworden vezels. Uit een asbestcement dakplaat blijft zo nog 15% schone silica over als circulair bouwmateriaal, dat veilig als toeslagstof in beton gebruikt kan worden. Figuur Het circulaire proces van Asbeter

# Het bedrijf Asbeter gaat asbest zodanig bewerken dat de gevaren van asbest verdwenen zijn. De eerste stap is het mechanisch afbreken tot zeer kleine stukjes asbestvezel. Daarna volgen twee chemische reactiestappen waarbij de fijn gemaakte asbestvezels reageren met restzuren van de chemische industrie. De laatste stap is het zuiveren tot silica, SiO2, dat als toeslagstof in beton verwerkt kan worden. Het onvolledige blokschema ziet er als volgt uit:

# 1	Neem het blokschema van het verwerkingsproces van asbestplaten tot silica over en maak het compleet.

# 2	Leg uit waarom men de asbestplaten tot kleine stukjes vermaalt.

# 3	Licht de termen ‘mechanisch afbreken’ en ‘chemische reactiestappen’ toe.

# 4	Leg uit dat je dit proces circulair mag noemen.

# Asbestplaten bestaan uit asbestcement die verstevigd zijn met een vezel. Asbestcement is een verbinding van calciumionen en silicaationen. Een mogelijke formule voor asbestcement is CaSiO3.

# 5	Geef de reactie tussen asbestcement en geconcentreerd zwavelzuur in een vergelijking weer waarbij silica en gips ontstaan.

# 6	Leg uit waarom in het verwerkingsproces twee reactoren gebruikt worden.

# TRONOX: LEVERING RESTZUREN SCHEELT CO2-UITSTOOT # Tronox Pigments (Holland) in de Botlek is de enige producent van titaandioxide (TiO2)in Nederland. Het bedrijf verkoopt de TiO2 aan de verf-, coating-, plastic- en papierindustrie. 2 jaar geleden werd Tronox door Postema benaderd met de vraag of het restzuren voor het Asbeter-proces kon leveren. Daar had het bedrijf wel oren naar. “Wij hebben jaarlijks 40.000 ton zoutzuur en 2500 ton zwavelzuur als reststroom beschikbaar”, vertelt Dimitri Quist, environmental advisor van Tronox. “Momenteel neutraliseren wij deze reststromen met kalk voor wij het op de Nieuwe Waterweg lozen. Een paar keer per week komt hiervoor een vrachtwagen met kalk uit België.” Binnen het productieproces scheidt Tronox een gedeelte van de kalk af om het opnieuw in de plant te gebruiken, maar een deel loost het bedrijf op de Nieuwe Waterweg. De inzet van de restzuren bij Asbeter heeft meerdere voordelen voor Tronox. “Wanneer de full scale installatie van Asbeter operationeel is, hoeven wij niet meer de neutralisatiestap uit te voeren en ook geen kalk meer in te kopen. Dat scheelt jaarlijks circa 1 miljoen euro. Bovendien reduceren wij hiermee onze CO2-voetafdruk in de keten. De productie en het vervoer van kalk zorgen immers voor een aanzienlijke CO2-uitstoot.” Bij de productie van (gebrande) kalk, CaO, wordt tevens CO₂ geproduceerd door verhitting van CaCO3. Dit betekent dat voor elke ton CaO een hoeveelheid van 785 kg CO2 vrijkomt. # Bron: Chemie Magazine

# Trox Pigments heeft een reststroom van jaarlijks 40.000 ton zoutzuur en 2500 ton zwavelzuur die het bedrijf Asbeter kan gebruiken.

# 7	Leg uit dat de naam zoutzuur niet een zuivere stof weergeeft.

# 8	Geef de reactievergelijking die optreedt als kalk reageert met opgelost zwavelzuur.

# 9	Geef ook de reactievergelijking als kalk reageert met zoutzuur.

# 10	Bereken hoeveel ton kalk nodig is om de jaarlijkse reststroom van zoutzuur en zwavelzuur te neutraliseren. Ga uit van geconcentreerd zoutzuur en geconcentreerd zwavelzuur (zie Binas tabel 43B).

# De benodigde kalk wordt in België geproduceerd door ‘branden’ van kalksteen met als hoofdbestanddeel calciumcarbonaat.

# 11	Geef de reactievergelijking van het ‘branden’ van calciumcarbonaat.

# 12	Laat via een berekening zien dat bij de vorming van 1,00 ton calciumoxide er tevens 785 kg koolstofdioxide ontstaat.

# Naast de reductie van de CO2-voetafdruk doordat minder kalksteen ontleed wordt, zijn er nog meer aspecten die de CO2-uitstoot verlagen als de reststroom van zuren niet meer geneutraliseerd hoeft te worden.

# 13	Geef twee aspecten die de CO2-uitstoot nog meer verlagen als de reststroom van de zuren niet meer geneutraliseerd hoeft te worden door kalk.

Asbeter ruimt asbest op

# 1

# 2	Daarmee verhoog je de verdelingsgraad zodat de afbraak sneller verloopt.

# 3	Mechanisch betekent dat de stof zelf niet verandert maar dat je alleen de vorm aanpast: verkleining van de stof van platen asbest naar vermalen deeltjes asbest.

# Chemisch betekent dat de stof asbestcement omgezet wordt in andere stoffen.

# 4	Circulair omdat je de gevormde silica weer in beton kunt gebruiken. Ook andere stoffen als de gevormde gips kunnen weer opnieuw gebruikt worden.

# 5	CaSiO3 + 2 H3O+ + SO42  CaSO4 + SiO2 + 3 H2O.

# Opmerking bij havo: CaSiO3 + 2 H+ + SO42  CaSO4 + SiO2 + H2O.

# Geconcentreerd  zwavelzuur als H2SO4: CaSiO3 + H2SO4  CaSO4 + SiO2 + H2O

# 6	In de ene reactor gebruik je geconcentreerd zwavelzuur, in de andere reactor geconcentreerd zoutzuur. De bijproducten calciumsulfaat en calciumchloride krijg je dan als zuivere stof gevormd. Zou je de beide zuren tegelijk toevoegen dan krijg je een mengsel van twee bijproducten. Dan zou je die weer van elkaar moeten scheiden en dat kan lastig (lees: duur) zijn.

# 7	Zoutzuur is een oplossing van HCl in water, dus nooit zuiver.

# 8	CaO + 2 H3O+  Ca2+ + 3 H2O. Havo: CaO + 2 H+  Ca2+ + H2O

# 9	CaO + 2 H3O+  Ca2+ + 3 H2O. Havo: CaO + 2 H+  Ca2+ + H2O

# 10	Geconcentreerd zwavelzuur: 18 mol L1. Dichtheid 1,8 kg L1. Dus 2500 ton geconcentreerd zwavelzuur bestaat uit 2,5·106 kg dus een volume van 2,5·106/1,8 = 1,4·106 L. Dan heb je 18 × 1,4·106 = 2,5·107 mol H2SO4. Dan ook nodig 2,5·107 mol CaO.

# Geconcentreerd zoutzuur: 12 mol L1. Dichtheid 1,2 kg L1. Dus 40.000 ton geconcentreerd zoutzuur bestaat uit 4,0·107 kg dus een volume van 4,0·107/1,2 = 3,3·107 L. Dan heb je 12 × 3,3·107 = 4,0·108 mol HCl. Dan ook nodig 4,0·108/2 = 2,0·108 mol CaO.

# Totaal nodig 2,5·107 + 2,0·108 = 4,25·108 mol, dus 4,25·108 × 56,077 = 2,4·1010 g CaO = 2,4·104 ton CaO.

# 11	CaCO3  CaO + CO2.

# 12	Molverhouding CaO : CO2 =  1 : 1. Massaverhouding CaO : CO2 = 56,077 : 44,010 = 1,00 : 0,785.

# 13	Voor ontleding van calciumcarbonaat is energie nodig die je verkrijgt door verbranding van bijvoorbeeld aardgas waarbij koolstofdioxide vrijkomt.

# Voor transport van België naar de fabriek in Nederland worden vrachtwagens ingezet die door verbranding van dieselbrandstof ook koolstofdioxide uitstoten.