## forse aardgasbesparing Cosun Beet company

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | zuur-basereacties |
| Trefwoorden | suikerbiet, suikerwinning, milieu, energie, zuurbasereacties, blokschema |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Zuur-basereacties |

# bron: VNCI, juli 2020

# Forse aardgasbesparing Cosun Beet Company ##### In het productieproces van suiker moet veel water worden verdampt. Cosun Beet Company (tot voor kort Suiker Unie), doet dit met zeer energie-efficiënte meertraps indampers. Maar ook met deze techniek blijft er nog restwarmte over, die in de condensor vernietigd wordt. Met het Flex-TDR-concept zijn de condensorverliezen nu tot bijna nul beperkt. Na het doorlopen van een reeks processtappen voor het winnen en zuiveren van het suiker uit de suikerbiet, waarbij veel water moet worden verdampt, wordt een suikerbietensap verkregen. Dat wordt dunsap genoemd. Het wordt in meertraps indampers ingedikt tot een diksap met een gehalte aan droge stof van 70 procent. #### Energie-efficiënt Meertraps indamping is een energie-efficiënte technologie waarbij de procesdamp die ontstaat door indamping van suikersap gebruikt wordt als warmtebron voor de volgende indampingstap. Door het wisselende warmtegebruik van deze processen en variaties in het suikergehalte van het sap (door variaties in de bieten) blijft er na de laatste indampstap vaak warmte over in de vorm van waterdamp. Deze werd vernietigd in een condensor, maar dankzij het Flex-TDR-concept (Thermische Damp Recompressie), dat in de suikerfabriek in Dinteloord is gerealiseerd, kan nu tot 74 ton stoom per uur worden geproduceerd. Hiermee wordt het condensorverlies nagenoeg tot nul gereduceerd en bespaart The Beet Company 3,4 miljoen m3 aardgas per jaar. Het concept bestaat uit de optimalisatie van de meertraps indampers én een slimme cascade-schakeling van vier stoom-ejecteurs met verschillende capaciteiten.

De suikerwinning uit suikerbieten verloopt in een aantal stappen (zie figuur 1).

figuur 1 de winning van suiker uit suikerbieten

1	Leg uit welke scheidingsmethoden er bij de winning van suiker uit suikerbieten worden toegepast.

2	Leg uit op welk principe elk van de genoemde scheidingsmethoden berust.

3	Leg uit waarom bij de sapwinning warm water wordt gebruikt.

Bij de laatste stap wordt veel energie gebruikt. Men gebruikt bij de derde stap stoom als energiedrager.

4	Leg uit dat stoom onder hoge druk als energiedrager gebruikt kan worden.

5	Leg uit hoe stoom van 120 °C in stap 3 dunsap omzet in diksap.

6	Bereken hoeveel joule er aan energie vrijkomt als 500 kg waterdamp van 120 °C afkoelt tot waterdamp van 100 °C.

In het proces blijft uiteindelijk altijd stoom over. Dit wordt volgens het artikel ‘vernietigd’.

7	Geef commentaar op de zinsnede ‘Deze wordt vernietigd in een condensor’.

In het nieuwe proces wordt het beschreven energieverlies vrijwel tot nul gereduceerd.

8	Leg uit hoe men dat voor elkaar gekregen heeft.

De besparing voor The Beet Company bedraagt 3,4 miljoen m3 aardgas per jaar.

9	Bereken hoeveel joule aan energie daarmee bespaard wordt.

In de tweede stap van de suikerwinning wordt aan het ruwsap kalkmelk toegevoegd. Kalkmelk is een suspensie van calciumhydroxide in water. In kalkmelk is een evenwicht aanwezig.

10	Geef de reactie van het kalkmelkevenwicht in een vergelijking weer.

Het kalkmelkevenwicht komt tot stand in een basische omgeving. In ruwsap zijn naast suiker ook nog opgeloste zouten aanwezig.

| aanwezige ionen in ruwsap |  |
| --- | --- |
| positieve ionen | negatieve ionen |
| K+ en Na+ | HPO42 en H2PO4 |
| Ca2+ en Mg2+ | SO42 en NO3 |
|  | Cl |

Tabel ionen in ruwsap

Na toevoeging van kalkmelk ontstaat calciumfosfaat dat neerslaat als vaste stof.

11	Geef de reactievergelijkingen van het ontstaan van fosfaationen uit monowaterstoffosfaat- en diwaterstoffosfaationen na toevoeging van kalkmelk.

12	Leg uit wat voor type reactie bij de vorming van fosfaationen optreedt.

De aanwezige calciumionen en de gevormde fosfaationen reageren met elkaar, waarbij het slecht oplosbare calciumfosfaat ontstaat.

13	Geef de reactie van het ontstaan van het slecht oplosbare calciumfosfaat in een vergelijking weer.

Er wordt altijd een overmaat kalkmelk toegevoegd. Deze overmaat kalkmelk wordt door inleiding van koolstofdioxide omgezet in het slecht oplosbare calciumcarbonaat.

14	Geef de reactievergelijking waarbij uit kalkmelk en koolstofdioxide het slecht oplosbare calciumcarbonaat ontstaat.

Forse aardgasbesparing Cosun Beet Company

# 1	Extractie bij eerste stap: suiker lost op, de rest van de biet niet.

# Filtratie bij stap 1 en 2: de niet opgeloste stoffen worden gescheiden van de opgeloste stoffen.

# Indampen/destillatie in stap 3: de oplossing wordt verwarmd waarbij (een deel van) het water verdampt en de suiker achterblijft.

# 2	Extractie berust op verschil in oplosbaarheid.

# Filtratie berust op verschil in deeltjesgrootte.

# Destillatie berust op verschil in kookpunt.

# 3	In warm water lost de suiker sneller op dan in koud water.

# 4	Uit dunsap wordt diksap gemaakt door inleiding van stoom (onder hoge druk), waarbij (een deel van) het water uit het dunsap verdampt doordat het stoom onder temperatuurdaling energie afstaat aan het water in het dunsap.

# 5	Een deel van het aanwezige water in het dunsap verdampt door inleiding van stoom. Hierdoor stijgt de concentratie van het suiker in de oplossing (en ontstaat diksap).

# 6	Q = m × c × T = 500 × 2,0·103 × 20,0 = 2,0·107 J

# 7	Energie kun je niet vernietigen, want de wet van energiebehoud geldt. Beter is om te zeggen dat de energie van de stoom omgezet is in restwarmte die niet meer nuttig gebruikt kan worden.

# 8	Men past het Flex-TDR-proces toe waarbij weer nieuwe stoom (onder hoge druk) ontstaat uit de restwarmte. TDR staat voor Thermische Damp Recompressie.

# 9	De stookwarmte van aardgas is 32·106 m3. Dus een besparing van 3,4 miljoen m3 aardgas komt overeen met een besparing van 3,4·106 × 32·106 J = 1,1·1014 J.

# 10	Ca(OH)2(s)  Ca2+(aq) + 2 OH(aq)

# 11	HPO42 + H2PO4 + 3 OH  2 PO43. Eventueel kunnen dit ook twee reacties zijn.

# 12	Er vindt overdracht van H+ plaats, dus is het een zuur-basereactie.

# 13	3 Ca2+ + 2 PO43  Ca3(PO4)2

# 14	Ca2+ + 2 OH + CO2  CaCO3 + H2O

# Eventueel kunt u de opgaven 11 t/m 14 achterwege laten, omdat de relevantie met het artikel niet aanwezig is.

# Zie ook: Vwo eindexamen 1999 tweede tijdvak, opgave Suikerwinning.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarop scheidingsmethoden gebaseerd zijn. |
| # 3 | # T | # 4H # 4 V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met soortelijke warmte uitvoeren. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met energie uitvoeren. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een zuur-basereactie opstellen. |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik uitleggen dat een zuu-rbasereactie opgetreden is. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)