## drie nieuwe energiecentrales

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | aardgas, energiecentrale, methaan, waterstof, blokschema, energiedrager, energiebron |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, 4 september 2020

Drie nieuwe energiecentrales Drie nieuwe energiecentrales in de Verenigde Staten gaan testen of waterstof in de toekomst een belangrijke rol kan spelen bij grootschalige stroomopwekking. De drie geplande centrales worden ontworpen om in eerste instantie te draaien op aardgas, maar krijgen al in de bouwfase aanpassingen om in stappen op waterstof over te kunnen schakelen. De totale investeringen bedragen 2,5 miljard euro. De opdracht voor de drie nieuwe centrales is gegund aan Mitsubishi Power Americas Inc. door de opdrachtgevers Danskammer Energy LLC in New York, Balico LLC in Virginia en EmberClear in Ohio. Samen gaan de elektriciteitscentrales 3284 megawatt elektriciteit opwekken. In eerste instantie uit aardgas, maar de energiecentrales zijn ontworpen om het waterstofgebruik gemakkelijker te integreren naarmate het aanbod toeneemt. Het energieopslagsysteem voor groene waterstof omvat drie sleutelelementen. Ten eerste zetten elektrolyse-installaties overtollige hernieuwbare energie om in waterstof. Vervolgens wordt de groene waterstof grootschalig opgeslagen in zoutcavernes, pijpleidingen of bovengrondse schepen, afhankelijk van de behoefte van het net. Ten slotte zetten waterstofgestuurde gasturbinecentrales met een eenvoudige of gecombineerde cyclus de groene waterstof om in elektriciteit. Alle projecten maken gebruik van het JAC-gasturbine-stroomsysteem dat in eerste instantie in staat is om op een gasmengsel met 30% groene waterstof te werken, met toekomstige mogelijkheden om op 100% groene waterstof over te schakelen.

Energiecentrales zetten chemische energie om in elektriciteit. De chemische energie zit bijvoorbeeld opgeslagen in aardgas.

1	Welke stappen worden in een energiecentrale gezet om elektrische energie te winnen uit aardgas?

2	Geef het gehele proces in de energiecentrale in een blokschema weer.

Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding bijdraagt aan een versterkt broeikaseffect.

3	Geef de reactie van de verbranding van aardgas in een vergelijking weer.

Als alternatieve brandstof kan waterstof gebruikt worden. Waterstof wordt gevormd bij elektrolyse van water.

4	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

5	Leg uit wanneer je mag spreken van ‘groene’ waterstof.

Samen gaan de drie centrales jaarlijks 3284 MW aan energie opwekken.

6	Bereken hoeveel joule aan energie daarmee overeenkomt als gegeven is dat de drie centrales 300 dagen per jaar energie opwekken.

7	Bereken hoeveel m3 aardgas daartoe verstookt moet worden. Maak gebruik van Binas tabel 28B en het gegeven dat 1 W overeenkomt met 1 joule per seconde.

8	Bereken hoeveel m3 waterstof je moet verbranden om eenzelfde hoeveelheid aan elektrische energie op te wekken.

Aardgas is een energiebron, waterstof is een energiedrager.

9	Leg het verschil uit tussen een energiebron en een energiedrager.

Het vervangen van aardgas door groene waterstof is goed voor het milieu.

10	Leg uit waarom dat zo is.

Drie nieuwe energiecentrales

# 1	Allereerst wordt aardgas verbrand. De vrijkomende warmte wordt gebruikt om stoom te vormen. Deze stoom zet turbines in werking die ervoor zorgen dat zo elektrische energie opgewekt wordt.

# 2

# 3	CH4 + 2 O2   CO2 + 2 H2O

# 4	2 H2O O2 + 2 H2

# 5	Je spreekt van groene waterstof als die waterstof duurzaam opgewekt is met bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie.

# 6	3284 W = 3248 J s1. Met 300 dagen per jaar betekent dat 300 × 24 × 3600 = 2,59·107 s. 
2,59·107 × 3248 = 8,42·1010 J.

# 7	De stookwaarde van aardgas haal je uit tabel 28B: 29,5 – 44,4·106 J m3. 
Dus er is minimaal nodig 8,42·1010 / 44,4·106 = 1,90·103 m3 tot maximaal 8,42·1010 / 29,5·106 = 2,85·103 m3.

# 8	Waterstof: stookwaarde is 10,8·106 J m3. 
Dus er is nodig 8,42·1010 / 10,8·106 = 7,80·103 m3 waterstof.

# 9	Een energiebron vind je in de natuur, een energiedrager wordt gemaakt door de mens.

# 10	Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding koolstofdioxide laat ontstaan. Hierdoor stijgt het CO2-percentage: dit draagt bij aan het versterkte broeikaseffect met als gevolg een stijging van de gemiddelde temperatuur, stijging van de zeespiegel, extremer weer, et cetera.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema opstellen. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening uitvoeren. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # k kan een energieberekening kunnen uitvoeren. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een energiebron en een energiedrager. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie over het broeikaseffect toelichten. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)