## shell bouwt fabriek voor biobrandstoffen in pernis

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A9; A11; A14 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | biobrandstof, Shell, CO2, biologische olie, hydrogenering, isomerisatie, biokerosine, nafta |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Petrochem, 4 juli 2021

# Shell bouwt fabriek voor biobrandstoffen in Pernis Voor de lange termijn wil Shell uiterlijk in 2040 uitsluitend nog honderd procent CO2-neutrale energie voor al het wegtransport in Nederland, zowel voor vrachtwagens als personenauto’s. Maar op de korte termijn moet in 2025 minstens twintig procent van de door Shell geleverde energie voor wegverkeer in Nederland CO2 -neutraal zijn. Daar zijn verschillende routes voor, en de biobrandstoffenfabriek is daar een van. Productiecapaciteit De fabriek gaat brandstoffen maken van biologische (afval)olie. Dit gaat via hydrogenering met waterstof, isomerisatie en destillatie. De maximale productiecapaciteit van de beoogde fabriek is 820 000 ton biobrandstoffen per jaar. Het gaat dan om zogenoemde hydrotreated vegetable oils (HVO), biokerosine en bionafta. De HVO is vooral bestemd voor de wettelijk verplichte toevoeging van biobrandstof aan diesel voor wegverkeer. Biokerosine is voor de verduurzaming van de luchtvaartsector. En bionafta gaat voorlopig naar de raffinaderij op Pernis. Shell verwacht echter dat de bionafta in de toekomst een grondstof voor de chemische industrie wordt. Warmte De warmte die vrijkomt bij het hydrogenerings- en isomerisatieproces wil Shell zoveel mogelijk in het hoofdproces zelf gebruiken om processtromen op te warmen. Het hoogwaardige deel van de restwarmte is geschikt om middendruk stoom te produceren. Deze gaat naar het stoomnetwerk van de raffinaderij om in andere fabrieken op de site te worden gebruikt. Met de rest van de bruikbare warmte wil het bedrijf het ketelvoedingswater voor de waterstofproductie opwarmen. Verder voorziet Shell de fornuizen in de fabriek van luchtvoorverwarming om het brandstofverbruik te verminderen. De CO2 die bij het proces vrijkomt, wil het bedrijf afvangen en opslaan in een voormalig gasveld in de Noordzee via het Porthos-project. Voeding Voor de voeding van de biobrandstoffenfabriek treft Shell ook al voorbereidingen. Naast de fabriek moet een pre-treatment unit (PTU) komen die de rest- en afvalstromen en oliën gaat voorbehandelen. De PTU krijgt een productiecapaciteit van ongeveer 1100 kiloton voorbehandelde olie per jaar. De voorbehandelingsfabriek gaat verschillende soorten oliën en vetten verwerken, zoals gebruikt frituurvet, dierlijk vet, industriële en agrarische rest- en afvalproducten.

Shell wil afvalfrituurolie als grondstof gaan gebruiken voor de productie van biobrandstoffen.

1	Welke biobrandstoffen wil Shell gaan produceren?

Bij het proces zijn een PTU (pre-treatment unit) en een hoofdreactor betrokken. In de PTU worden afvaloliën omgezet in de bouwstenen ervan, namelijk glycerol en vetzuren. Vetzuren kunnen zowel verzadigd als onverzadigd zijn.

2	Wat is het verschil tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren?

Onverzadigde vetzuren kunnen door hydrogenering omgezet worden in verzadigde vetzuren.

3	Geef de hydrogeneringsreactie waarbij bijvoorbeeld oliezuur, C17H33COOH, omgezet wordt in stearinezuur.

Bij de verwerking van de afvalolie vindt een omestering plaats door de olie te laten reageren met methanol. Hierbij ontstaan glycerol en methylesters van de vetzuren.

4	Verklaar de naam ‘omestering’ voor dit proces.

5	Geef de omestering van glyceryltrioleaat tot methylesters van vetzuren in een vergelijking met structuurformules weer.

Er vindt ook een stap plaats díe isomerisatie genoemd wordt.

6	Leg uit wat je onder een isomerisatiereactie verstaat.

7	Leg aan de hand van het artikel uit of de isomerisatie een endotherme of exotherme reactie is.

Er wordt ook stoom gevormd. Stoom kan gebruikt worden om met methaan te reageren tot waterstof en koolstofdioxide.

8	Geef de reactie in een vergelijking weer.

9	Leg uit hoe je het mengsel van koolstofdioxide en waterstof kunt scheiden.

Porthos-project Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De CO2 die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, wordt afgevangen door verschillende bedrijven. De bedrijven leveren hun CO2 aan een verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. Vervolgens wordt de CO2 in een compressorstation op druk gebracht. De CO2 gaat per onderzeese pijpleiding naar een platform in de Noordzee, circa 20 km uit de kust. Vanaf het platform wordt de CO2 in een leeg gasveld gepompt. De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandgesteente, ruim 3 km onder de Noordzee. Naar verwachting wordt de eerste jaren van het project circa 2,5 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen. bron: Wikipedia

Bij de opslag van CO2 wordt gebruikgemaakt van het Porthos-project, waarbij koolstofdioxide opgeslagen wordt in lege gasvelden.

10	Waarom wil Shell het koolstofdioxide opslaan in lege gasvelden?

11	Waarom wordt de koolstofdioxide op hoge druk gebracht alvorens het in het lege gasveld wordt gebracht?

Koolstofdioxide zou ook via een pijpleiding naar de kassen in het Westland getransporteerd kunnen worden.

12	Leg uit hoe koolstofdioxide in de kassen benut zou kunnen worden.

13	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer. De gevormde stof is zetmeel, (C6H10O5)n.

14	Bereken hoeveel ton zetmeel met behulp van de naar verwachting 2,5 miljoen ton koolstofdioxide gevormd zou kunnen worden.

Is het opslaan van koolstofdioxide de beste oplossing? Daar zijn de meningen over verdeeld.

15	Geef je beargumenteerde mening over het opslaan van koolstofdioxide in lege gasvelden.

Shell wil in 2040 volledig CO2-neutrale brandstoffen leveren.

16	Leg uit hoe Shell dit wil bereiken.

Shell bouwt fabriek voor biobrandstoffen op Pernis

# 1	HVO (hydrotreaded vegetable oils), biokerosene en bionafta.

# 2	Verzadigde vetzuren bevatten alleen enkelvoudige CC-bindingen, terwijl onverzadigde vetzuren één of meer C=C-bindingen bevat.

# 3	C17H33COOH + H2   C17H35COOH.

# 4	De glyceryltriester wordt omgezet in methylesters.

# 5

# 6	Isomerisatie betekent dat een nieuwe stof ontstaat met eenzelfde molecuulformule maar een andere structuur.

# 7	Er staat in het artikel dat er energie vrijkomt bij de isomerisatiereacties, dus is het een exotherme reactie.

# 8	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 9	Ze verschillen sterk in kookpunt, dus bij afkoelen wordt koolstofdioxide vloeibaar/vast en kan zo gescheiden worden van het gasvormige waterstof.

# 10	Koolstofdioxide veroorzaakt het broeikaseffect. CO2 uit fossiele brandstoffen zorgt voor een versterkt broeikaseffect, omdat hierdoor het gehalte stijgt.

# 11	Bij normale druk zal het gas nauwelijks van plaats veranderen. Pas onder hoge druk dwing je het koolstofdioxide een bepaalde richting uit.

# 12	Koolstofdioxide is nodig bij het fotosyntheseproces waarbij sachariden ontstaan.

13	6n CO2 + 5n H2O  (C6H10O5)n + 6n O2

14	2,5 miljoen ton CO2 = 2,5·1012 g CO2. Omrekenen in aantal mol: 2,5·1012 g = 2,5·1012 / 44,010 = 5,7·1010 mol. Uit de reactievergelijking volgt dat n mol CO2 omgezet wordt in 1 mol zetmeel. Dus 5,7·1010 mol CO2 wordt omgezet in 5,7·1010 / n mol zetmeel. Molaire massa zetmeel, (C6H10O5)n, = n × 162,14 g, dus 5,7·1010 / n mol zetmeel = 5,7·1010 / n × n × 162,14 = 9,2·1012 g = 9,2 miljoen ton.

15	Eigen antwoord leerling, waarbij argumenten ten grondslag moeten liggen aan de uiteindelijke conclusie.

16	Shell wil daartoe de afvalstromen van biologische (afval)oliën gaan verwerken als één van de mogelijke oplossingen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een vet en een olie. |
| # 3 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat met omestering bedoeld wordt. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een hydrolyse van een olie in structuurformules weergeven. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat een isomerisatiereactie is. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of een reactie endotherm of exotherm is. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe stoffen gescheiden worden. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het broeikaseffect is en wanneer gesproken wordt over het versterkte broeikaseffect. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de fotosynthesereactie is. |
| # 13 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 15 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een beargumenteerde mening geven. |
| # 16 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)