## dsm en fibrant reduceren CO2-voetafdruk aanzienlijk

| Leerjaar | 5,6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | Organische reacties |
| Trefwoorden | Caprolactam, CO2-voetafdruk, nylon, duurzaam, additie, redox, EcoLactam, DSM, Fibrant, |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# Bron: Chemie Magazine, september 2021

# DSM en Fibrant reduceren CO2-voetafdruk aanzienlijk # DSM en Fibrant hebben een reductie van meer dan 50 procent bereikt in de broeikasgasemissie van caprolactam, grondstof voor de productie van nylon 6. De reductie, geschat op ongeveer 800 miljoen kg CO2 per jaar, is bereikt door verschillende technologische verbeteringen door te voeren, waaronder een geavanceerd N2O-reductieprogramma in het caprolactam-productieproces van Fibrant. # Fibrant brengt zijn caprolactam met een gereduceerde CO2-voetafdruk op de markt onder de handelsnaam EcoLactam. Met de introductie van EcoLactam kan DSM Engineering Materials zijn Akulon PA6-portfolio, geproduceerd in Europa, met de laagste allerbeste CO2-voetafdruk aanbieden die wereldwijd verkrijgbaar is. Hierdoor kunnen klanten van DSM de CO2-voetafdruk van hun eigen producten reduceren en bijdragen aan de reducering van de broeikasgasemissies in de downstream-waardeketens zoals auto’s, elektrische apparaten, consumentenapparatuur en voedselverpakkingen. # DSM verkocht de caprolactamactiviteiten van Fibrant (tot 2016 DSM Caprolactam geheten) aan de Chinese Highsun Holdings Group, maar heeft via een joint-venture indirect een belang van 35 procent in Fibrant, dat caprolactam levert aan DSM Engineering Plastics. Beide bedrijven hebben hun krachten gebundeld om de broeikasgasemissies nog verder te reduceren, met als doel om in 2040 netto-nul te zijn. # “Als extra stap zijn we in staat om onze voetafdruk verder te reduceren met een massabalansbenadering van biogebaseerde grondstoff en of via een gerecyclede benadering”, aldus Bert Havenith, directeur duurzaamheid bij DSM Engineering Materials.

Caprolactam is de cyclische structuur die gevormd wordt bij de ringsluiting van 6-aminohexaanzuur.

1	Geef de structuurformule van caprolactam.

2	Leg uit wat voor type reactie er opgetreden is tijdens de ringsluiting.

Caprolactam kan door hydrolyse weer omgezet worden in 6-aminohexaanzuur die daarna door polymerisatie omgezet kan worden in poly-6-aminohexaanzuur.

3	Geef de reactie van de hydrolyse van caprolactam in een vergelijking met structuurformules weer.

4	Teken de repeterende eenheid van poly-6-aminohexaanzuur.

Het bedrijf Fibrant claimt een reductie van 50% aan broeikasgassen bij de productie van caprolactam uit op bio gebaseerde grondstoffen.

5	Leg uit dat bij een productie gebaseerd op bio gebaseerde grondstoffen een reductie van 50% aan broeikasgassen mogelijk is.

6	Wat versta je onder de CO2-voetafdruk?

EcoLactam EcoLactamTM Bio wordt geproduceerd van een olieachtig product dat een bijproduct is uit de hout- en pulpindustrie. Deze hernieuwbare bronnen verwerken wij tot caprolactam met een zeer lage netto CO2-uitstoot. Bron: https://www.chemelot.nl/nieuws/fibrant-introduceert-ecolactam

Het olieachtige bijproduct uit de hout- en pulpindustrie wordt een hernieuwbare bron genoemd.

7	Licht dit toe.

Het olieachtige bijproduct wordt verwerkt tot caprolactam. Het olieachtige bijproduct bevat onder andere fenol (benzenol). Benzenol wordt door hydrogenering omgezet in cyclohexanon (figuur 1). De volgende stap is de reactie van cyclohexanon met NH2OH waarbij cyclohexaonoxime (figuur 2) ontstaat. NH2OH wordt gevormd uit ammoniumnitriet, zwaveldioxide en water waarbij ook ammoniumwaterstofsulfaat en zwavelzuur ontstaan. Het cyclohexaonoxime wordt daarna  omgelegd tot caprolactam.

8	Geef de reactie van fenol tot cyclohexanon in structuurformules weer.

9	Leg uit wat voor type reactie er bij de vorming van cyclohexanon uit fenol opgetreden is.

10	Geef de reactie tussen ammoniumnitriet en zwaveldioxide in een vergelijking weer.

11	Leg uit of de vorming van NH2OH een zuurbasereactie of een redoxreactie is.

12	Geef de omlegging van cyclohexaonoxime in een vergelijking met structuurformules weer.

13	Leg uit wat voor type reactie er bij de omlegging opgetreden is.

Figuur 1 cyclohexanon		Figuur 2 cyclohexaonoxime

De vorming van cyclohexaonoxime verloopt via een nucleofiele additiereactie. Hierbij reageert cyclohexanon met hydroxylamine, NH2OH.

14	Geef de reactie in een vergelijking met structuurformules weer.

15	Leg uit dat de term ‘additiereactie’ niet juist is.

16	Wat geeft de term ‘nucleofiel’ aan?

Dsm en Fibrant verkleinen CO2-voetafdruk aanzienlijk

# 1

# 2	Een eliminatiereactie: de aminogroep heeft een H afgestaan en de carboxylgroep een OH, samen levert dat water, H2O, op.

# 3

# 4

# 5	Bio gebaseerde stoffen brengen geen extra koolstofdioxide in de kringloop dus is een flinke reductie mogelijk.

# 6	CO2-voetafdruk geeft aan hoeveel extra koolstof er in de koolstofkringloop terecht komt.

# 7	Hernieuwbaar want gedurende niet zo lange periode kan het weer bijgemaakt worden.

# 8

# 9	Additiereactie want uit twee stoffen ontstaat één nieuwe stof.

# 10	NH4NO2 + 2 SO2 + 3 H2O  NH2OH + NH4HSO4 + H2SO4.

# 11	Redoxreactie want SO2 wordt omgezet in SO42 en NO2 wordt omgezet in NH4+.

# 12

# 13	Een isomerisatiereactie want ze hebben dezelfde molecuulformule maar een andere structuur.

# 14

# 15	Bij een additiereactie wordt uit twee moleculen één nieuw molecuul gemaakt. Bij deze reactie worden uit twee moleculen twee nieuwe moleculen gemaakt.

# 16	Nucleofiel betekent dat ze elektronen beschikbaar hebben om bindingen aan te gaan.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5V | # Ik kan een structuurformule opstellen. |
| # 2 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat voor type reactie is opgetreden. |
| # 3 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 4 | # T | # 5V | # Ik kan een structuurformule opstellen. |
| # 5 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat biobased betekent. |
| # 6 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat de CO2-voetafdruk betekent. |
| # 7 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat hernieuwbaar betekent. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 9 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat additiereactie betekent. |
| # 10 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen of de reactie een zuurbasereactie of een redoxreactie is. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 13 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat voor type reactie er optreedt. |
| # 14 | # T | # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules opstellen. |
| # 15 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen dat het geen additiereactie is. |
| # 16 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat nucleofiel betekent. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)