## is blauwe waterstof inderdaad helemaal niet groen?

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A10; A11, A13, A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | waterstof, groene, blauwe en grijze waterstof, CCS, milieu, broeikaseffect, SMR, elektrolyse, duurzaam |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene chemie |

# bron: TW, 31 augustus 2021

## Is blauwe waterstof inderdaad helemaal niet groen? In het wetenschappelijk artikel ‘How green is blue hydrogen?’ berekenen twee Amerikaanse hoogleraren dat door weglekken van methaan blauwe waterstof voor woningverwarming slechter is dan gewoon aardgas in een cv-ketel verbranden en blauwe waterstof nauwelijks emissiereductie oplevert vergeleken bij grijze waterstof die beide gevormd worden bij het SMR-proces (Steam Methane Reforming). Het verschil is dat bij blauwe waterstof de gevormde CO2 afgevangen wordt. In hun artikel in vakblad Energy Science & Engineering hanteren Robert Howarth (Cornell) en Mark Jacobson (Stanford) als uitgangspunt dat van het gebruikte aardgas voor blauwe waterstof 3,5% weglekt en dat we de opwarming door methaan over een periode twintig jaar moeten bekijken in plaats van over honderd jaar. Critici noemden deze aannames volstrekt onrealistisch. Zo is in Noordwest-Europa het weglekpercentage methaan veel lager dan dat in de Verenigde Staten, waar de afgelopen vijftien jaar veel kleine gelukszoekers zich op ‘fracking’ hebben gestort. In Nederland lekt niet 3,5% weg, maar volgens Shell 0,6% en men wil dat voor 2025 tot 0,2% hebben gereduceerd. TNO bevestigt dat bij Nederlandse aardgaswinning weinig methaan weglekt. Bij weglekpercentages in die orde van grootte is de klimaatwinst van blauwe waterstof vergeleken met grijze waterstof onmiskenbaar aanzienlijk. Howarth en Jacobson wijzen erop dat in de Verenigde Staten analyses van methaanlekken op basis van satellietwaarneming (top down) structureel hoger uitvallen dan die op basis van zelfrapportage door de industrie (bottom up). Volgens David Joffe van het Britse Committee on Climate Change zitten overheden aan de knoppen: die kunnen eenvoudigweg normen stellen aan het maximale weglekpercentage van aardgas dat voor blauwe waterstof gebruikt wordt. En omdat blauwe waterstof bij de huidige CO2-prijs duurder is dan grijze, bestaat er geen gevaar dat vieze blauwe waterstof zomaar in de markt ontstaat. Matteo Romano, hoogleraar energiesystemen aan de Politecnico van Milaan, wijst in een kritische bespreking op een ontwerp voor het IEA, waarbij dankzij warmteterugwinning helemaal geen externe energiebron nodig is voor de afvang van CO2. Figuur 1 de door Matteo Romano herberekende uitkomsten van Howarth en Jacobson Dat Howarth en Jacobson het gebruik van blauwe waterstof vergelijken met het gebruik van aardgas voor woningverwarming is opmerkelijk. Dat is nu niet bepaald de toepassing van waterstof die bovenaan de waterstofladder staat. Het gebruik van waterstof als feedstock in de industrie is daarentegen onvermijdelijk. Om alleen al het huidige Nederlandse (grijze) waterstofgebruik van 180 PJ met elektrolyse op te wekken, zou het vermogen van de tot 2030 geplande windparken op zee meer dan moeten verdubbelen. Zolang er nog niet genoeg groene stroom voorhanden is, blijft het verstandig om de CO2, die bij de productie van die grijze waterstof ontstaat, af te vangen. De berekening van Jacobson en Howarth laat zien dat het belangrijk is om de klimaatvoetafdruk van aardgas mee te nemen. Dat geldt dus ook als Europa aardgas gaat importeren uit landen met meer weglek als Rusland en de VS. Of daar nu blauwe waterstof van gemaakt wordt of niet.

Waterstof kan op verschillende manieren geproduceerd worden. Afhankelijk van het proces spreekt men van grijze, blauwe of groene waterstof.

1	Leg het verschil uit tussen grijze, blauwe en groene waterstof.

Waterstof is een energiedrager, aardgas is een energiebron.

2	Leg het verschil uit tussen een energiebron en een energiedrager.

3	Geef de reactie van de verbranding van aardgas in een vergelijking weer.

4	Geef ook de reactie van de verbranding van waterstof in een vergelijking weer.

5	Bereken de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van 1,00 kg aardgas en bij de verbranding van 1,00 kg waterstof. Aardgas bevat 80,0 massa% methaan.

Het weglekken van methaan levert voor het broeikaseffect meer resultaat op dan het weglekken van eenzelfde hoeveelheid koolstofdioxide. Zo heeft 1 kg methaan hetzelfde broeikaseffect als 28 kg koolstofdioxide.

6	Leid uit figuur 1 af hoeveel keer sterker het broeikaseffect bij methaan is vergeleken met koolstofdioxide. Gebruik de gegevens van grijze waterstof (grey hydrogen).

7	Laat met behulp van een berekening zien of de uitkomst van vraag 6 overeenkomt met de vermelde massa’s methaan en koolstofdioxide.

Momenteel wordt alleen in Nederland al jaarlijks voor 180 PJ aan waterstofenergie gevormd.

8	Geef de reactie waarbij waterstof gevormd wordt uit methaan en stoom.

9	Bereken hoeveel megaton aan waterstof gevormd wordt.

10	Bereken het aantal m3 gelekte megaton methaan bij een lekpercentage van 3,5%. Gegeven: het molair gasvolume is 24,0 dm3.

In de chemische industrie wordt waterstof gebruikt bij onder meer kraakreacties van nafta.

11	Geef de reactie van de kraakreactie van octaan, waarbij pentaan en een alkeen ontstaan, in een vergelijking weer.

12	Geef ook de reactie tussen het gevormde alkeen en waterstof in een vergelijking met structuurformules weer.

Groene waterstof wordt gevormd bij elektrolyse van water met behulp van bijvoorbeeld windenergie.

13	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

14	Leg uit dat je voor de productie van 180 PJ aan waterstofenergie meer dan 180 PJ aan elektrische energie nodig hebt.

15	Bereken hoeveel elk van de geplande windparken op de Noordzee aan elektrische energie moeten leveren.

Is blauwe waterstof helemaal niet groen?

# 1	Grijze waterstof is waterstof gevormd uit methaan via de stoomreformingsreactie zonder afvang van koolstofdioxide. Blauwe waterstof is waterstof gevormd uit methaan mét afvang van koolstofdioxide. Groene waterstof is waterstof gemaakt uit water via elektrolyse met behulp van hernieuwbare energie (zonne- of windenergie).

# 2	Energiebron betekent dat deze in de natuur aanwezig is, zoals bijvoorbeeld methaan. Energiedrager betekent dat deze door de mens geproduceerd wordt, zoals bijvoorbeeld elektrische energie uit winenergie.

# 3	CH4 + 2 O2   2 H2O + CO2

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	1,00 kg aardgas bevat 80,0% methaan, dus 0,80 kg methaan. 
0,80 kg = 800 g methaan, dus 800 / 16,04 = 49,9 mol. 
Verbrandingswarmte van methaan is 8,90·105 J mol1, dus 49,9 × 8,90·105 = 4,44·107 J.

# 1,00 kg waterstof = 1000 g = 1000 / 2,016 = 496 mol. 
Vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus 496 × 2,86·105 = 1,42·105 J.

# 6	Bij grey hydrogen valt af te leiden dat er evenveel CO2-equivalenten (in gram uitgedrukt) zijn voor CH4 en CO2, namelijk 71. 
71 g CH4 = 71 / 16,04 = 4,43 mol CH4. 
71 g CO2 = 71 / 44,010 = 1,61 mol CO2. 
Dus 4,43 / 1,61 = 2,7 keer zo sterk.

# 7	1 kg methaan heeft een even groot broeikaseffect als 28 kg koolstofdioxide. 
1 kg = 1000 g = 1000 / 16,04 = 62 mol methaan. 
28 kg koolstofdioxide = 28 000 / 44, 010 = 636 mol koolstofdioxide. 
Conclusie: het broeikaseffect is 10 keer zo sterk voor methaan vergeleken met koolstofdioxide. Dus komt niet met elkaar overeen.

# 8	CH4 + 2 H2O   4 H2 + CO2

# 9	180 PJ = 180·1015 J. De verbrandingswarmte van waterstof is gelijk aan de vormingswarmte van water, dus 180·1015 / 2,86·105 = 6,29·1011 mol H2. 
Omrekenen naar massa: 
6,29·1011 mol = 6,29·1011 × 2,016 = 1,27·1012 g = 1,27 megaton H2.

# 10	6,29·1011 mol H2 komt overeen met 6,29·1011 / 4 = 1,57·1011 mol CH4. 
Hiervan lekt 3,5% weg = 3,5 / 100 × 1,57·1011 = 5,51·109 mol CH4. 
Omrekenen in aantal m3: 5,51·109 × 24,0 = 1,32·1011 dm3 = 1,32·108 m3 CH4.

# 11	C8H18   C5H12 + C3H6

# 12

# 13	2 H2O  2 H2 + O2

# 14	Bij elke omzetting van de ene energievorm in een andere energievorm, ontstaat ook warmte die niet nuttig gebruikt kan worden.

# 15	Meer dan 4060 windparken voor opwekken van 180 PJ, dus per park minder dan 180·1015 / 4060 = 4,43·1013 J = 44,3 TJ.

# Artikel ‘How green is blue hydrogen?’: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ese3.956

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen grijze, blauwe en groene waterstof. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een energiebron en een energiedrager. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol, aantal g en met reactiewarmte. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol en aantal g. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol en aantal g. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol, aantal g en met reactiewarmte. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol, aantal g en met aantal dm3. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een kraakreactie opstellen. |
| # 12 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules opstellen. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat er bij elke energieomzetting warmteverlies optreedt. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een verhoudingsformule toepassen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)