## nieuwe generatie brandstofcel kleiner, krachtiger en stapelbaar

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A10; A11; A13; A14 |
| Specificaties | brandstofcel |
| Trefwoorden | brandstofcel, stack, halfreacties, energie, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstofcel |

# bron: Waterstof Magazine, 15 september 2021

# Nieuwe generatie brandstofcel kleiner, krachtiger en stapelbaar # Hyundai ontwikkelt in hoog tempo een nieuw soort brandstofcel. De kern van het waterstofsysteem wordt de komende jaren kleiner en tegelijk krachtiger. In 2023 moeten de eerste exemplaren leverbaar zijn. # De brandstofcel van de derde generatie zal de huidige stack van NEXO opvolgen. Hyundai toonde twee vermogensversies van de derde generatie: 100 kW en 200 kW. De stapel van 100 kW is maar liefst 30 procent kleiner geworden waardoor hij gemakkelijker kan worden toegepast in verschillende voertuigtypen. De 200 kW-versie is ontworpen voor toepassingen in bedrijfsvoertuigen en is net zo groot als het huidige NEXO-systeem. Het uitgangsvermogen is verdubbeld. # De brandstofcelstack van de tweede generatie die in 2018 werd gelanceerd, behaalde 5000 bedrijfsuren en 160 000 gebruikskilometers. Bij de ontwikkeling van brandstofcellen van de derde generatie is het doel om dit met 50 tot 100 procent te verbeteren. Voor bedrijfsvoertuigen betekent dit dat de brandstofcellen 500 000 kilometer meegaan. Bovendien zal de prijs van de brandstofcelstack van de derde generatie flink worden verlaagd, Hyundai denkt daarbij aan 50%. Daarmee komt de waterstofauto rond het jaar 2030 op gelijk niveau met de batterij-elektrische variant. # De brandstofcellen kunnen dan ook modulair geschakeld worden. Door het stapelen kunnen vermogens verkregen worden van 500 kW tot 1 MW. Daarmee kunnen zeer zware voertuigen en grote schepen van energie worden voorzien.

Een auto op waterstof betekent dat er eerst waterstof gevormd moet worden. Dit kan door elektrolyse van (aangezuurd) water. Om dit proces duurzaam te laten verlopen, moet er aan een bepaalde voorwaarde voldaan zijn.

1	Leg uit aan welke voorwaarde voldaan moet zijn om de elektrolyse duurzaam te laten verlopen.

2	Geef de reactie die bij elektrolyse plaatsvindt in een vergelijking weer.

3	Hoe noem je de soort energie die in waterstof opgeslagen zit?

In de auto kan de waterstof ‘verbrand’ worden in een brandstofcel.

4	Geef de reactie die in de brandstofcel plaatsvindt in een vergelijking weer.

5	Leg uit waarom ‘verbrand’ tussen aanhalingstekens staat.

Figuur 1 brandstofcel

In figuur 1 wordt een brandstofcel schematisch weergegeven. De diverse onderdelen van links naar rechts zijn waterstof, anode, elektrolyt (=katalysator), membraan, elektrolyt (=katalysator), kathode, zuurstof, elektronen, water en elektriciteit. Het transport van elektronen geeft aan dat er een bepaald type reactie verloopt.

6	Leg uit welk type reactie verloopt tijdens stroomlevering.

7	Aan welke voorwaarde moet het elektrolyt voldoen?

8	Leg uit waarom het elektrolyt als tweede naam ‘katalysator’ heeft.

Bij elke energieomzettíng gaat er energie verloren.

9	Leg uit in welke vorm er energie verloren gaat.

10	Teken een blokschema voor een auto met brandstofcel vanaf het opwekken van duurzame energie tot het rijden van de auto.

Het elektrolyt in een brandstofcel kan basisch of zuur zijn.

11	Geef de halfreacties die optreden in een brandstofcel met basisch elektrolyt.

12	Geef ook de halreacties die optreden in een brandstofcel met zuur elektrolyt.

13	Laat zien dat de totaalreactie in beide gevallen hetzelfde is.

De derde generatie brandstofcellen bevat een gestapelde unit van 100 kW die maar liefst 30 procent kleiner geworden is.

14	Wat versta je onder een gestapelde unit van 100 kW?

15	Leg uit dat de derde generatie brandstofcellen een hogere energiedichtheid heeft.

Stapelen levert vermogens op van 500kW tot 1 MW.

16	Leg uit hoe je met stacks van 200 kW tot een vermogen van 1 MW kunt komen.

De brandstofcelauto heeft meer energieverlies dan een auto met een oplaadbare batterij als elektrische variant.

17	Leg uit waarom een brandstofcelauto meer energieverlies heeft dan een auto met een batterij als elektrische variant.

Nieuwe generatie brandstofcel kleiner, krachtiger en stapelbaar

# 1	De gebruikte elektrische energie moet op duurzame wijze gewonnen zijn (bijvoorbeeld middels windenergie of zonne-energie).

# 2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	Dat is chemische energie.

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	De reactie vindt bij een veel lagere temperatuur plaats dan de normale verbranding van waterstof.

# 6	Er vindt transport van elektronen plaats dus is het een redoxreactie.

# 7	Het elektrolyt moet geladen deeltjes bevatten en geladen deeltjes kunnen verplaatsen.

# 8	Een katalysator versnelt een reactie. Als het elektrolyt geen (of weinig) vrij bewegende geladen deeltjes bevat, zal de reactie minder snel verlopen.

# 9	Er vindt bij elke energieomzetting energieverlies plaats in de vorm van warmte.

# 10

# 11	Kathode: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH

# Anode: H2  2 H+ + 2 e

# 12	Kathode: O2 + 4H+ + 4 e  2 H2O

# Anode: H2  2 H+ + 2 e

# 13	Kathode: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH	x1

# Anode: H2  2 H+ + 2 e			x2

# 2 H2 + O2 + 2 H2O  4 H+ + 4 OH  4 H2O. Netto: 2 H2 + O2  2 H2O

# Kathode: O2 + 4H+ + 4 e  2 H2O		x1

# Anode: H2  2 H+ + 2 e			x2

# 2 H2 + O2 + 4H+  4 H+ + 2 H2O. 
Netto: 2 H2 + O2  2 H2O

# 14	Gestapeld betekent dat een aantal brandstofcellen in serie geschakeld is.

# 15	Er staat in het artikel dat het volume met 30% gedaald is, dus per volume-eenheid is er meer energie aanwezig.

# 16	5 stacks van 200 kW is samen 5 × 200= 1000 kW = 1 MW.

# 16	Bij de brandstofcelauto heb je meer energieomzettingen dan bij een auto die op een accu rijdt. En bij elke energieomzetting vindt er warmteverlies plaats.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het begrip duurzaamheid toepassen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wanneer een redoxreactie optreedt. |
| # 7 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat de functie van een elektrolyt is. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de functie van een katalysator is. |
| # 9 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat er bij elke energieomzetting energie in de vorm van warmte verloren gaat. |
| # 10 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 11 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen aan de hand van Binas. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen aan de hand van Binas. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan totaalreactie uit halfreacties opstellen. |
| # 14 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat stapelen bij brandstofcellen betekent. |
| # 15 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat energiedichtheid betekent. |
| # 16 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan een berekening met gestapelde units uitrekenen. |
| # 17 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)