## Nobian draagt bij aan stabiliteit stroomnet

| Leerjaar | 4,5 havo en 4,5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A10; A11; A13; A14 |
| Specificaties | energie |
| Trefwoorden | elektrolyse, chloorproductie, groene stroom, milieu, energievraag, energieaanbod |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Energie |

# bron: Chemie Magazine, september 2021

Nobian draagt met flexibele chloorproductie bij aan stabiliteit stroomnet Als eerste grootschalige industriële afnemer wordt de chloorfabriek van Nobian in Rotterdam toegevoegd aan Vattenfalls flexibele capaciteit om het stroomnet beter in balans te houden. Door de samenwerking met Vattenfall kan Nobian inspelen op de toenemende fluctuaties in het stroomaanbod. Dit is nodig door het stijgende aandeel van zonne- en windenergie. Nobian zal de chloorproductie aanpassen als er plotseling meer of minder stroom beschikbaar is. Dan wordt de chloorproductie automatisch afgeschaald. Het productietempo wordt weer opgevoerd als het aanbod dat toelaat. Deze aanpassing gebeurt volautomatisch door real-time ondersteuning van Vattenfall. Door de samenwerking wordt 40 MW aan flexibele capaciteit aan het net toegevoegd. Dit staat gelijk aan een vijfde van de chloorproductie van Nobian in Rotterdam. Door het groeiende aandeel zonne- en windenergie kent het stroomaanbod steeds meer en grotere pieken en dalen. Om dit te balanceren gebruikt netbeheerder TenneT regelvermogen dat wordt ingekocht bij verschillende leveranciers, waaronder Vattenfall. Het regelvermogen bestaat uit een verzameling van productielocaties, met name gascentrales, die snel meer, of juist minder, stroom kunnen leveren. De chloorproductie van Nobian wordt hier nu aan toegevoegd. Het huidige aanbod van regelvermogen komt nu vooral vanuit fossiele elektriciteitscentrales. Door de inzet van de flexibiliteit uit de chloorfabriek is minder fossiele energie nodig om het net te stabiliseren. Op deze manier leveren Vattenfall en Nobian een gezamenlijke bijdrage aan de energietransitie en het bereiken van hun duurzaamheidsagenda.

Nobian is een fabriek die op grote schaal chloor produceert. Bij elektrolyse van een keukenzoutoplossing wordt aan de positieve elektrode chloorgas gevormd, aan de negatieve elektrode waterstof en (natron)loog gevormd.

1	Leg uit welke energieomzetting plaatsvindt bij een elektrolyse.

2	Geef de halfreacties die plaatsvinden tijdens elektrolyse.

De reactieproducten moeten gescheiden van elkaar afgevoerd worden. Als loog namelijk met chloorgas in aanraking komt, ontstaat er bleekwater, een hypochloriet-oplossing.

3	Geef de reactie die optreedt als chloorgas in aanraking komt met loog.

Nobian zal de chloorproductie aanpassen als er plots veel meer of veel minder elektrische stroom beschikbaar is.

4	Leg uit of de chloorproductie bij een plots veel minder hoog aanbod van elektrische energie opgeschaald of afgeschaald wordt.

Men spreekt van ‘regelvermogen’. De chloorproductie wordt aan het regelvermogen toegevoegd.

5	Wat versta je onder het regelvermogen?

6	Leg uit waarom steeds vaker pieken en dalen ontstaan bij gebruik van zonne-energie en windenergie.

7	Leg uit hoe de chloorproductie bij Nobian een rol kan spelen om pieken en dalen op te vangen.

Het huidige opvangen van pieken en dalen vindt plaats door het opschalen of afschalen van aardgasgestookte elektriciteitscentrales.

8	Licht toe waarom men deze opvang met behulp van aardgasgestookte elektriciteitscentrales steeds meer gaat vervangen door duurzamere alternatieven.

Nobian draagt bij aan stabiliteit stroomnet

# 1	Elektrische energie wordt omgezet in chemische energie.

# 2	2 H2O + 2 e   H2 + 2 OH

# 2 Cl   Cl2 + 2 e

# 3	Cl2 + 2 OH  Cl + ClO

# 4	Bij een mindere aanvoer van elektrische energie zal de chloorproductie ook afnemen, zodat de daling van het aanbod van elektrische energie opgevangen wordt door minder opname van elektrische energie voor elektrolyse.

# 5	Regelvermogen is inspelen op aanbod te opzichte van de vraag: bij minder aanbod moet de vraag omlaag of zorg je voor extra elektrische energie via gasgestookte centrales.

# 6	De zon schijnt alleen overdag en dan nog lang niet altijd volop zoals bijvoorbeeld bij bewolkt en regenachtig weer. Ook waait het lang niet altijd hard genoeg.

# 7	Bij een hogere vraag kan de chloorproductie op een lager pitje gezet worden, zodat de vrijkomende elektrische energie dan elders gebruikt kan worden.

# 8	Fossiele brandstoffen veroorzaken bij verbranding een toename van het broeikasgas koolstofdioxide. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met extremer weer tot gevolg en stijging van de zeespiegel.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzetting er plaatsvindt. |
| # 2 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 3 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan redeneren aan de hand van uitstoot extra CO2. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)