## productie biobased grondstoffen uit organisch afval

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo; opgaven 11 en 12: havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1 ; A11; A15 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | organisch afval, biobased, pyrolyse, hernieuwbaar, waterstof, melkzuur, PLA |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: C2W, 21 april 2021

# Rotterdam stimuleert productie biobased grondstoffen uit organisch afval Het doel om in 2030 het grondstoffenverbruik te halveren en in 2050 volledig afvalvrij te zijn, is alleen haalbaar als we afval kunnen omzetten in waardevolle nieuwe materialen. De gemeente Rotterdam zet zich hiervoor in via de Rotterdam Unlocked Organic Waste Challenge. Het gaat om een internationale wedstrijd voor startups en scale-ups, gericht op de transformatie van organisch afval naar nieuwe grondstoffen. Ongeveer veertig startups en dertig scale-ups van over de hele wereld meldden zich aan. Winnaars zijn onder andere: - NETTEnergy (Nederland) ontwikkelt pyrolyse-installaties die hernieuwbare energie en materialen produceren op basis van biomassa-reststromen. In de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland ontwikkelde NETTEnergy ook gassificatie-technologie om waterstof te produceren. Nu wil het bedrijf waterstof gaan produceren uit huishoudelijk organisch afval, waarmee vervolgens in de energievraag van huishoudens kan worden voorzien. - TripleW3 (Israël) is een industrieel biotechnologiebedrijf dat een proces ontwikkelt en commercialiseert voor de productie van melkzuur uit voedselafval. Melkzuur wordt onder meer gebruikt voor de productie van afbreekbare biobased plastics (PLA).

Er wordt gesproken over omzetting van organisch afval in nieuw te gebruiken biobased grondstoffen.

1	Wat versta je onder organisch afval?

2	Wat bedoelt men met biobased grondstoffen?

PyroGasifier De PyroGasifier is een verdere ontwikkeling van de mobiele PyroFlash-installatie, waarmee NETTEnergy al jaren biomassa-reststromen van boeren en tuinders pyrolyseert tot olie, houtazijn en syngas. De PyroGasifier slaat de vloeistoffase over en produceert alleen syngas en biochar. Dat syngas bestaat uit H2, CO, CO2, CH4 en eventueel wat stikstof. Het wordt in de SYN2H installatie uiteengerafeld. Directeur Rob Vasbinder: ‘Waterstof is er relatief eenvoudig uit te halen, maar de opbrengst is dan laag. De truc is om ook CO en CH4 naar waterstof om te zetten met stoom.’ Dat gebeurt ook bij de gebruikelijke ‘grijze’ route voor de waterstofproductie uit aardgas. ‘In ons proces is echter geen katalysator nodig en ook geen zuurstoffabriek. Op die manier maakt SYN2H een kleinschalige, lokale waterstofproductie mogelijk zonder dure poespas.’ bron: Agro&Chemie

Het bedrijf NETTEnergy gebruikt pyrolyse om uit organisch afval bruikbare grondstoffen te produceren.

3	Wat versta je onder pyrolyse?

4	Geef de pyrolyse van bijvoorbeeld cellulose, (C6H10O5)n, in een reactievergelijking weer waarbij methaan, koolstofmono-oxide, koolstofdioxide en waterstof ontstaan.

5	Geef aan hoe waterstof uit het gevormde gasmengsel afgescheiden kan worden.

Het bedrijf NETTEenergye wil de gevormde koolstofmono-oxide en methaan omzetten in waterstof met behulp van stoom.

6	Geef de reactie van methaan met stoom in een vergelijking weer.

7	Geef de reactie van koolstofmono-oxide met stoom in een vergelijking weer.

Er wordt ook gesproken over ‘grijze’ waterstof.

8	Wat versta je onder ‘grijze’ waterstof?

Het bedrijf TripleW3 heeft een andere optie voor verwerking van organisch afval onderzocht, namelijk de omzetting van organisch afval in melkzuur.

9	Geef de structuurformule van melkzuur met systematische naam.

10	Geef de pyrolyse van organisch afval, waarbij melkzuur ontstaat uit cellulose, in een reactievergelijking weer.

11	Licht toe dat de vorming van PLA een polyesterreactie is.

12	Teken een stuk uit het midden van PLA. Teken minstens drie monomeereenheden.

Rotterdam stimuleert productie biobased grondstoffen uit organisch afval

# 1	Organisch afval is afval van organische afkomst, zoals bijvoorbeeld GFT.

# 2	Biobased wil zeggen dat het stoffen zijn die uit organische stoffen zijn gevormd.

# 3	Pyrolyse wil zeggen dat de stof ontleed wordt tot het basismateriaal waaruit het gevormd is.

# 4	(C6H10O5)n  n CO2 + 3n CO + 2n CH4 + n H2

# 5	Afkoelen: waterstof blijft tot een zeer lage temperatuur een gas, terwijl de overige stoffen al lang vloeibaar zijn geworden.

# 6	CH4 + 2 H2O  4 H2 + CO2

# 7	CO + H2O  CO2 + H2

# 8	Dat is waterstof die uit niet-herníeuwbare grondstoffen is gevormd.

# 9

# systematische naam: 2-hydroxypropaanzuur

# 10	(C6H10O5)n  n H2O  2n C3H6O3

# 11	De carboxygroep reageert met de hydroxygroep, waarbij afsplitsing van water optreedt.

# 12

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat organisch afval is. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat biobased betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat pyrolyse is. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe waterstof uit een gasmengsel afgescheiden kan worden. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat ‘grijze’ waterstof betekent. |
| # 9 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan een structuurformule tekenen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen hoe een estergroep ontstaat. |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een stuk uit het midden van een polyester tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)