## productie groene methanol

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A10; A11; A13; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | methanol, milieu, Maersk, hernieuwbaar, elektrolyse, groene brandstof |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: www.maerks.com  21 augustus 2021

# Productie groene methanol hernieuwbare elektrolyse waterstof methanol- E-methanol groene energie brandstof Figuur 1 Schema productie E-methanol REintegrate en European Energy gaan een nieuwe Deense fabriek bouwen om de circa 10 000 ton CO2-neutrale E-methanol te produceren, dat het eerste schip van Maersk jaarlijks zal verbruiken. Knud Erik Andersen, ceo van European Energy: ‘We zijn er trots op deel uit te maken van de eerste grootschalige productie van E-methanol in Denemarken. Dit is een van de eerste stappen in zwaar transport naar het gebruik van 100% hernieuwbare energie. Deze overeenkomst markeert een mijlpaal in de reis naar een groene transitie in de scheepvaart.’

De productie van E-methanol begint bij de productie van hernieuwbare elektrische energie.

1	Hoe is af te leiden uit figuur 1 dat er hernieuwbare energie wordt geproduceerd?

De eerste stap in het proces is de elektrolyse van water.

2	Geef de elektrolyse van water in een reactievergelijking weer.

De gevormde waterstof wordt daarna in een tweede fabriek omgezet in methanol. De daarbij gebruikte koolstofdioxide is op biogene wijze geproduceerd en heeft dus geen invloed op het versterkte broeikaseffect.

3	Geef de reactie van vorming van methanol uit waterstof en koolstofdioxide in een vergelijking weer.

4	Verklaar de benaming ‘op biogene wijze’.

De op biogene wijze geproduceerde methanol wordt ingezet als brandstof bij een pilot van een schip van de firma Maersk.

5	Geef de reactie van de verbranding van methanol in een vergelijking weer.

6	Bereken hoeveel ton waterstof en hoeveel ton koolstofdioxide nodig zijn voor de genoemde productie van 10 000 ton E-methanol.

Het gehele proces vanaf de productie van hernieuwbare elektrische energie tot het varende schip van de firma Maersk kun je in een blokschema weergeven.

7	Teken het blokschema aan de hand van figuur 1.

Maersk Maersk het grootste maritieme transportbedrijf ter wereld, heeft acht grote containerschepen (tot 16 000 containers) besteld die op methanol en op gangbare scheepsbrandstof kunnen varen. De 700 schepen van Maersk zorgden vorig jaar voor een uitstoot van 33,9 Mton CO2. De acht nieuwe schepen gaan volgens Maersk samen zorgen voor een CO2-reductie van 1 Mton. bron: Chemie Magazine, september 2021

Vergelijk de hoeveelheden CO2 van de 700 containerschepen van Maersk met de reductiehoeveelheid CO2 van de acht nieuwe schepen.

8	Leg uit dat bij gebruik van E-methanol CO2-reductie optreedt.

9	Bereken hoeveel Mton E-methanol er bij de genoemde reductie van 1 Mton verbrand  is.

10	Laat via een berekening zien hoeveel CO2 er bespaard zou worden als alle 700 containerschepen van Maersk E-methanol als brandstof gebruiken.

11	Geef commentaar op de uitkomst van de berekening van vraag 10.

Productie groene methanol

# 1	Je ziet zonnepanelen en windmolens die zonlicht omzetten in elektrische energie en windmolens die bewegingsenergie omzetten in elektrische energie.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	3 H2 + CO2  CH3OH + H2O

# 4	Biogene wijze betekent dat het uit biologisch materiaal afkomstig is, dus al aanwezig in de koolstofkringloop.

# 5	2 CH3OH + 3 O2  2 CO2 + 2 H2O

# 6	10 000 ton methanol = 1,0·1010 g methanol = 1,0·1010 / 32,042 = 3,1·108 mol methanol. Uit de reactievergelijking is af te leiden dat 1 mol methanol gevormd is uit 3 mol waterstof en 1 mol koolstofdioxide, dus 3,1·108 mol methanol is dan gevormd uit 3 × 3,1·108 mol = 9,4·108 mol H2 en 3,1·108 mol CO2. Dus uit 9,4·108 × 2,016 = 1,9·109 g H2 = 1,9 ton H2 en uit 3,1·108 × 44,010 = 1,4·1010 g = 14 ton CO2.

# 7

# 8	Methanol is een groene brandstof dus is gevormd uit duurzame grondstoffen. Dat betekent dat de CO2-uitstoot bij de verbranding van methanol geen toename in de kringloop geeft, want die CO2 zat al in de koolstofkringloop.

# 9	1Mton = 1·1012 g CO2, dus 1·1012 / 44,010 = 2,3·1010 mol CO2. Dit is gevormd uit eenzelfde hoeveelheid E-methanol. En 2,3·1010 mol CH3OH = 2,3·1010 × 32,042 = 7·1011 g = 0,7 Mton methanol.

# 10	Acht schepen geven een CO2-reductie van 1 Mton, dus één schip dan een reductie van 1 / 8 = 0,125 Mton. En voor alle 700 schepen zou dit dan worden 700 × 0,125 = 90 Mton CO2.

# 11	Volgens het artikel stoten de 700 schepen tezamen 33,9 Mton CO2 uit. Dan is het onmogelijk om een reductie te krijgen van 90 Mton CO2.

# (Wel klopt het als je uitgaat van een reductie van 0,39 Mton CO2 voor de genoemde 8 schepen. Dan per schip een reductie van 0,39 / 8 =  0,049 Mton CO2 en dus voor 700 schepen dan een reductie van 700 × 0,049 = 34 Mton CO2.)

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan duurzaamheid uitleggen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan biogene wijze verklaren met duurzaamheid. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het begrip duurzaamheid uitleggen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan met verhoudingen rekenen. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)