## suikerbieten deze oogst via het water naaar fabriek

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A11; A14 ; A15 |
| Specificaties | beginstoffen, reactieproducten |
| Trefwoorden | suikerbiet, extractie, sacharose, groen gas |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | beginstoffen - reactieproducten |

# bron: Nieuwe Oogst, 1 september 2021

# Suikerbieten deze oogst via het water naar fabriek Een slordige 270 000 ton Limburgse bieten uit onder meer Simpelveld, Vaals, Margraten en Meerssen wordt van half september tot en met januari via het water naar de fabriek in het West-Brabantse Dinteloord vervoerd. Dat spaart zo’n vijftienduizend vrachtwagenritten uit, berekent bietverwerker Cosun Beet Company. Van land naar klant Cosun Beet Company heeft daarnaast de ambitie om ‘de groenste bietverwerker van de wereld’ te worden. Een duurzame logistiek, van land naar klant, is een speerpunt. Het eindproduct suiker vervoert Cosun nu al deels met op 100 procent eigen groen gas rijdende bulkvrachtwagens naar klanten. Chief Agricultural Officer Arno Huijsmans: ‘Naast het verplaatsen van wegtransport naar de binnenvaart zetten we ook in op de verdere digitalisering in de logistiek. Dat doen we onder andere met ons realtime planningssysteem voor de bietencampagne.’ ### 7,5 miljoen ton Tijdens dit oogstseizoen vervoert Cosun in totaal zo’n 7,5 miljoen ton bieten van Nederlandse akkers naar de suikerbieten-verwerkende fabrieken in Dinteloord en Vierverlaten (Groningen). Om het vervoer per schip verder te kunnen uitbreiden, is een grotere loskade in het Brabantse Dinteloord de volgende stap. ‘Als dat zo ver is, willen we bekijken of we ook vanuit Midden- en Noord-Limburg via het water gaan vervoeren,’ zegt Arno Huijsmans.

En deel van de suikerbieten zal door deze campagne via schepen vervoerd worden naar de fabriek.

1	Bereken welk percentage van de suikerbieten tijdens deze campagne via schepen naar de fabriek vervoerd zal gaan worden.

Bij de winning van de suiker uit de bieten vindt een scheidingsproces plaats.

2	Leg uit welke scheidingsmethode er wordt toegepast om de suiker te scheiden van de rest van de suikerbiet.

De gewonnen suiker wordt via vrachtwagens naar de klanten gebracht. Een deel van die transporten vindt plaats door vrachtwagens die op groen gas rijden.

3	Wat versta je onder groen gas?

Het groen gas is methaan. Bij verbranding ontstaan koolstofdioxide en water.

4	Leg uit waarom het gevormde koolstofdioxide geen versterkt broeikaseffect tot gevolg heeft.

5	Geef de verbranding van methaan in een reactievergelijking weer.

Tijdens de bietencampagne worden zo’n 7,5 miljoen ton suikerbieten verwerkt door Cosun Beet Company. Suikerbieten bevatten zo’n 16 massaprocent sacharose en het winpercentage is 80 massaprocent.

6	Bereken hoeveel ton sacharose er maximaal gewonnen zal worden uit 7,5 miljoen ton suikerbieten.

7	Geef de reactie van de vorming van sacharose in een vergelijking weer.

Een titel van een artikel moet prikkelen, maar geeft niet altijd de waarheid weer.

8	Geef commentaar op de titel van het artikel.

Suikerbieten deze oogst via het water naar fabriek

# 1	Er wordt 270 000 ton suikerbieten van de 7,5 miljoen ton via het water vervoerd. Dus (270 000 / 7,5·106) × 100% = 3,6 massa%.

# 2	Je lost de suiker op in (warm) water, waarbij alleen de suiker oplost, dus je maakt gebruik van verschil in oplosbaarheid. De scheidingsmethode is dus extractie.

# 3	Groen gas is gas (methaan) dat uit biomassa is geproduceerd. Dus een duurzame brandstof.

# 4	 De gevormde methaan is uit biomassa gemaakt, dus deze koolstof zit al in de koolstofkringloop.

# 5	CH4 + 2 O2   CO2 + 2 H2O

# 6	7,5 miljoen ton suikerbieten bevat 16 massa% sacharose dus (16 / 100) × 7,5·106 = 1,2·106 ton sacharose. Hiervan kan 80 massa% gewonnen worden, dus (80 / 100) × 1,2·106 = 9,6·105 ton sacharose.

# 7	12 CO2 + 11 H2O  C12H22O11 + 12 O2

# 8	Er wordt gesuggereerd dat een groot deel van de suikerbieten via boten aangevoerd wordt, terwijl dit slechts 3,6 massa% is.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een massapercentage berekenen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen welke scheidingsmethode toegepast wordt. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een groen gas is. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer de koolstofkringloop verstoord wordt. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan massapercentages berekenen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)