tata steel kiest voor waterstofroute

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11, A13, A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | waterstof, blauwe en groene waterstof, elektrolyse, duurzaam, milieu, broeikaseffect, Tata Steel, staal, CCS |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene chemie |

# bron: PetroChem, 15 september 2021

Tata Steel kiest voor waterstofroute De directie van Tata Steel Nederland heeft besloten om volop te koersen op de productie van groen staal via de waterstofroute. Daarmee laat Tata de CCS-route los en speelt blauwe waterstof geen rol meer. De vraag is dan ook of daarmee een streep wordt gezet onder het Athos-project. Tata Steel heeft al eerder uitgesproken om in 2030 een significante CO2-reductie te willen bereiken. Hiervoor zijn verschillende scenario’s onderzocht. Uit een tussenrapport blijkt dat zowel de CCS-route waarin de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, als de waterstofroute technisch haalbaar zijn. ### Groen staal Hans van den Berg, directievoorzitter Tata Steel Nederland: ‘Onze samenleving is gebouwd op staal: we wassen in staal, we eten uit staal, we wonen in staal en we rijden in staal. Het behoud van een eigen staalsector is belangrijk voor Nederland en de energietransitie. Dit is alleen mogelijk als we op een verantwoorde en duurzame manier staal maken, waarbij wij de impact op onze leefomgeving zo snel mogelijk verder verminderen. Dat doen wij via een radicale koerswijziging naar waterstof.’ ### Waterstof via DRI De weg naar de waterstofroute wordt bereikt via de inzet van de zogenaamde direct reduced iron (DRI) technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer elektrische vlamhoogovens. Waar Tata de waterstof vandaan gaat halen, is nog niet duidelijk. Het bedrijf schetst wel een scenario waar het eerst aardgas zal inzetten als brandstof dat ze geleidelijk kan aanvullen met waterstof. Gezien het feit dat Tata de CCS-route loslaat, zal blauwe waterstof geen rol meer spelen. De vraag is dan ook of daarmee een streep wordt gezet onder het Athos-project. ### Vervolgtraject De komende periode zal Tata Steel gebruiken om in gesprek te gaan met alle betrokken stakeholders om deze route verder uit te werken. Ook zal de nog lopende haalbaarheidsstudie worden gebruikt om de DRI-technologie nog verder te onderzoeken. Dat gaat dan om elementen als: economische evaluatie, werkgelegenheid, impact op overige emissies, zoals NOx, geur, stof en geluid.

Tata Steel wil in de toekomst staal gaan produceren met behulp van waterstof. Nu maakt Tata Steel staal met behulp van steenkool. In een hoogoven wordt de koolstof in steenkool door inleiding van voorverwarmde lucht omgezet in koolstofmono-oxide. Dit koolstofmono-oxide reageert daarna met het ijzererts tot ruwijzer en koolstofdioxide. IJzererts bevat een hoog percentage ijzer(III)oxide.

1	Geef de reactie van de vorming van CO in een vergelijking weer.

2	Geef de reactie tussen CO en ijzer(III)oxide in een vergelijking weer.

3	Leg uit of dit een redoxreactie is.

4	Leg uit waarom men niet rechtstreeks het ijzer(III)oxide laat reageren met koolstof.

De vorming van CO heeft een dubbelfunctie in het staalproces.

5	Leg uit welke dubbelfunctie hierbij bedoeld wordt.

Waterstof kan als alternatief dienen bíj de staalproductie.

6	Leg uit dat bij gebruik van waterstof er geen voorverwarmde lucht nodig is.

7	Leg uit dat voor de vorming van staal toch altijd een koolstofbron aanwezig moet zijn.

De grondstof waterstof kan op duurzame wijze geproduceerd worden via elektrolyse van water.

8	Leg uit hoe waterstof op duurzame wijze geproduceerd kan worden.

9	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

Het Athosproject Vertaling: CO2-opslag op een diepte van 3-5 km; Transport CO2; Compressie-installatie; CO2-opvang door Tata Steel; CO2-gebruik in de kassen; Toekomstige toepassingen CO2; Opvang CO2 door industrie nabij Tata Steel; Gebruik van CO2 door industrie nabij Tata Steel. bron: https://www.gasunie.nl/projecten/athos

Voorlopig zal Tata Steel nog veel koolstofdioxide produceren bij gebruik van steenkool. Er bestaan plannen om de gevormde CO2 op te slaan in lege gasvelden. Dit proces is het CCS-proces dat onderdeel uitmaakt van het Athosproject. De afkorting CCS staat voor Carbon Capture and Storage.

10	Vertaal Carbon Capture and Storage in goed Nederlands.

Andere verwerkingsmethoden zijn gebruik in kassen en grondstof voor andere industriële bedrijven.

11	Leg uit dat koolstofdioxide gebruikt kan worden in kassen waar groente en bloemen geteeld worden.

12	Geef de reactie die bij de groei van planten een rol speelt in een vergelijking weer.

Er wordt gesproken over een energietransitie.

13	Welke energietransitie wordt er bedoeld?

Tata Steel kiest voor waterstofroute

1	2 C + O2  2 CO

2	3 CO + Fe2O3  2 Fe + 3 CO2

3	Het is een redoxreactie, want het ijzer(III)ion in Fe2O3 wordt omgezet in Fe, dus het heeft drie elektronen opgenomen.

4	IJzer(III)oxide en koolstof zij beide vaste stoffen dus de reactiesnelheid zal laag zijn. Koolstofmono-oxide is een gas dat zich veel makkelijker kan verplaatsen en dus veel makkelijker in contact kan komen met het ijzer(III)oxide.

5	CO is een grondstof voor de productie van ruw ijzer. Verder levert CO de koolstof die nodig is om er staal van te maken.

6	Voorverwarmde lucht is nodig om koolstof om te zetten in koolstofmono-oxide. Echter is een omzetting bij waterstof niet nodig, het is al een gas.

7	Om staal te maken moet er een gering percentage koolstof aanwezig zijn.

8	Waterstof kan op duurzame wijze geproduceerd worden door elektrolyse met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit (windenergie en of zonne-energie).

9	2 H2O  2 H2 +O2

# 10	Opvang en opslag van koolstof.

# 11	CO2 is nodig bij het fotosyntheseproces.

# 12	6 CO2 +6 H2O  6 O2 + C6H12O6

# 13	De energietransitie van fossiele grondstoffen/brandstoffen naar duurzame grondstoffen/brandstoffen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen of een reactie een redoxreactie is. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat staal een gering percentage koolstof bevat. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de energietransitie inhoudt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)