## aromaten uit plastic bekertjes en piepschuim

| Leerjaar | 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | piepschuim, polystyreen, PS, PE, PP, recycling, upcycling, lignine, katalyse, fotokatalyse |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: C2W, 25 juli 2022

# Aromaten uit plastic bekertjes en piepschuim Antwerpse onderzoeker wil polystyreenafval fotokatalytisch opwaarderen door er aromaatringen uit te oogsten. Aromaten ‛Probeer altijd iets te vinden dat selectief is, want selectiviteit leidt tot duurzaamheid.’ Dat is wat Shoubhik Das, hoogleraar binnen het Departement Chemie van de Universiteit Antwerpen, zijn studenten graag voorhoudt. Zijn nieuwe proces, het fotokatalytisch opwaarderen, laat zien hoe je de benzeenringen uit polystyreenketens kunt knippen, terwijl je de andere moleculen in je kunststofafvalmix ongemoeid laat. Das legt uit dat wereldwijd veel vraag is naar simpele aromaten, zoals benzeen en tolueen. Ze zitten in talloze producten, van polystyreen (PS) tot medicijnen. Maar tot nu toe komen ze bijna allemaal uit fossiele grondstoffen, bij gebrek aan beter. Jaarlijks eindigen intussen miljoenen tonnen plastic bekertjes, piepschuim en andere PS-producten op de stort of in de plastic soep. Omsmelten voor hergebruik als plastic kost veel energie en leidt tot kwaliteitsverlies. Vandaar dat Das het afval liever ziet als alternatieve benzeenbron. Hergebruik Chemisch is het wel te doen, legt Das uit. Juist omdat PS een lange koolwaterstofketen is waar benzeenringen aan hangen als functionele groepen, is dit ketenmolecuul reactiever dan andere bulkplastics, zoals polyetheen (PE) en polypropeen (PP). Dat vergroot de kans om een katalysator te vinden die alleen de PS-ketens verknipt, en bovendien alleen op de gewenste punten. Het idee kwam volgens Das bovendrijven tijdens een brainstormsessie met eerste auteur Yuman Qin. De groep van eerste auteur richt zich op ‛groene’ chemie met een zekere nadruk op fotokatalyse, waarbij invallend licht een katalysator activeert door er tijdelijk een radicaal van te maken. Liefst onder milde omstandigheden, dus bij kamertemperatuur en atmosferische druk. Dat kun je combineren met hydrogen atom transfer (HAT), waarbij zo’n radicaal een waterstofatoom onttrekt aan een organische verbinding en op de lege plek een nieuw radicaal achterlaat. Doe je dit bij PS en verwijder je selectief de H’s van de C’s in de ruggengraat van de keten, waaraan ook de aromaatringen hangen, dan ben je op weg. Katalysator Das en Qin redeneerden dat de veel gebruikte kat N-broomsuccinimide dit voor elkaar zou moeten krijgen. Dat bleek te kloppen. Geëxciteerd door 390 nm-ledlicht knipt het PS-ketens, opgelost in ethylacetaat, op de gewenste manier door. Vervolgreacties met zuurstof uit de atmosfeer zetten de brokstukken daarna vanzelf om in benzoëzuur. Na een aantal uren noteerden de onderzoekers een opbrengst van 48%, wat opliep tot 73% na toevoeging van triflaat (CF3SO2Na), een reagens dat de fotokatalytische werking versterkt. Das geeft meteen toe dat de markt voor benzoëzuur niet groot is. Maar bij kamertemperatuur is benzoëzuur een vaste stof die je eenvoudig kunt opzuiveren door herkristallisatie. Daarna kun je het omzetten in beter verkoopbare bouwstenen, zoals zuivere benzeen, fenol of salicylzuur - géén styreen, benadrukt hij, want je wilt niet recyclen maar upcyclen. ‛In producten met een hogere waarde bestaat momenteel veel meer interesse.’ Schaalbaar? Vakgenoot Bert Weckhuysen, hoogleraar in Utrecht en ervaringsdeskundige, is met name te spreken over het naar zijn oordeel solide onderzoek naar het vermoedelijke reactiemechanisme. Maar hij vraagt zich wel af of zo’n fotokatalytische reactie echt groot opschaalbaar is. En zo ja, ga je dan moeite doen om je kunststofafval vooraf te sorteren of laat je PE, PP en andere resten er gewoon in? ‛Daarvan hangt af of het echt iets kan worden. De mate waarin je economy of scale kunt bereiken, bepaalt uiteindelijk of het competitief is met de wat ruwere manieren om PS in stukjes te knippen.’

.

Figuur 1 knippen in PS

Styreen (fenyletheen) is een monomeer waarmee PS gemaakt kan worden.

1	Geef de structuurformule van styreen.

2	Leg uit of PS een thermoplast of een thermoharder is.

Met de juiste katalysator en licht met de juiste hoeveelheid energie kunnen de H-atomen van de ruggengraat van PS verwijderd worden. Het licht verwijdert een H-atoom en vormt zo in de structuur een nieuw radicaal. Daarna kan door oxidatie met zuurstof benzoëzuur gevormd worden.

3	Laat via een reactie zien hoe uit een katalysator N-broomsuccinimide door afsplitsing van een broomatoom een radicaal ontstaat. Gebruik voor de katalysator de formule van figuur 2.

Figuur 2 N-broomsuccinimide

4	Geef de reactie in structuurformules waarbij uit PS de gestripte ruggengraat van PS ontstaat.

5	Geef de reactie in structuurformules waarbij uit de gestripte ruggengraat van PS benzoëzuur ontstaat.

6	Leg uit of N-broomsuccinimide als katalysator werkzaam is.

Daarna vormt men naast benzoëzuur andere aromaten zoals benzeen, fenol en salicylzuur.

7	Geef de structuurformules van fenol en salicylzuur.

Men is er nog niet van overtuigd dat dit proces op industriële basis uitgevoerd kan worden, of het proces dus opschaalbaar is. Ofwel of het economy of scale is. Men wil het proces gebruiken om PS-afval te upcyclen, niet te recyclen.

8	Leg uit wat met de schuingedrukte termen bedoeld wordt.

# Aromaten uit plastic bekers en piepschuim

# 1

# 2	Het is een thermoplast, want het bestaat uit lange moleculen die onderling verbonden zijn via vanderwaalskrachten.

# 3

# 4

# 5

# 6	Nee, de gevormde broomradicalen vormen geen N-broomsuccinimide deeltjes meer. Beter om te spreken over initiatordeeltjes.

# 7

# 8	Opschaalbaar: of het proces op grote schaal ook nog voldoende snel verloopt.

# Economy of scale: dat het op grote  schaal ook nog winstgevend is.

# Upcyclen, niet recycling: dat het bij hergebruik van hogere kwaliteit is.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4V H5 | # Ik kan een structuurformule tekenen. |
| # 2 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen of het een thermoplast of een thermoharder betreft. |
| # 3 | # 4 | # 6V | # Ik kan een reactie in structuurformules weergeven. |
| # 4 | # T | # 6V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 5 | # T | # 6V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 6 | # T | # 6V | # Ik kan het verschil aangeven tussen katalysator en initiator. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan structuurformules weergeven. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan termen toelichten. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)