## van restproduct tot gewilde glycerine

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo (opgaven 6, 9 en 10: 6 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | organische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | vetzuren |
| Trefwoorden | palmolie, triglyceride, vetzuren, onverzadigde vetzuren, zuivering |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Organische processen | Vetzuren |

# bron: C2W, 6 juli 2022

# Van restproduct tot gewilde glycerine De Dutch Glycerin Refinery (DGR) was ooit onderdeel van een methanolfabriek op Chemie Park Delfzijl. Nu zuivert DGR glycerine voor uiteenlopende toepassingen. ‘Waar glycerine allemaal voor wordt gebruikt? Je kunt beter vragen: waar niet voor?’ zegt Peter Hol, manager van de Dutch Glycerin Refinery (DGR). ‘Het zit in allerlei producten die we dagelijks gebruiken, van koelmiddel voor motoren tot zoetmaker in voeding en vochtinbrenger in zalfjes.’ ### Niet meer gratis ‘Wij hebben een historie met Chemie Park Delfzijl,’ vertelt Hol. Die geschiedenis begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Toen verschenen de eerste methanolfabrieken op het industrieterrein-aan-zee in het noordoosten van Groningen. Methanol kun je maken uit aardgas, maar ook uit glycerine. Dat laatste gebeurde vanaf de eeuwwisseling, toen in Europa de biodieselindustrie op kwam. Hol: ‘Toen dacht men dat glycerine, een restproduct van de biodieselproductie, een gratis op te halen grondstof was.’ Het bedrijf BioMCN, dat zich in 2005 vestigde op het Chemie Park, besloot daarop in 2009 een glycerinezuiveringsfabriek te bouwen die de grondstof zou leveren voor de methanolfabriek. In 2011 werd deze operationeel maar verliep niet zo succesvol. De toenmalige eigenaar van BioMCN besloot in 2014 de fabriek op te splitsen in een methanolfabriek die weer aardgas zou gebruiken als grondstof, en een glycerinefabriek die glycerine zou produceren voor allerhande toepassingen. Die laatste werd DGR, die in 2016 onderdeel werd van palmolieproducent Musim Mas Group. ### Zeehaven Delfzijl Als grondstof gebruikt DGR ongezuiverde glycerine van biodieselproductiefabrieken in Spanje en Zuidoost-Azië. ‘Glycerine met een zuiverheid van 80% is daarbij een restproduct,’ geeft Hol aan. ‘Wij destilleren het tot 99,5% zuiverheid.’ De fabriek kan jaarlijks tot zo’n 200 000 ton glycerine produceren. Het restproduct wordt via de zeehaven Delfzijl aangevoerd. ‘Palmolie is weliswaar de meest efficiënte olie, maar toch vaak negatief in het nieuws,’ zegt Hol. ‘We zijn ons terdege bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben: we produceren palmolie op duurzame wijze, en zijn medeoprichter van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).’ Dat is een alliantie van partijen, van producenten tot consumentenorganisaties en investeerders, die zich wereldwijd inzetten voor een duurzame productie van palmolie.

Bij de vorming van biodiesel reageert bijvoorbeeld palmolie met methanol tot methylesters en glycerol. Glycerol kan als grondstof dienen voor de productie van methanol. Daartoe reageert glycerol met waterstof bij een temperatuur van 100 °C en een druk van 20 bar tot methanol.

1	Geef de reactie tussen palmitinezuur en methanol in een vergelijking met structuurformules weer.

2	Geef de reactie tussen glycerol en waterstof in een vergelijking met structuurformules weer.

Vanwege tegenvallende resultaten heeft het bedrijf BioMCN besloten om methanol weer net als voorheen uit aardgas te vormen.

3	Geef de reactie waarbij methanol uit methaan wordt gevormd in structuurformules weer.

DGR wint uit onzuivere glycerine vrijwel zuivere glycerine (glycerol). Hierbij wordt gebruikgemaakt van het destillatieproces.

4	Leg uit op welk principe het destillatieproces is gebaseerd.

5	Leg op microniveau uit dat glycerine een relatief hoog kookpunt heeft.

Palmolie Palmolie bevat triglyceriden van zowel verzadigde als onverzadigde vetzuren. Zo bevat het aan verzadigde vetzuren 41% palmitinezuur, 4% stearinezuur en 1% myristinezuur. Aan enkelvoudig onverzadigd vetzuur bevat het 42% oliezuur en aan meervoudig onverzadigd vetzuur bevat het 10% linolzuur. Triglyceriden die veel voorkomen in palmolie zijn POP (30%), POO (23%), PLP (9%), PLO (9%), PPP (7%) en POS (7%). De afkorting POP staat voor het triglyceride met Palmitinezuur en Oliezuur. L staat voor Linolzuur, S voor Stearinezuur. bron: https://www.health.belgium.be

Je spreekt over palmolie en kokosvet.

6	Licht het verschil in benaming uit.

Palmolie bevat triglyceriden van glycerol en vetzuren.

7	Teken de structuurformule van PPP.

Bij de vorming van glycerol uit palmolie ontstaan dus tevens vetzuren.

8	Bereken hoeveel kg palmitinezuur er per kg glycerol gevormd wordt als je uitgaat van de tri-ester van glycerol en palmitinezuur (PPP).

Er zijn enkelvoudig onverzadigde vetzuren en meervoudig onverzadigde vetzuren.

9	Leg het verschil in structuur uit tussen enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetzuren.

Bij de verwerking van palmolie tot diesel reageert het met methanol tot glycerol en methylesters van vetzuren.

10	Teken de structuurformule van de methylester van oliezuur.

De methylester van oliezuur, methyloleaat, moet nog een bewerking ondergaan zodat het vetzuurgedeelte een verzadigde structuur krijgt.

11	Geef de reactie van de omzetting van de methylester van oliezuur, waarbij een verzadigd vetzuurgedeelte ontstaat, in een vergelijking met structuurformules weer.

Het bedrijf BioMCN en het bedrijf DGR vullen elkaar goed aan.

12	Laat in een blokschema zien dat de bedrijven elkaar goed aanvullen. Neem het onvolledig blokschema van figuur 1 over en vul verder in.

Figuur 1 onvolledig blokschema

Van restproduct tot gewilde glycerine

1

2

# 3

# 4	Het destillatieproces is gebaseerd op verschil in kookpunt.

# 5	Glycerinemoleculen hebben OH-groepen die onderling sterke H-bruggen vormen.

# 6	Je spreekt van een olie als het bij kamertemperatuur een vloeistof is en van een vet als het bij kamertemperatuur een vaste stof is.

# 7

# 8	1 deeltje triglyceride van palmitinezuur + 3 deeltjes water geeft 3 deeltjes palmitinezuur + 1 deeltje glycerol.

# C51H98O6 + 3 H2O  3 C16H32O2 + C3H8O3.

# De molverhouding palmitinezuur : glycerol = 3 : 1. 
MPZ = 256,42 g en MGLY = 92,09 g.

# 1,0 kg glycerol = 1,0·103 g = 1,0·103 / 92,09 = 10,9 mol glycerol. 
Dan wordt er tevens gevormd:
3 × 10,9 = 32,6 mol palmitinezuur = 32,6 × 256,42 = 8,4·103 g = 8,4 kg.

# 9	Een enkelvoudig onverzadigd vetzuur bevat per molecuul één C=C-binding, een meervoudig onverzadigd vetzuur bevat per molecuul twee of meer C=C-bindingen.

# 10

# 11

# 12

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 2 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 3 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven op welk principe destillatie berust. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan op microniveau uitleggen dat de aanwezigheid van OH-groepen leidt tot een sterkere binding. |
| # 6 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een vet en een olie. |
| # 7 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan de structuurformule van een triglyceride tekenen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met mol en aantal gram. |
| # 9 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat enkelvoudig onverzadigd en meervoudig onverzadigd bij vetzuren aangeeft. |
| # 10 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan de structuurformule van oliezuur weergeven. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)