## co2 als grondstof is op weg naar volwassenheid

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | organische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | koolstofdioxide |
| Trefwoorden | CO2, katalyse, CCS, melkzuur, suikerbiet, waterstof |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Organische processen | Koolstofdioxide |

# bron: Chemie Magazine, juni 2022

# CO₂ als grondstof is op weg naar volwassenheid Veel grote bedrijven vangen inmiddels CO2 bij puntbronnen af. Het doel van deze Carbon Capture is vaak Storage (CCS), een manier om de broeikasgasemissies snel omlaag te krijgen. Bij Carbon Capture and Utilization (CCU) zijn er nog wat fundamentele technologische en logistieke uitdagingen te overwinnen. Helaas is voor beide benaderingen de eerste C, de Capture, nog erg energie-intensief. De huidige katalytische afvanginstallaties, vooral amine-scrubbers, verlagen het netto (duurzaamheids)rendement. Utilization is behalve via chemische katalyse en elektrochemische katalyse ook mogelijk via fermentatie. En behalve afvang van een puntbron wordt voor de langere termijn ook gewerkt aan Direct Air Capture (DAC), waarbij CO2 rechtstreeks uit de omgevingslucht wordt afgevangen. ‘Wat zijn procestechnologisch gezien de meest zinvolle routes voor de duurzame inzet van C1-moleculen?’ Daarmee stelt corporate scientist Industrial Microbiology Harald Ruijssenaars van Corbion, een grote producent van melkzuur uit landbouwgrondstoffen (suikerbieten), de hamvraag rond CCU. Is CO2 wel het meest logische vertrekpunt? Er zijn zes mogelijk inzetbare stoffen met één koolstofatoom. Methaan (CH4) is de minst geoxideerde en CO2 de meest geoxideerde variant. ‘In het algemeen geldt: hoe verder geoxideerd, hoe meer energiebenutting het zal kosten. Kies je daarbij zonlicht, waterstof of elektriciteit als bron?’

CCS, CCU, DAC zijn processen die te maken hebben met het verlagen van de CO2-uitstoot.

1	Geef kort en bondig aan hoe de drie processen dit verwezenlijken.

Katalyse speelt een belangrijke rol bij zeker twee van de drie processen.

2	Wat is de functie van een katalysator?

Er zijn zes mogelijk inzetbare stoffen met één C-atoom.

3	Geef de formules van deze zes mogelijk inzetbare stoffen.

4	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘Hoe verder geoxideerd, hoe meer energiebenutting het zal kosten.’

Bij fotosynthese wordt één van de zes C1-moleculen gebruikt.

5	Welk C1-molecuul wordt bedoeld?

6	Geef de fotosynthesereactie in een vergelijking weer.

7	Kies je daarbij zonlicht, elektriciteit of waterstof als bron?

Voedingsketen ‘De vraag is,’ volgens chief science and sustainability officer Marcel Wubbolts van Corbion, ‘of je die C1-moleculen beter direct of indirect kunt omzetten. Wij benutten bij de productie van melkzuur uit plantsuikers tot nu de indirecte manier. Planten of algen nemen namelijk de CO2-afvang via (natuurlijke) Direct Air Capture voor hun rekening. Dat maakt energie-intensieve CO2-afvang voor ondergrondse opslag vanuit economisch oogpunt tot een minder voor de hand liggende optie.’ Het lijkt hem bij CCU zinvol om dat ook in het oog te houden. ‘Je kunt allerlei routes voor CCU ontwerpen. Maar vergeet daarbij de groene plant als benchmark niet. Er is ruimte voor een fundamentele discussie over het traject van CO2 tot eindproduct, inclusief biomassa, en de meest efficiënte keuzes daarin.’

Planten nemen de CO2-afvang via DAC voor hun rekening.

8	Leg uit hoe die CO2-afvang via DAC plaatsvindt.

Plantsuiker kan daarna omgezet worden in melkzuur (zie figuur 1).

9	Geef de reactievergelijking van de vorming van melkzuur uit plantsuiker in een vergelijking weer.

Figuur 1 melkzuur

10	Leg uit dat CCS minder aantrekkelijk is dan DAC.

Photanol en Corbion: fotosynthese mogelijk efficiënter In Delfzijl produceert Photanol in een demofabriek sinds 2021 melkzuur en een tweede organisch zuur. Via fotosynthese zetten cyanobacteriën met behulp van zonlicht CO2 om in lactose. Wubbolts (Corbion) vertelt waarom Corbion betrokken is: ‘Dit fotosynthetische proces laat zich beter met plantengroei in de landbouw vergelijken en is mogelijk efficiënter. De directe omzetting van CO2 in melkzuur door cyanobacteriën met behulp van zonlicht slaat in feite suiker als grondstof over.’ Wubbolts: ‘Het European Trade System (ETS) bepaalt mede welke productieroutes rendabel zijn. Ook het aankomende, verwante Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) doet dat, doordat dit het gebruik van lokale, groene grondstoffen bevordert.’

Melkzuur is een andere stof dan melksuiker. Melksuiker is lactose, een disacharide met formule C12H22O11, opgebouwd uit galactose en glucose.

11	Leg uit welke tegenstrijdigheid er in het artikel beschreven wordt.

Cyanobacteriën zetten CO2 rechtsreeks om in melkzuur.

12	Geef de reactie van de omzetting van CO2 in melkzuur in een vergelijking weer.

Avantium: vindt het wiel uit via elektrochemie Het elektrochemie-team van Avantium ontwikkelt een proces voor de omzetting van CO2 naar formiaat in één elektrochemische stap. Het geproduceerde formiaat wordt in een tweede stap omgezet in mierenzuur. Dat is bijvoorbeeld een bruikbare grondstof voor de productie van melkzuur. Voorspellen wanneer zo’n nieuwe technologie operationeel zal zijn is lastig. Onder het nodige voorbehoud schat Annelie Jongerius, technology manager bij Avantium, de weg naar testen op operationele schaal op een aantal jaren. Het weerhoudt Avantium niet van de keuze voor biobased grondstoffen. Jongerius: ‘Maar het landgebruik door biomassaproductie voor de chemie maakt dat wij ook naar andere oplossingen kijken. Wij zien ook een grote rol voor CCU via elektrochemie.’ Dat gaat in eerste instantie over de omzetting naar formiaat en daarna naar mierenzuur. Voor de langere termijn werkt Avantium aan de complexere, maar ook hoogwaardiger elektrochemische omzetting naar monomeren voor plastics. ‘Het commercialiseren van elektrochemische productie van chemicaliën met CO2 als grondstof is voor ons een belangrijk proces voor de toekomst,’ aldus Jongerius.

Avantium gooit het met elektrochemie over een andere boeg.

13	Geef de halfreactie waarbij CO2 omgezet wordt in formiaationen (methanoaationen).

14	Geef aan hoe daarna formiaationen omgezet worden in mierenzuur (methaanzuur).

15	Leg uit wat voor type reactie optreedt als formiaationen omgezet worden in mierenzuur.

16	Geef de reacties die optreden als het reactiemengsel van vraag 15 onder andere omgezet wordt in mierenzuur.

Deep Branch: van CO2 naar eiwit Technologieplatform Deep Branch gaat uit 99,9 procent pure CO2-ingrediënten voor diervoeding produceren met 70 procent eiwit, onder de naam Proton. De CO2 komt uit bijvoorbeeld de uitstoot van de biomassacentrale Drax in Yorkshire (UK). Een amine-scrubber vangt de CO2 af, waarna het tot hoge zuiverheid wordt opgewerkt. In het continue productieproces – een biochemische pendant van fotosynthese – gaat de CO2 met waterstof, water en micronutriënten een bioreactor in. De (non-GMO) micro-organismen produceren hierin eencellige eiwitten. Zuivering of extractie zijn verder niet nodig, drogen volstaat om ingrediënten voor voer voor de zalmkweek met de gewenste samenstelling van 70 procent eiwit te maken. In mei 2022 startte in Geleen de productie op pilotplant-schaal: 10 ton per jaar. Over twee tot drie jaar moet die productie 250 tot 500 ton bedragen, als opmaat naar 100 000 ton aan het eind van het decennium. Ook Deep Branch zet voor de lange termijn in op CCU. Het baseert zijn Utilization op fermentatietechnologie. Die is uitgangspunt voor ‘hoogwaardige ingrediënten voor een duurzamere en robuustere voedselvoorziening,’ aldus Rowe, CEO Avantium. Met dit productieproces slaat het bedrijf twee vliegen in één klap: minder uitstoot van broeikasgassen en een duurzame vervanging van vismeel en soja als eiwithoudend ingrediënt voor diervoeding. En het voldoet ook uitstekend als pluimveevoeder – een Britse afnemer uit die sector staat al klaar. In die hoek kan Deep Branch met een product dat geen beslag op kostbare landbouwgrond legt intensief geteelde soja en maïs vervangen.

Eiwit is opgebouwd uit een aantal bouwstenen die we aminozuren noemen.

17	Geef de algemene structuurformule voor een aminozuurmolecuul.

18	Leg aan de hand van een voorbeeld uit hoe de koppeling van aminozuren plaatsvindt.

Tijdens het productieproces reageert een aantal stoffen met elkaar.

19	Leg uit dat uit een mengsel van CO2, waterstof en water geen eiwit geproduceerd kan worden.

20	Geef de reactievergelijking in structuurformules waarbij eiwit gevormd wordt uit de genoemde stoffen aangevuld met de stof die ook nodig is (zie vraag 19). Gegeven: micronutriënten zijn stoffen als vitamines en mineralen die in geringe hoeveelheden voorkomen.

CO2 als grondstof  is op weg naar zelfstandigheid

1	CCS: afvang bij bedrijven en opslag van CO2 in lege gasvelden.

CCU: afvang bij bedrijven en hergebruik van CO2

DAC: directe opname van aanwezige CO2 in de atmosfeer.

2	Een katalysator laat een specifieke reactie veel sneller verlopen zonder daarbij verbruikt te worden.

3	CH4, CH3OH, CH2O, HCOOH, CO, CO2

4	Het kost steeds veel meer energie om de zuurstof uit de formule te verwijderen.

5	CO2

6	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2

7	Fotosynthese vindt plaats door aanwezigheid van chlorofyl dat zonlicht opneemt.

8	De CO2 wordt via het fotosyntheseproces gebonden tot suikers.

9	C6H12O6  2 C3H6O3 of C12H22O11 + H2O  4 C3H6O3

# 10	De afvang van CO2 is bij CCU energie-intensief, terwijl de afvang van CO2 uit de atmosfeer via DAC een natuurlijk proces is zonder dat het energie-intensief is.

# 11	Uitspraak 1: Via fotosynthese zetten cyanobacteriën met behulp van zonlicht CO2 om in lactose.

# Uitspraak 2: De directe omzetting van CO2 in melkzuur door cyanobacteriën met behulp van zonlicht slaat in feite suiker als grondstof over.

# 12	3 CO2 + 3 H2O  C3H6O3 + 3 O2

# 13	CO2 + H2O + 2 e  HCOO + OH

# 14	HCOO + H+  HCOOH of HCOO + H3O+  HCOOH + H2O

# 15	Er vindt overdracht van H+ plaats, dus het is een zuur-basereactie.

# 16	HCOO + H+  HCOOH of HCOO + H3O+  HCOOH + H2O

# OH + H+  H2O of OH + H3O+  2 H2O

# 17

# 18

# 19	Het mengsel bevat geen (of slechts een zeer geringe hoeveelheid) stikstof.

# 20

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # O | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen wat de functie van een katalysator is. |
| # 3 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan formules geven van formules met 1 C-atoom. |
| # 4 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan de fotosynthesereactie opstellen. |
| # 7 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen onder welke voorwaarden fotosynthese verloopt. |
| # 8 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 14 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan een zuur-basereactie opstellen. |
| # 15 | # B | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan uitleggen of het een zuur-basereactie betreft. |
| # 16 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan zuur-basereacties opstellen. |
| # 17 | # T | # 5H H12 # 6V H14 | # Ik kan de structuurformule van een aminozuur tekenen. |
| # 18 | # T | # 5H H12 # 6V H14 | # Ik kan de vorming van een peptidebinding weergeven. |
| # 19 | # B | # 5H H12 # 6V H14 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 20 | # T | # 5H H12 # 6V H14 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)