## hoe komen we ooit van duur en vervuilend kunstmest af?

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | kunstmest |
| Trefwoorden | kunstmest, natuurlijke mest, ammoniak, fosfaat, milieu, CO2 |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Kunstmest |

# bron: de Gelderlander, 28 juli 2022

# Hoe komen we ooit van duur en vervuilend kunstmest af? Voor de productie van kunstmest is veel energie nodig. Daardoor is het slecht voor het klimaat, en het is op dit moment ook nog eens schreeuwend duur. Intensieve veehouderij Nederland telde in 2021 maar liefst 99,9 miljoen kippen, 11,4 miljoen varkens en 3,8 miljoen runderen. In de stallen komt ammoniak vrij uit hun mest. Dat is slecht voor de biodiversiteit in stikstofgevoelige natuurgebieden, want stikstof bevordert de groei van grassen en bomen die de heidestruiken, en daarmee ook de dieren die daarbij horen, verdringen. Ziedaar in een notendop de stikstofcrisis. Kunstmestfabriek Yara Door intensieve veehouderij heel veel poep. Toch zit er in Nederland ook een grote kunstmestproducent: de fabriek van Yara in Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen. Deze fabriek produceert maar liefst een kwart van de stikstof van de hele Nederlandse industrie. Daarnaast is de fabriek ook nog een grootverbruiker van aardgas. Waarom gebruiken we in Nederland nog kunstmest als er al zoveel dierlijke mest is? Het simpele antwoord is dat boeren van de Europese Unie maar een beperkte hoeveelheid drijfmest − een mix van poep en urine – over hun land mogen uitrijden. Europese regels verplichten melkveehouders aan de ene kant om via betaling van hun dierlijke mest af te komen, terwijl ze aan de andere kant kunstmest inkopen. ‘Kunstmest komt minder snel in het grondwater en is in dat opzicht minder schadelijk voor de natuur,’ legt Pedro Janssen uit. Hij is onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut in Bunnik. Gezondheidsrisico's Akkerbouwers geven vaak om praktische redenen de voorkeur aan kunstmest. ‘Kunstmest kun je bij een gewas doen als het er al staat,’ verklaart Janssen. Drijfmest over voedsel uitstrooien is daarentegen verboden vanwege de gezondheidsrisico's voor mensen. Het kan bovendien schade aan de gewassen toebrengen. Ook is het met kunstmest eenvoudiger om het juiste mengsel van voedingsstoffen toe te voegen. Kunstmest kent ook grote nadelen. Voor het produceren van stikstofkunstmest is veel gas nodig. De kunstmestfabriek van Yara neemt in Nederland ongeveer 7 procent van het totale aardgasverbruik voor haar rekening en staat in de top tien in Nederland van fabrieken die de meeste CO2 uitstoten. Als de fabriek verdwijnt, neemt het gasverbruik in Nederland met 2 miljard kubieke meter per jaar af. Dat komt overeen met het gebruik van 1,3 miljoen huishoudens.

De naam kunstmest geeft al veel aan.

1	Wat kun je afleiden uit de naam kunstmest?

De intensieve veehouderij produceert heel veel drijfmest. Toch wordt door veehouders vaak de voorkeur gegeven aan kunstmest om weilanden van mineralen te voorzien.

2	Leg uit waarom veehouders de voorkeur geven aan kunstmest.

De fabriek van Yara in Zeeuws-Vlaanderen produceert grote hoeveelheden kunstmest. Grondstoffen om bijvoorbeeld ammoniak te maken zijn aardgas, water en stikstof. In de eerste stap reageert methaan uit aardgas met stoom tot koolstofdioxide en waterstof. Aardgas speelt daarbij een dubbelfunctie, namelijk als grondstof en als brandstof.

3	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van koolstofdioxide en waterstof in een vergelijking weer.

In de tweede stap reageert waterstof met stikstof uit de lucht bij een druk van 200 bar en een temperatuur van 450 °C in een evenwichtsreactie tot ammoniak.

4	Geef de evenwichtsreactie in een vergelijking weer.

De fabriek van Yara verbruikt jaarlijks 1,9 miljard m3 aardgas.

5	Leg uit waar het aardgas voor gebruikt wordt bij de productie van ammoniak.

De fabriek van Yara in Sluiskil produceert 1,8 miljoen ton ammoniak op jaarbasis.

6	Bereken hoeveel miljoen ton aardgas op jaarbasis nodig is voor de vorming van 1,8 miljoen ton ammoniak. Aardgas bevat 80 volumeprocent methaan.

7	Bereken hoeveel aardgas er verbrand wordt om de energie te leveren die nodig is bij de productie van ammoniak.

Hoe komen we ooit van duur en vervuilend kunstmest af?

1	Kunst = kunstmatig door de mens gemaakt. Mest = voedingsstof voor de gewassen.

2	Veehouders mogen kunstmest ook tijdens de groei van de plant nog toedienen en ze weten exact hoeveel van een bepaald mineraal toegevoegd is.

3	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

4	N2 + 3 H2  2 NH3

5	Aardgas wordt als grondstof gebruikt voor de productie van waterstof (vraag 3). Verder wordt aardgas als brandstof gebruikt bij de processen van vraag 3 en vraag 4.

6	1,8 miljoen ton = 1,8·1012 g NH3 = 1,8·1012 / 17,031 = 1,06·1011 mol NH3. 
Hiervoor is nodig 3 / 2 × 1,06·1011 mol H2 = 1,59·1011 mol H2. 
Deze hoeveelheid H2 is gevormd uit 1,59·1011 / 4 = 3,96·1010 mol CH4. 
3,96·1010 mol = 3,96·1010 × 16,04 = 6,35·1011 g = 0,635 miljoen ton CH4. 
Aardgas bevat 80 volumeprocent methaan, de rest is stikstof. Aardgas bevat 3,96·1010 mol CH4 (= 80 volume%) en dus  3,96·1010/ 4 = 9,91·109 mol stikstof = 9,91·109 × 28,02 = 2,78·1011 g  = 0,278 miljoen ton. 
Dus totaal 0,635 + 0,278 = 0,9 miljoen ton aardgas.

7	0,913 miljoen ton aardgas heeft een dichtheid van 0,833 kg m3 dus 9,13·108 kg heeft een volume van 9,13·108 / 0,833 = 1·109 m3 aardgas. Dat betekent dat er 0,9 miljard m3 aardgas verbrand wordt.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over de naam kunstmest. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de voordelen van kunstmest boven drijfmest uitleggen. |
| # 3 | # T | # 4H H6 # 4V H6 | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H H6 # 4V H6 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen welke functies aardgas heeft. |
| # 6 | # A | # 4H H2 # 4V H2 | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 7 | # T | # 4H H2 # 4V H2 | # Ik kan rekenen met de dichtheid. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)