## minder platina nodig in katalysatoren door betere placering

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | organische reacties |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | kraakreacties |
| Trefwoorden | Pt, katalysator, alkanen, alkenen, kraakreactie, additie, complex ion |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Organische reacties | Kraakreacties |

# bron: C2W, 11 juli 2022

# Minder platina nodig in katalysatoren door betere placering ‛Hydrocracking’-katalysatoren in olieraffinaderijen hebben slechts een tiende van de gebruikelijke hoeveelheid platina nodig, voorspellen Utrechtse chemici in Science. Zulke kraakkatalysatoren bestaan uit minuscule, poreuze zeolietkristallen, opgebouwd uit silicium, aluminium en zuurstof. Ze worden gegarneerd met platina-nanodeeltjes, waarna men er grotere, hanteerbare pellets van maakt met aluminiumoxide als inert bindmiddel. Het platina dehydrogeneert alkanen in aardolie tijdelijk tot alkenen, die daarna door zuur reagerend silicium in de zeoliet worden verknipt tot kortere ketens die het beter doen in autobrandstoffen. ### Trial and error Ooit was het ontwerp van zulke katalysatoren een kwestie van trial and error. Maar dankzij de vooruitgang in analysetechnieken kun je steeds beter zien wat je in handen hebt, en gefundeerde verbanden leggen met de prestaties. Dat het platina op de zeoliet hoort om de afstand tussen beide katalysefuncties zo kort mogelijk te houden, bleek niet altijd te kloppen. Wil je diesel maken in plaats van benzine, dan kan het edelmetaal beter op het bindmiddel zitten. Beter aan de buitenkant Een manier om de activiteit van schaarse en kostbare edelmetalen bij katalyse te maximaliseren, is door kleine clusters of zelfs enkele atomen op metaaloxidedragers te gebruiken. Een van de manieren om de platinadeeltjes te ‘kweken’ werkt met Pt(NH3)42+ als metaalleverancier. Laat je deze complexe ionen inwerken op zeolieten met nauwe poriën, dan belandt vrijwel al het edelmetaal aan de buitenkant. Bifunctionele platina- en zeolietkatalysatoren worden industrieel gebruikt bij de hydroconversie van alkanen. Chen et al. van de Universiteit Utrecht tonen aan dat de gebruikte hoeveelheid platina met een factor 10 kon worden verminderd tot 0,01 massaprocent platina. Bovendien kon de isomeerselectiviteit worden verbeterd wanneer bij de katalysatorbereiding platinaclusters gecreëerd werden op het oppervlak van het zeoliet of het aluminiumoxidebindmiddel, in plaats van in het binnenste van de zeolietkanalen. Preparaten die katalysatoren met één atoom zouden hebben gevormd, waren minder actief omdat de platina-ionen die op het aluminiumoxide-oppervlak waren geadsorbeerd, moeilijker te reduceren waren.

Platinakatalysatoren zorgen voor de vorming van functionele koolwaterstoffen uit aardolie.

1	Geef de reactie van de vorming van bijvoorbeeld oct-1-een uit octaan in een vergelijking weer.

2	Beschrijf de functie van platina bij dit proces.

3	Leg uit dat slechts 0,01 massaprocent van de katalysator aanwezig hoeft te zijn.

4	Verklaar de naam ‘hydrocracking’ en de naam ‘hydroconversie’.

5	Leg op microniveau/mesoniveau het verschil uit tussen macro-platina-nanodeeltjes en platina-atomen.

Platina wordt aangebracht op een inert bindmiddel van aluminiumoxide.

6	Verklaar de termen ‘inert’ en ‘bindmiddel’.

7	Verklaar de methode trial and error bij het bepalen van de hoeveelheid aangebracht platina op het bindmiddel.

In een volgende stap worden met behulp van de zeolietkatalysator de gevormde alkenen in stukken geknipt en vindt additie van waterstof plaats.

8	Geef de reactie waarbij oct-1-een in twee brokstukken uiteenvalt in een vergelijking weer.

9	Geef het blokschema van de combinatiereactie.

De platinakatalysator is als een complex ion aanwezig.

10	Leg uit dat bij de vorming van de katalysator ammonia nodig is.

11	Geef de reactie van de vorming van het complexe platina-ion in een vergelijking weer.

12	Leg uit dat het vreemd is dat platina als ion beschreven wordt.

13	Leg uit waarom platina-ionen wel binnen het poreuze zeoliet geabsorbeerd worden, maar complexe Pt(NH3)2+-ionen niet.

Minder platina nodig in katalysatoren door betere placering

1	C8H18  C8H16 + H2

# 2	Platina is de katalysator bij dit proces.

# 3	Een katalysator kan steeds weer opnieuw gebruikt worden.

# 4	Hydrocracking en hydroconversie hebben beide met waterstof te maken, waterstof die vrijgemaakt wordt uit een alkaan en later met brokstukken reageert tot kleinere alkanen.

# 5	Losse platina-atomen is een beschrijving op microniveau, nano-platinadeeltjes is een beschrijving op mesoniveau.

# 6	Inert betekent dat het niet met andere stoffen reageert. Bindmiddel geeft aan waar de reactieve platina-atomen aan hechten.

# 7	Met trial and error wordt de methode bedoeld waarmee telkens andere hoeveelheden platina worden gebruikt om te bepalen bij welke hoeveelheid de maximale hoeveelheid aan product ontstaat.

# 8	C8H16 + 2 H2  C3H8 + C5H12

# 9

# Opmerking: kat staat voor katalysator, dus Pt-katalysator en zeolietkatalysator!

# 10	Je ziet aan de formule van het ion dat er NH3 nodig is, dus ammonia(k).

# 11	Pt2+ + 4 NH3  Pt(NH3)42+

# 12	Platina is een edel metaal dus het reageert niet of nauwelijks met andere stoffen (onder vorming van platina-ionen).

# 13	Je gebruikt complexe ionen Pt(NH3)42+ die te groot zijn om in de poriën van het zeoliet terecht te komen. Pt2+-ionen passen wel in die poriën.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan aangeven dat platina een katalysator is. |
| # 3 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan aangeven dat een katalysator steeds opnieuw gebruikt kan worden. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat hydrocracking en hydroconversie betekent. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan op micro- en mesoniveau redeneren. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat inert en wat bindmiddel is. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat trial and error betekent. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 12 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen dat een katalysator steeds opnieuw gebruikt wordt. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)