## Recyclebare zelfblussende batterij

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | batterijen |
| Trefwoorden | batterij, elektrolyt, oplosmiddel, brandbaarheid, fluoralkanen, ether |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Batterijen |

# bron: C2W, 24 juni 2022

# Recyclebare zelfblussende batterij # Batterijen wil je veilig, duurzaam en efficiënt hebben. Door aan de verschillende onderdelen van een batterij te sleutelen, kun je stap voor stap richting dat ideaalbeeld komen. Zo hebben Yijie Yin, Y. Shirley Meng en collega’s van de University of California in San Diego zich met name gericht op het elektrolyt van deze energiedragers om te kijken hoe je die brandveilig, hittebestendig en recyclebaar kunt maken. # Elektrolyt # Een elektrolyt moet zout goed kunnen oplossen en een lage dampdruk, vriespunt, viscositeit en ontvlambaarheid hebben. De onderzoekers vonden deze eigenschappen in een combinatie van verschillende vloeibaar gemaakte gassen (liquefied gas solvents). De keuze viel allereerst op dimethylether. Die heeft van de ethers het laagste vriespunt en viscositeit en een goede interactie met lithiummetaal. Verder liet men zich inspireren door brandblussers met FS49C2, een combinatie van 1,1,1,2-tetrafluorethaan, pentafluorethaan en CO2. Die eerste twee pikten zij eruit, vanwege het lage smeltpunt, de matige dampdruk en de ‘brandblussende’ werking. Met die laatste eigenschap kun je vlamvorming sterk onderdrukken in batterijen onder wrange omstandigheden. # Kaarstest # Mix je deze vloeibare gassen met LiFSI en LiTFSI, dan krijg je een over ’t algemeen veiliger elektrolyt dat over een breed temperatuurbereik werkzaam is. Maar hoe goed werkt de elektrolyt als brandblusser? Om dat te testen deden de onderzoekers een vlamtest. Ze staken een kaars aan en plaatsten een buisje naast de vlam met een lage stroomsnelheid. In vergelijking met CO2 – die de kaars in zo’n 25 secondeen uit kreeg – deed het elektrolyt het veel beter, ondanks de ontvlambare dimethylether die in het mengsel aanwezig was. In een kleine 6,5 seconden was de kaars uit. Ook de elektrochemische eigenschappen zijn niet verkeerd: Li/NMC622 batterijen hadden met het elektrolyt over een lange tijd een stabiele cyclus tussen -60 en 55 °C tot 4,2 V. # Recyclage # Allemaal leuk en aardig, maar zijn die fluorverbindingen niet schadelijk voor milieu en klimaat? Ook daar is aan gedacht door het team. Ze stellen een praktisch LGE-recycleproces voor, zodat de elektrolyt niet in het milieu terecht hoeft te komen. Sluit twee (batterij)cellen op elkaar aan met evenveel elektrolyt en zorg voor een temperatuur- en dampdrukverschil. Door een groot drukverschil zal het meeste oplosmiddel in de cel met hoge temperatuur zich verplaatsen naar de lage temperatuur. Dat resulteert weer in eenzelfde concentratie elektrolyt. Met dit principe liet men zien dat het elektrolyt van de ene Li/NMC knoopcelbatterij in een nieuwe Li/NMC-cel terechtkwam en een bijna identieke capaciteit en efficiëntie bezat. # Figuur 1 transfer oplosmiddel # (Beeld: Jackie Yin)

Batterijen die beschadigd raken bij de verwerking als afval, kunnen spontaan gaan branden.

1	Leg uit bij welke temperatuur een bepaalde stof spontaan kan ontbranden.

2	Leg uit dat dit spontaan ontbranden alleen plaatsvindt bij beschadigde batterijen.

Het oplosmiddel in het elektrolyt bevat opgelost zout.

3	Leg uit waarom een elektrolyt een opgelost zout moet bevatten.

Diverse oplosmiddelen zijn getest. Het oplosmiddel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

4	Geef de structuurformule van dimethylether en geef de juiste systematische naam.

5	Welke eigenschappen moet het oplosmiddel bezitten?

6	Leg uit waarom ethers een belangrijke eigenschap missen.

Alternatieven voor de ethers zijn fluoralkanen.

7	Geef de structuurformules van de twee genoemde fluoralkanen.

8	Leg uit waarom bij tetrafluorethaan wel en bij pentafluorethaan geen nummering nodig is.

Een eenvoudige brandtest, de kaarstest, maakt duidelijk welk oplosmiddel het beste toegepast kan worden.

9	Beschrijf de kaarstest.

10	Verklaar de verschillende uitkomsten in tijd van de brandproef.

In het artikel wordt gesproken over een zelf blussende batterij.

11	Leg uit hoe een batterij zelf blussende eigenschappen bezit.

LGE-recyclebaar staat voor Liquefied Gas Elektrolyt.

12	Vertaal Liquefied Gas Elektrolyt in juist Nederlands.

13	Leg uit dat het LGE-proces gebruikt kan worden om de bestanddelen van het elektrolyt van elkaar te scheiden.

Het elektrolyt kan hergebruikt worden door een transfer van de oude naar de nieuwe batterij. Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschil(len) in fysische eigenschap(pen).

14	Geef aan welk(e) verschil(len) in fysische eigenschap(pen) dat zijn en leg uit hoe dat kan leiden tot de gewenste transfer.

Recyclebare zelfblussende batterij

1	De temperatuur waarbij de batterij spontaan gaat branden, heet de zelfontbrandingstemperatuur.

2	Alleen bij beschadiging kan het oplosmiddel in contact komen met de zuurstof uit de lucht en kan, mits de temperatuur hoog genoeg is, zelfontbranding plaatsvinden.

3	Het elektrolyt moet stroom kunnen geleiden en dat kan alleen als het geladen deeltjes bevat (= zoutionen).

4

5	Een laag smeltpunt, lage viscositeit, lage dampdruk en brandwerend.

6	Ethers ontbranden makkelijk dus zijn niet brandwerend.

7

8	Bij tetrafluorethaan zijn meerdere structuurformules mogelijk, bij pentafluorethaan is slechts één structuur mogelijk.

9	Een kaars wordt langs een buisje met het te onderzoeken oplosmiddel / elektrolyt geplaatst. Gemeten wordt hoeveel seconden het duurt voordat de kaars uitgaat.

10	CO2: 25 seconden, elektrolyt met dimethylether: 6,4 seconden. Het elektrolyt bevatte naast dimethylether ook fluoralkanen die als brandvertrager werkzaam zijn.

11	De batterij bevat fluoralkanen als oplosmiddel. Fluoralkanen hebben vlam vertragende eigenschappen.

12	Vloeibaar gemaakte elektrolytgassen.

13	Als je de temperatuur laat stijgen, verdampt het oplosmiddel en kan het na afkoeling elders weer als vloeistof opgevangen worden.

14	Het verschil is het verschil in kookpunt: als de temperatuur stijgt tot boven het kookpunt, verdampt het oplosmiddel. Het gevormde gas kan na afkoeling tot onder het kookpunt in een nieuwe batterij weer als oplosmiddel dienst doen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan de zelfontbrandingstemperatuur benoemen. |
| # 2 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen hoe een beschadigde batterij tot ontbranding kan komen. |
| # 3 | # B | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan uitleggen waarom een elektrolyt een opgelost zout bevat. |
| # 4 | # B | # - # 5V H10 | # Ik kan de structuurformule van een ether weergeven. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan structuurformules van fluoralkanen tekenen. |
| # 8 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen waarom soms wel en soms ook niet een nummering bij de naamgeving nodig is. |
| # 9 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen hoe de kaarsproef verloopt. |
| # 10 | # B | # 4H H5 # 4V H4 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan uitleggen wat liquefied natural gas betekent. |
| # 13 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan aangeven hoe een oplosmiddel via een faseovergang verplaatst kan worden. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)