## shell bouwt grootste groene waterstoffabriek

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo (m.u.v. opgave 8: leerjaar 5) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene chemie |

# bron: VNCI nieuwsbrief, 7 juli 2022

# Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek Shell heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van Holland Hydrogen I. Dit wordt de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Tweede Maasvlakte De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60 000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell. Zwaar vervoer De groene waterstof bevoorraadt het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam straks via de HyTransPort-pijpleiding. In de raffinaderij vervangt het een deel van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van energieproducten zoals benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden gericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer. Mijlpaal Shell draagt bij aan de ontwikkeling van een wereldwijde waterstofeconomie door kansen te ontwikkelen in de productie, opslag, transport en levering van waterstof aan eindklanten.

Holland Hydrogen I wordt in 2026 de nieuwe waterstoffabriek van Shell. De gevormde waterstof wordt groene waterstof genoemd. Naast groene waterstof spreekt men ook van grijze waterstof.

1	Beschrijf kort het verschil tussen groene en grijze waterstof.

Duurzame waterstof wordt in een elektrolyser gevormd uit water en duurzaam opgewekte elektrische energie.

2	Wat versta je onder duurzaam opgewekte elektrisch energie?

3	Geef de reactie van de vorming van waterstof in een elektrolyser in een vergelijking weer.

4	Bereken hoeveel energie de 200 MW elektrolyser per seconde kan leveren.

5	Bereken hoeveel kg waterstof er maximaal per seconde gevormd kan worden.

6	Leg het verschil tussen de berekende hoeveelheid waterstof uit vraag 5 en de genoemde 60 000 kg in het artikel uit.

Waterstof gebruikt Shell in de raffinaderij om onverzadigde koolwaterstoffen om te zetten in verzadigde koolwaterstoffen.

7	Leg uit waarom Shell deze reactiestap uitvoert.

8	Geef de reactie waarbij pent-1-een door reactie met waterstof omgezet wordt in pentaan in een vergelijking met structuurformules weer.

Tot nu toe werd voor deze reactie grijze waterstof gebruikt. Grijze waterstof ontstaat bij de reactie van methaan met stoom.

9	Leg uit dat door gebruik te maken van groene waterstof de productie van verzadigde koolwaterstoffen gedeeltelijk koolstofvrij plaatsvindt.

10	Geef de reactie van vorming van grijze waterstof in een vergelijking weer.

11	Leg uit waarom koolstofvrij werken goed is voor het milieu.

Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek

1	Groene waterstof is hernieuwbare waterstof: op korte termijn kan dit weer gemaakt worden. Grijze waterstof wordt gemaakt uit fossiele stoffen die niet snel weer gemaakt kunnen worden.

2	Duurzaam opgewekte energie kan op korte termijn weer opnieuw gevormd worden. Denk daarbij aan zonne- en windenergie.

3	2 H2O  2 H2 + O2

4	200 MW = 200·106 W = 2,00·108 J per seconde.

5	De vormingswarmte van waterstof is hetzelfde als de ontledingswarmte van water en is +2,86·105 J mol1. Per seconde dan 2,00·108 / 2,86·105 = 6,99·102 mol H2. 
Dit komt overeen met 6,99·102 × 2,016 = 1,41·103 g = 1,41 kg. 
Per dag dan 24 × 3600 × 1,41 = 1,22·105 kg H2.

6	In het artikel wordt het getal 60 000 kg waterstof genoemd. 
60 000 kg = 6,0·104 kg. Bij 100% rendement 1,22·105 kg H2. 
Het rendement is echter 6,0·104 / 1,22·105 × 100% = 49%.

7	Verzadigde koolwaterstoffen verbranden veel beter dan onverzadigde koolwaterstoffen; het octaangetal neemt toe.

8

9	Je gebruikt groene waterstof: alleen hernieuwbare energie nodig. Grijze waterstof: bij de productie is methaan nodig.

10	CH4 + H2O  CO + 3 H2. Of: CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 11	Je krijgt dan minder CO2-uitstoot dus een mindere stijging van het versterkte broeikaseffect.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan het verschil uitleggen tussen grijze en groene waterstof. |
| # 2 |  | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid inhoudt. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan MW omrekenen in joule per seconde. |
| # 5 | # T | # 4H H6 # 4V H6 | # Ik kan rekenen met joule per mol. |
| # 6 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan een rendement berekenen. |
| # 7 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat het octaangetal van verzadigde koolwaterstoffen hoger is dan dat van onverzadigde koolwaterstoffen. |
| # 8 | # T | # 5H H9 # 5V H10 | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een uitsprak doen over het broeikaseffect. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)