## winning van zink door het bedrijf nyrstar

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | metaalerts |
| Trefwoorden | zink, zinkerts, zinkmijnen, elektrische energie, zinklegering, calcine, zuur-base, elektrolyse, blokschema |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Metaalerts |

# bron: VNCI Nieuws, juli 2022

Winning van zink door het bedrijf Nyrstar Mijnbouw Het begint allemaal met sporen van zink die overal in de aardkorst te vinden zijn. Zink is een natuurlijke hulpbron. Nyrstar verzamelt en verscheept zinkconcentraat van mijnen over de hele wereld via diverse havens. In die havens worden treinladingen zinkconcentraat naar de locaties getransporteerd om een proces van vier fasen van roosteren, uitlogen en zuiveren, elektrolyse en gieten te ondergaan. Roosteren Grondstoffen – zinkconcentraat en zinkoxide gerecycled uit de staalindustrie – worden naar een wervelbedbrander gevoerd. Dit is stap één in het productieproces. In de brander worden ruwe zinkmaterialen verbrand met lucht en omgezet in calcine. Calcine ziet eruit als zand en heeft een temperatuur van 950 graden Celsius. Het brandproces is volledig geautomatiseerd en wordt constant gecontroleerd door operators vanuit een controlekamer Uitloging en zuivering Het geproduceerde calcine wordt in stap 2 ‘opgelost’ in een zwavelzuuroplossing, tijdens een proces dat uitloging wordt genoemd. Om een zeer zuivere zinksulfaatoplossing te produceren, scheiden ze tijdens deze stap ook een groot aantal andere metalen af: lood, goud, zilver, koper, cadmium en kobalt. De zinksulfaatoplossing komt daarmee in het stadium van elektrolyse. Elektrolyse Tijdens elektrolyse wordt de zinksulfaatoplossing omgezet in zink dat op aluminiumkathoden neerslaat in een proces dat elektrowinning wordt genoemd. Met behulp van grote hoeveelheden elektriciteit wordt puur zink op aluminium platen afgezet. Deze platen, die puur zink bevatten, worden uit de cellen getild. Machines strippen het zink en de lege platen gaan terug naar de cellen waar het proces opnieuw begint. Smelten en gieten Als vierde en laatste stap wordt zink omgesmolten en gegoten in verschillende vormen en maten – platen, blokken en blokken – tussen 25 en 2500 kg. Daarnaast worden specifieke legeringen gegoten door toevoeging van verschillende legeringsmaterialen. Het afgewerkte zink heeft vele toepassingen, van de bouw tot transport, industriële machines, communicatie, elektronica en consumentenproducten. Het belangrijkste gebruik van zink over de hele wereld is het beschermen van staal tegen corrosie. Het toevoegen van een dun laagje zink is een van de meest milieuvriendelijke manieren om de levensduur van een staalproduct met ongeveer een factor 12 te verlengen.

De bodem bevat altijd sporen van zink. Alleen grondstoffen die een voldoend hoog percentage zink bevatten, wordt als zinkerts verder bewerkt.

1	Leg uit welke factoren een rol spelen om een stof een erts te noemen.

Het erts wordt voordat het vervoerd wordt in een concentraat van het erts omgezet.

2	Wat versta je onder een concentraat?

3	Waarom maakt men het concentraat bij de mijn en niet bij de fabrieken elders ter wereld?

In de diverse fabrieken vindt een proces plaats waarbij het zink in het zinkconcentraat omgezet wordt in zuiver zink. De eerste stap is het roosteren van ruw zinkconcentraat. Hierbij ontstaan calcinen. Calcinen zijn metaaloxiden gevormd uit metaalhydroxiden en metaalcarbonaten.

4	Geef de reactie die optreed bij verhitting van zinkhydroxide in een vergelijking weer.

5	Geef de reactie die optreedt bij de verhitting van zinkcarbonaat in een vergelijking weer.

Calcine van zink reageert met een zwavelzuuroplossing.

6	Geef de reactie tussen calcine van zink en de zwavelzuuroplossing in een vergelijking weer.

Daarna wordt een elektrolyse uitgevoerd.

7	Leg uit dat de reactie tussen calcine en de zwavelzuuroplossing een noodzakelijke voorwaarde is om elektrolyse te laten uitvoeren.

8	Geef de halfreactie die aan de kathode plaatsvindt.

9	Leg uit dat een aluminiumkathode gebruikt kan worden.

Zink wordt vaak als legering gebruikt.

10	Leg uit wat een legering is.

Zink wordt het meeste gebruikt als beschermlaag op ijzer om roesten te voorkomen.

11	Leg uit dat zink als beschermlaag voorkomt dat ijzer gaat roesten.

12	Leg aan de hand van een tekening uit dat bij beschadiging van de aangebrachte zinklaag toch het ijzer niet gaat roesten.

Het gehele proces kan in een blokschema weergegeven worden.

13	Teken het blokschema van zinkerts tot zinkblokken van zuiver zink.

Winning van zink door het bedrijf Nyrstar

1	Een erts moet voldoende van het te winnen metaal bevatten, zodat het economisch haalbaar is om het metaal te winnen.

2	Een concentraat bevat een hoger percentage van het te winnen metaal dan het gewonnen metaalerts.

3	Bij het transport van de mijn naar de fabriek hoeft er dan minder massa vervoerd te worden.

4	Zn(OH)2  ZnO + H2O

5	ZnCO3  ZnO + CO2

6	ZnO + 2 H+  Zn2+ + H2O.  of: ZnO + 2 H3O+  Zn2+ + 3 H2O

7	Er moet stroomgeleiding plaatsvinden, dus er moeten ionen in oplossing aanwezig zijn.

8	Zn2+ + 2 e  Zn

9	Er moet stroomgeleiding plaatsvinden en een metaal geleidt stroom door vrij bewegende elektronen.

10	Een legering is een mengsel van metalen.

11	Eerst zou dan de zinklaag aangetast moeten worden, maar het gevormde zinkoxide vormt een afsluitende laag zodat het ijzer niet gaat roesten.

12	Bij aantasting vormt zich de situatie dat de ijzerlaag vrij komt te liggen. Maar omdat zink een sterkere reductor is, zal zink als eerste reageren, waarbij weer een beschermende laag van zinkoxide ontstaat.

13

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wanneer een grondstof een erts genoemd mag worden. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een concentraat is. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan een zuur-basereactie opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 8 | # T | # 5V H9 | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat er stroomgeleiding plaatsvindt. |
| # 10 | # B | # 4H H3 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat een legering is. |
| # 11 | # B | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan uitleggen dat een zinklaag het ijzer tegen roesten beschermt. |
| # 12 | # T | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan uitleggen dat een beschadiging van ijzer bedekt met zink niet leidt tot roesten. |
| # 13 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)