## efficiente co2-katalyse gezocht

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | CO2, katalyse, milieu, halfreacties, redox, elektrolyse, evenwicht, reactiewarmte, verschuiving evenwicht, heterogeen, rendement |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# C2W, juni 2019

## Efficiënte CO2-katalyse gezocht Om het klimaat te redden, moeten we ervoor zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt. Voor chemici ligt het dan voor de hand om het molecuul om te zetten in nuttige grondstoffen. Maar dat is niet eenvoudig. De activiteit en de selectiviteit van de katalysator zijn de uitdaging. Bij CO2-reductie met waterstof heb je al drie verschillende atomen, waarmee je veel verschillende producten kunt maken. Daarnaast is de eerste stap meestal de vorming van CO. Dat molecuul coördineert sterk aan vrijwel elke katalysator, met inhibitie en verlies aan activiteit als gevolg. Dynamische katalyse Reacties met CO2 zijn niet nieuw. In 1897 ontdekt de Franse chemicus Paul Sabatier al een proces waarbij CO2 met waterstof reageert tot methaan en water. De reactie vindt plaats bij enkele honderden graden Celsius en verhoogde druk over een heterogene katalysator. Varianten van dit proces vinden momenteel al toepassing op industriële schaal. Maar er is nog veel onbekend over het mechanisme van die reactie, met name over de invloed van de structuur en de samenstelling van de katalysator. Systeemdenken Bernard Dam, hoogleraar chemische technologie aan de Technische Universiteit Delft, richt zich dan ook op elektrokatalyse, een combinatie van elektrochemie met katalyse. Daarbij reduceer je in een elektrochemische cel aan de ene elektrode CO2, aan de andere ontleed je water. De reductie-elektrode katalyseert de vorming van koolwaterstoffen, zoals etheen. Dam is coördinator van de Delft e-Refinery, een consortium dat onder meer CO2 door middel van elektrosynthese wil omzetten in bulkchemicaliën. e-Refinery pakt het hele proces aan, van chemie tot procestechnologie Opschaling Een uitdaging daarbij is de opschaling. De stroomdichtheid van de elektrochemische cellen, een maat voor de hoeveelheid elektronen en daarmee voor de hoeveelheid product die je kunt maken, moet nog omhoog van 10 mA/cm2 naar 500 mA/cm2. ‘Maar de chemie blijkt heel anders te zijn bij hogere stroomdichtheden’, zegt Dam. ‘De transporteigenschappen van reactanten en producten bepalen de lokale potentiaal en de werking van de katalysator. Dit beïnvloedt de selectiviteit en de efficiëntie in belangrijke mate. Over vijf jaar wil Dam een 100 kW-opstelling hebben die 200 kg CO2 omzet naar 30 kg etheen per dag.

# De auteur van het artikel heeft het in de zin ‘Voor chemici ligt het voor de hand om het molecuul om te zetten in nuttige grondstoffen.’ zowel over het micro- als over het macroniveau.

# 1	Licht toe dat er zowel over micro- als macroniveau gesproken wordt.

# 2	Leg uit waarom chemici op zoek zijn om CO2 om te zetten in andere stoffen.

# Activiteit en selectiviteit zijn belangrijke eisen waaraan een katalysator moet voldoen.

# 3	Licht toe wat met activiteit en selectiviteit bedoeld wordt.

# 4	Leg uit dat vorming van CO als spelbreker kan optreden bij gebruik van een katalysator.

# In 1897 was het omzetten van CO2 al bekend. De Franse chemicus Sabatier maakte toen al methaan door koolstofdioxide met waterstof te laten reageren over een heterogene katalysator.

# 5	Wat bedoelt men als gesproken wordt over een heterogene katalysator?

# 6	Geef de vergelijking van de optredende evenwichtsreactie.

# 7	Bereken de reactiewarmte van de omzetting van koolstofdioxide in methaan.

# Het proces werd uitgevoerd bij verhoogde temperatuur en druk.

# 8	Leg aan de hand van het botsende deeltjesmodel uit wat dit voor gevolg heeft voor de reactiesnelheid.

# 9	Licht toe of verhoogde temperatuur en druk tot een hogere opbrengst aan methaan leidt.

# Bernard Dam richt zich op elektrokatalyse. Aan de negatieve elektrode reageert koolstofdioxide tot etheen, aan de positieve elektrode ontleedt water. Het artikel spreekt van een elektrochemische cel maar dat is niet juist, het is een elektrolyse.

# 10	Geef de beide halfreacties van de elektrolyse in vergelijkingen weer.

# 11	Geef ook de totaalvergelijking van deze elektrolyse.

# Opschaling moet leiden tot een verhoging van de stroomdichtheid van 10 mA per cm2 naar 500 mA per cm2.

# 12	Leg uit op welke twee fundamentele manieren de stroomdichtheid verhoogd kan worden.

# 13	Welk probleem treedt op bij die verhoogde stroomdichtheid?

# Over 5 jaar wil Bernard Dam een 100 kW-opstelling hebben die per dag 200 kg CO2 omzet in 30 kg etheen.

# 14	Bereken het rendement van de omzetting van koolstofdioxide in etheen.

# Efficiënte CO2katalyse gezocht

# 1 	Het molecuul is op deeltjesniveau, dus microniveau, grondstoffen is op stofniveau, dus macroniveau.

# 2	CO2 is een broeikasgas. De verhoogde concentratie veroorzaakt een verhoogde temperatuur op aarde.

# 3	Activiteit: hoeveel deeltjes er per tijdseenheid per cm2 oppervlak omgezet worden. Selectiviteit: geeft aan welke reactie door de katalysator gekatalyseerd wordt.

# 4	CO heeft de eigenschap om zich vast te hechten aan het oppervlak van de katalysator. Andere deeltjes kunnen dan niet meer op die plek geactiveerd worden.

# 5	Heterogeen betekent dat de katalysator een andere fase heeft als de reagerende deeltjes.

# 6	CO2 + 4 H2    CH4 + 2 H2O.

# 7	Reactiewarmte E = ECH4 + 2×EH2O (ECO2 + 4×EH2) = 0,75·105 + 2 × 2,42·105 (3,935·105  4 × 0,0) = 1,66·105 J mol1.

# 8	Bij verhoogde druk heb je meer botsingen en dus ook meer effectieve botsingen per tijdseenheid. Bij verhoogde temperatuur heb je niet alleen meer botsingen maar ook nog eens heftigere botsingen waardoor zowel het aantal als het percentage effectieve botsingen toeneemt.

# 9	De verhoogde druk zorgt dat het evenwicht verschuift naar de kant van de minste deeltjes in de gasfase, dus naar rechts. Bij een verhoogde temperatuur verschuift het evenwicht naar de endotherme kant dus naar links. Conclusie: je kunt geen uitspraak doen over verhoging of verlaging opbrengst omdat beide factoren elkaar tegenwerken. Het enige is dat het proces sneller verloopt, zodat je waarschijnlijk per seconde meer methaan gevormd krijgt.

# 10	Negatieve elektrode: 2 CO2 + 12 H+ + 12 e  C2H4 + 4 H2O.

# Positieve elektrode: 2 H2O   O2 + 4 H+ + 4 e.

# 11	Totaalvergelijking: 2 CO2 + 2 H2O  C2H4 + 3 O2.

# 12	De eenheid is  mA/cm2 en als het getal groter moet worden dan kun je de teller, de stroomsterkte (mA), vergroten en/of de noemer, het oppervlak(cm2) verkleinen.

# 13	De chemie blijkt heel anders te zijn waardoor efficiëntie en selectiviteit anders zijn.

# 14	stap 1: reactievergelijking, zie antwoord vraag 10

# Stap 2: Je gaat uit van 200 kg CO2. Gevraagd wordt aantal kg etheen.

# Stap 3: 200 kg CO2 =  .

# Stap 4: 2 mol CO2 levert 1 mol etheen, dus 4,54 kmol CO2 levert 2,27 kmol etheen.

# Stap 5: 2,27 kmol = 2,27 × 28,05 = 63,7 kg etheen.

# Stap 6: rendement =