## Op frituurvet de wereld rond

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Stookolie, zwavelgehalte, CO2, biobrandstof, biodiesel, omestering |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Shell Venster, juli 2019

Op frituurvet de wereld rond De Mette Maersk - Lengte: 400 meter - Capaciteit: 18.000 containers - Brandstof: mengsel met tweede generatie biobrandstof van 7% en 20% - Biobrandstof: 540.000 liter (80 tot 85% besparing van CO2-uitstoot ten opzichte van reguliere brandstof) - Reguliere brandstof: 1.460.000 liter - Totale CO2-reductie: 1,5 ton CO2 - Duurzame winst: 2000 containers duurzaam verscheept Facts & Figures CO2-uitstoot door scheepvaart: 2,1% van de totale mondiale uitstoot Stookolie per jaar: 250 miljoen ton Totaal aantal zeeschepen: circa 20.000 Aantal containerschepen: 5.000 Aantal zeer grote containerschepen: 120 Bron: Shell Venster, juli 2019

# De Mette Maersk heeft getest of een tweede generatie biobrandstof een mogelijk alternatief is om als brandstof te dienen op zeeschepen.

# 1	Verklaar de benaming ‘tweede generatie biobrandstof’.

# 2	Leg uit waarom gebruik van biobrandstoffen leidt tot een CO2-reductie.

# Zeeschepen veroorzaken een aanzienlijk percentage van de jaarlijkse uitstoot aan koolstofdioxide. Een land als Nederland bijvoorbeeld is maar verantwoordelijk voor 0,4% van de jaarlijkse mondiale uitstoot aan CO2.

# 3	Geef de reactievergelijking van de verbranding van zware stookolie. Neem voor zware stookolie de gemiddelde formule C14H30(l).

# 4	Bereken de totale jaarlijkse uitstoot aan CO2 door zeeschepen aan de hand van Facts & Figures.

# 5	Bereken de jaarlijkse mondiale uitstoot van CO2.

# De gebruikte biobrandstof is geproduceerd uit gebruikt frituurvet. Frituurvet bestaat uit triglyceriden zoals bijvoorbeeld glyceryltrioleaat die met behulp van methanol omgeësterd wordt tot glycerol en methyloleaat.

# 6	Geef de reactievergelijking van deze omestering weer in structuurformules. Gebruik C17H33 als koolwaterstofrest in de structuurformules.

# 7	Leg uit dat zware stookolie en methyloleaat goed met elkaar mengen.

# Bij de test is mede gelet op een aantal aspecten als:

# * Blijft het brandstofmengsel goed gemixt?

# * Blijft het mengsel stabiel op hoge temperaturen?

# * Blijven er geen resten zitten in de leidingen?

# * Ontstaan er geen filterproblemen?

# 8	Welke testen voorzie jij nog meer in de toekomst? Licht je antwoord toe.

## Zwaveluitstoot aan banden Een andere stap in het verduurzamen van de scheepvaart is het aan banden leggen van de zwaveluitstoot. Die is nu nog gemaximaliseerd tot 3,5 procent op open zee. Vanaf 1 januari 2020 mag dat nog maar 0,5 procent zijn. De vraag naar deze laagzwavelige stookolie zal naar verwachting flink stijgen, net als de prijs. De Shell-raffinaderij in Pernis zegt de vraag naar schonere brandstoffen voor zeeschepen aan te kunnen. Onlangs maakte de internationale scheepvaartorganisatie IMO bekend dat op plekken waar de laagzwavelige brandstof nog niet aanwezig is het tijdelijk toegestaan blijft de conventionele stookolie te bunkeren. ## Bron: Shell Venster

# Zeeschepen gebruiken zware stookolie als brandstof. In zware stookolie is een bepaald percentage zwavel aanwezig.

# 9	Geef de reactievergelijking die optreedt door de aanwezigheid van zwavel in zware stookolie.

# 10	Leg uit waarom men het gehalte zwavel in 2020 terug wilt brengen tot 0,5% zwavel.

# Een containerschip zoals de Mette Maersk heeft een brandstoftank van 2 miljoen liter.

# 11	Bereken hoeveel ton zwaveldioxide de Mette Maersk uitstoot als 2 miljoen liter zware stookolie met een zwavelgehalte van 3,5 massa% volledig verbrand wordt. De dichtheid van (zware) stookolie kun je vinden in Binas, tabel 11.

# 12	Bereken ook de reductie aan uitstoot van zwaveldioxide als 2 miljoen liter zware stookolie met een zwavelgehalte van 0,5% volledig verbrand wordt.

# Op frituurvet de wereld rond

# 1 	Biobrandstof omdat het gevormd is van een natuurlijk product, dus de natuur kan het op korte termijn weer opnieuw maken. Het is dus een duurzaam product.

# 2	De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biodiesel zat al in de koolstofkringloop.

# 3	2 C14H30(l) + 35 O2(g)  28 CO2(g) + 14  H2O(l).

# 4	Er wordt jaarlijks 250 miljoen ton zware stookolie door de zeeschepen verbrand. Mstookolie = 198,38 g mol1. Dus 250 miljoen ton stookolie =  Uit de reactievergelijking volgt dat 2 mol stookolie reageert tot 28 mol CO2, dus 1,26 miljoen tonmol stookolie reageert tot  En 17,6 miljoentonmol CO2(g) = 17,6 miljoen tonmol × 44,010 = 776 miljoen ton CO2(g).

# 5	De zeeschepen zijn verantwoordelijk voor 2,7%, dus de mondiale uitstoot is dus

# 6

# 7	Het zijn beiden voornamelijk koolwaterstofverbindingen die onderling vanderwaalsbindingen vormen. Het zijn hydrofobe stoffen.

# 8	Mogelijke testen:

# * Lukt het mixen ook goed met hogere percentages biobrandstof?

# * Levert de biobrandstof voldoende energie vergeleken met zware stookolie?

# * Kan de scheepsmotor zonder problemen de hogere percentages biobrandstof aan?

# * …….

# 9	S(s) + O2(g)  SO2(g).

# 10	Zwaveldioxide is een belangrijke veroorzaker van verzuring van het milieu. Dus het tegengaan van de uitstoot van zwaveldioxide is een winst voor het milieu.

# 11	2 miljoen liter stookolie = 2 miljoen L × 0,95 kg L1 = 1,9 miljoen kg stookolie. Hiervan is aan zwavel aanwezig:  Dit komt overeen met  En 2,1 × 104 kg = 21 ton SO2.

# 12	Met nu 0,5% in plaats van 3,5% betekent een reductie van 2% dus een reductie van