## dubbel zo veel waterstof

| Leerjaar NOVA | 5havo 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Brandstoffen |
| Trefwoorden | H2Fuel, natriumboorhydride, natriumbooroxide, waterstof, exotherm, endotherm, circulair proces, |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

C2W, april 2020

Dubbel zo veel waterstof Door de waterstof in natriumboorhydride op een slimme manier vrij te laten komen, verdubbelt start-up H2Fuel zijn opbrengst. Met dit systeem hopen ze waterstof een stuk goedkoper te maken. Als we waterstof in grote getale willen gebruiken, zullen we nog een aantal obstakels moeten overwinnen. Bijvoorbeeld het vervoer, dat in gasvorm zonder druk nogal wat ruimte inneemt. Verschillende onderzoekers kijken daarom naar de mogelijkheid om waterstof te laten reageren naar een soort ‘drager’: een molecuul dat met de waterstof reageert, makkelijk te vervoeren is en op de plek van bestemming de waterstof weer loslaat. Ammoniak en mierenzuur lijken volgens veel onderzoekers bijvoorbeeld geschikte dragers. Maar start-up H2Fuel-Systems uit Voorschoten pakt het anders aan. Zij vangen de waterstof in natriumboorhydride (NaBH4)-korrels. #### Dubbele opbrengst Natriumboorhydride zat vroeger als bleekmiddel in wasmiddelen en wordt ook nu nog gebruikt om geneesmiddelen te maken. Het is een bekende natriumboorverbinding, en dat maakt het een uitstekende drager, vertelt H2Fuel-directeur Rob de Kraa: ‘We weten veel over hoe we deze stof maken en hoe het molecuul zich gedraagt, dus je komt niet zo snel voor verrassingen te staan.’ Bovendien ontdekten de onderzoekers van H2Fuel een gunstige manier om de waterstof weer uit dit molecuul vrij te maken in wat zij het uitpakproces noemen (zie figuur).De Kraa: ‘ Bij het uitpakproces komt er zoveel energie vrij dat ook water zelf splitst in waterstof en zuurstof. Je maakt zo acht waterstofatomen vrij, het dubbele van wat je erin hebt gestopt.’ Het uitpakproces werkt inmiddels al aardig goed. Een pilotfabriek in de Botlek in Rotterdam draait al zo’n twee jaar aan een stuk door, en produceert daarbij continu 125 kWh aan energie. ‘Tijdens het uitpakken reageren zuurstof, natrium en boor tot natriumbooroxide’, zegt De Kraa. ‘Dat molecuul spoelen we uit de reactor en kunnen we met behulp van groene elektriciteit en waterstof weer reduceren tot natriumboorhydride.’ #### Rendabel maken Dat klinkt vrij simpel, maar de regeneratie van natriumbooroxide vergt op dit moment nog heel veel energie. ‘Het kost veel moeite om natriumbooroxide te laten reageren, dus zijn we dit proces nu aan het optimaliseren’, vertelt De Kraa. Een nieuwe testopstelling die op dit moment bij de TU Delft draait, geeft veelbelovende resultaten. De Kraa: ‘We krijgen het op deze nieuwe manier voor elkaar om natriumbooroxide te reduceren met slechts 30 % van de energie die we nu gebruiken. Dat is volgens ons genoeg om het hele systeem rendabel te maken.’ Hoe groter de schaal, des te goedkoper je natriumboorhydride en waterstof kunt maken, zo beschrijft De Kraa. ‘Een fabriek die 4,7 miljoen ton natriumboorhydride produceert, kan bijvoorbeeld 500.000 ton waterstof opslaan en levert uiteindelijk 1 miljoen ton waterstof op. We hopen dat dit haalbaar is, zeker omdat we een deel van het proces al in de vingers hebben.’ #### Makkelijk en veilig Het grootste voordeel van het H2Fuel-systeem is volgens De Kraa het gemak en de veiligheid: ‘Je kunt onze korrels zo in een container gooien en vervoeren. Waterstofgas is heel brandbaar en vergt vervoer onder druk.’ Ook de prijs speelt natuurlijk een rol: ‘Omdat het systeem eigenlijk gratis extra waterstof maakt, kost het per kilogram waterstof een stuk minder dan huidige methodes.’ En als het waterstof dan eenmaal op de plaats van bestemming vrijgemaakt is van de drager, zijn de mogelijkheden eindeloos: ‘Je kunt er bijvoorbeeld een brandstofcel achter zetten om duurzaam elektriciteit op te wekken als het windstil is, of het verbranden om reacties in de staalindustrie te verhitten. Wat je maar wilt.’

# Waterstof wordt gezien als een mogelijke vervanger van fossiele brandstoffen. Het grootste probleem is het vervoer van de waterstof van productieplaats naar gebruiksplaats.

# 1	Leg uit dat vervoer van waterstof alleen mogelijk is door waterstof onder hoge druk te zetten en/of door waterstof sterk af te koelen.

# De start-up H2Fuel heeft een nieuwe manier bedacht om waterstof makkelijker te vervoeren.

# H2Fuel gebruikt natriumbooroxide, NaBO2, om waterstof op te slaan. Hierbij ontstaat natriumboorhydride.

# 2	Geef de reactie van deze omzetting in een vergelijking weer.

# 3	Leg uit of deze stap exotherm of endotherm verloopt.

# Als natriumboorhydride waterstof afstaat, ontstaat weer natriumbooroxide.

# 4	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

# 5	Leg uit of deze omzetting exotherm of endotherm is.

# De zinsnede ‘Dat molecuul spoelen we uit de reactor…’ is qua chemisch taalgebruik niet juist.

# 6	Licht toe wat er qua chemisch taalgebruik niet klopt.

# Bij het ‘inpakken’ heb je waterstof nodig die groen geproduceerd wordt.

# 7	Leg uit wat bedoeld wordt met groene elektriciteit.

# 8	Geef de reactie waarbij met behulp van groene elektriciteit waterstof oplevert in een vergelijking weer.

# Het gehele proces van inpakken en uitpakken van waterstof kan een circulair proces worden.

# 9	Leg uit wanneer je kunt spreken van een circulair proces.

# 10	Geef het blokschema dat past bij de figuur van inpakken en uitpakken van waterstof.

# Een fabriek die 4,7 miljoen ton natriumboorhydride produceert kan daarmee 500.000 ton waterstof binden en uiteindelijk 1 miljoen ton waterstof leveren.

# 11	Laat via een berekening zien dat deze getallen kloppen.

# Het gevormde waterstof kan in het klein als brandstof dienen in een brandstofcel of in het groot als brandstof dienen in een hoogoven bij de staalproductie.

# 12	Geef de halfreacties die bij stroomlevering plaatsvinden in een brandstofcel. Ga uit van een zuur milieu.

# 13	Geef ook de vergelijking van de totaalreactie in de brandstofcel.

# 14	Geef de reactievergelijking als waterstof als brandstof wordt gebruikt in een hoogoven.

# 15	Leg uit dat bij gebruik van waterstof in een hoogoven er minder broeikasgassen vrijkomen.

# Dubbel zo veel waterstof

# 1	Het waterstof moet vloeibaar gemaakt worden. Dat lukt alleen maar door waterstof sterk af te koelen en/of onder hoge druk samen te persen.

# 2	NaBO2 + 2 H2  NaBH4 + O2.

# 3	Tijdens deze stap komt er energie vrij dus is het een exotherme reactie.

# 4	NaBH4 + 2 H2O  NaBO2 + 4 H2.

# 5	Tijdens dit proces is warmte en energie nodig dus is het een endotherme reactie.

# 6	NaBH4 is geen molecuul want het is een zout met verhoudingsformule. Een molecuul is microniveau dus spoel je niet uit want dat is weer macroniveau.

# 7	Groene elektriciteit is duurzaam opgewekt met behulp van windenergie of zonne-energie.

# 8	2 H2O  2 H2 + O2.

# 9	Circulair betekent dat je steeds alle stoffen opnieuw gebruikt er dus geen afvalstoffen

# ontstaan.

# 10

# 11	Reactievergelijking: NaBH4 + 2 H2O  NaBO2 + 4 H2.

# Gegeven: 4,7 miljoen ton NaBH4.

# Berekening aantal mol: 4.700.000 / 37,83 = 124.000 ton mol

# Molverhouding NaBH4 : H2 = 1 : 4 , dus 4 × 124.000 = 500.000 ton mol H2

# 500.000 ton mol = 500.000 × 2,016 = 1.000.000 ton H2.

# 12	Positieve elektrode: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

# Negatieve elektrode: H2  2 H+ + 2 e.

# 13	2 H2 + O2  2 H2O.

# 14	2 H2 + O2  2 H2O.

# 15	Je gebruikt nu waterstof in plaats van koolstof. Dus er ontstaat bij verbranding water(damp) en geen koolstofdioxide.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # De leerling moet weten hoe een gas vloeibaar gemaakt kan worden |
| # 2 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # De leerling moet kunnen aangeven wat exotherm en endotherm betekenen |
| # 4 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 5 | # T | # De leerling moet kunnen aangeven wat exotherm en endotherm betekenen |
| # 6 | # T | # De leerling moet op microniveau en macroniveau kunnen redeneren |
| # 7 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 8 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 9 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 10 | # T | # De leerling moet een blokschema kunnen tekenen |
| # 11 | # T | # De leerling moet het stappenplan bij het rekenen aan reacties kunnen toepassen |
| # 12 | # T | # De leerling moet halfreacties kunnen opstellen |
| # 13 | # T | # De leerling moet uit halfreacties een totaalvergelijking opstellen |
| # 14 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 15 | # T | # De leerling moet kunnen uitleggen wat het broeikaseffect inhoudt |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)