## air liquide viert opstart antwerpse waterstoffabriek

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | waterstof, methaan, stoom, koolstofdioxide, benzeen, aniline, SMR |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: Industrielinqs, 28 april 2021

# Air Liquide viert opstart Antwerpse waterstoffabriek Air Liquide heeft haar nieuwe waterstoffabriek op de site van Covestro in het Antwerpse havengebied officieel in gebruik genomen. De eerste testresultaten tonen aan dat de prestaties van de unit nog beter zijn dan werd verwacht. Het project heeft 82 miljoen euro gekost. De bouw van de fabriek begon ongeveer twee jaar geleden. Vanwege de beperkingen rond Covid-19 werd dit een grotere uitdaging dan voorzien en vanzelfsprekend leidde dit tot vertraging. Eind vorig jaar werd de First Industrial Production (FIP) mijlpaal behaald. ### Hergebruik stoom De fabriek is een zogenoemde SMR-X, waarbij SMR staat voor Steam Methane Reformer. In een gangbare SMR reageert hoge druk stoom (H2O) met aardgas (CH4) tot waterstof (H2) en kooldioxide (CO2). In dit proces blijft ook stoom over. Een SMR-X is zo ontworpen dat de overgebleven stoom binnen het proces wordt hergebruikt. Daardoor kan het fornuis minder groot worden uitgevoerd en is het stoomsysteem ook nog eens eenvoudiger. Zo’n twintig procent van de hitte die voor het proces nodig is, komt via warmte-uitwisseling in een SMR-X terug uit het proces. Dat levert een besparing van vijf procent op. Vijf procent minder operationele kosten want vijf procent minder gebruik van aardgas voor de productie van stoom. Maar ook de uitstoot van CO2 gaat daarmee met vijf procent omlaag. En daar komt nog bij dat Covestro een deel van de geproduceerde CO2 gebruikt als grondstof voor de productie van ammoniumcarbonaat. ### Covestro De fabriek gaat zo’n 56 000 kubieke meter waterstof per uur produceren. Veertig procent daarvan gaat naar Covestro die het inzet bij de productie van aniline. De resterende zestig procent gaat via het Air Liquide pijpleidingennetwerk naar andere klanten.

De beschreven fabriek is een zogenoemde SMR-X-fabriek. Er stelt zich bij dit proces een evenwichtsreactie in. De overmaat stoom zorgt ervoor dat (vrijwel) al het methaan omgezet wordt.

1	Geef de evenwichtsreactie die optreedt in een SMR-X-fabriek in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat een overmaat stoom leidt tot een hogere productie aan waterstof.

3	Leg uit dat de overgebleven stoom energie kan leveren.

4	Laat via een berekening zien dat het SMR-proces een endotherm proces is.

De nieuwe fabriek stoot minder CO2 uit. Verder wordt CO2 als grondstof gebruikt voor de productie van ammoniumcarbonaat.

5	Leg uit waarom het van belang is dat de uitstoot van CO2 lager is.

6	Geef de reactie van de vorming van ammoniumcarbonaat in een vergelijking weer.

Ammoniumcarbonaat is niet erg stabiel. Het ontleedt vrij gemakkelijk als je het verwarmt of oplost in water. Het wordt onder andere als vlugzout gebruikt als iemand flauwgevallen is.

7	Geef de ontledingsreactie in een vergelijking weer.

8	Leg uit dat bij de ontleding een zuur-basereactie optreedt.

9	Licht de toepassing van ammoniumcarbonaat als vlugzout toe.

De nieuwe fabriek gaat zo’n 56 000 m3 waterstof per uur produceren.

10	Bereken hoeveel m3 aardgas daarbij gebruikt wordt. Gegeven: aardgas bevat 80,0 volumeprocent methaan.

Zo’n 40,0 volumeprocent van de geproduceerde waterstof wordt gebruikt voor de productie van aniline. Aniline wordt gevormd uit benzeen.

## Aniline Aniline kan in twee stappen uit benzeen gevormd worden. Eerst wordt benzeen genitreerd door reactie met salpeterzuur en zwavelzuur tot nitrobenzeen. Vervolgens wordt de nitrogroep van nitrobenzeen gereduceerd tot een primair amine, wat aniline oplevert. Diverse reductoren kunnen aangewend worden, waaronder waterstofgas (met een katalysator), waterstofsulfide, ijzer, zink en tin. Vele derivaten van aniline kunnen op een vergelijkbare wijze gevormd worden. ## bron: Wikipedia Figuur 1 aniline

De eerste stap is de vorming van nitrobenzeen. Daarna wordt nitrobenzeen omgezet in aniline.

11	Geef de reactie van de vorming van nitrobenzeen in een vergelijking met structuurformules weer.

12	Licht toe welke rol zwavelzuur speelt bij deze reactie.

13	Geef ook de vorming van aniline uit nitrobenzeen en waterstof in een vergelijking met structuurformules weer.

De fabriek gaat 56 000 m3 waterstof per uur produceren.

14	Bereken hoeveel kg aniline met de genoemde hoeveelheid aan waterstof per uur gevormd kan vormen. Gegeven: het molair gasvolume is 24,0 dm3.

Bij de bouw van een chemische fabriek wordt een aantal stappen doorlopen.

15	Leg uit welke stappen vanaf de tekentafel daarbij gezet worden alvorens de chemische fabriek gebouwd gaat worden.

- Air Liquide viert opstart Antwerpse waterstoffabriek

# 1	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 2	Meer stoom betekent dat er meer H2O toegevoegd wordt, dus zal er meer methaan reageren: het evenwicht verschuift naar rechts.

# 3	Stoom zal bij condenseren energie afstaan. Deze energie kan dan elders nuttig gebruikt worden.

# 4	E = Evorming CO2 + (Eontleding CH4 + 2 × Eontleding stoom) = 3,935·105 J + 0,75·105 J + 2 × +2,42·105 J = + 1,66·105 J.

# 5	CO2 is een broeikasgas en zorgt dus voor stijging van de temperatuur op aarde met als gevolg onder andere smeltende ijskappen, stijgende zeespiegels en extremer weer.

# 6	2 NH3 + H2O + CO2   (NH4)2CO3

# 7	(NH4)2CO3    2 NH3 + H2O + CO2

# 8	Het ammoniumion staat als zuur een H+ af, terwijl het carbonaation als base een H+ opneemt.

# 9	Er komt het sterk ruikende ammoniak vrij waardoor een prikkeling optreedt.

# 10	Bij gassen geldt dat de molverhouding hetzelfde is als de volumeverhouding, want het molair gasvolume is voor alle gassen hetzelfde. Dus 56 000 m3 waterstof betekent, uitgaande van de reactie bij vraag 1, dat er 56 000 / 4 = 14 000 m3 methaan nodig is. Aardgas bevat 80,0 volumeprocent methaan dus nodig:
100 / 80,0 x 14 000 = 17 500 m3 aardgas.

# 11

# 12	Zwavelzuur staat niet in de reactievergelijking dus zal het als katalysator dienen bij de reactie. Opmerking: een mengsel van salpeterzuur en zwavelzuur vormt NO2+-ionen die als reactieve elektrofiele deeltjes de reactie met benzeen aangaan.

# 13

# 14	Er wordt 56 000 m3 waterstof per uur geproduceerd. Hiervan wordt 40,0% gebruikt voor de productie van aniline, dus 40,0 / 100 x 56 000 = 22 400 m3. Omrekenen naar aantal mol: 
22 400 m3 = 2,24·107 dm3 dus 2,24·107 / 24,0 = 9,33·105 mol H2. 
De molverhouding H2 : C6H5NH2 =  3 : 1, dus maximaal 9,33·105 / 3 mol C6H5NH2 = 3,11·105 mol. In massa dan 3,11·105 x 93,13 = 2,90·107 g = 2,90·104 kg aniline per uur.

# 15	Als eerste wordt op laboratoriumniveau bekeken of de reactie voldoende goed verloopt. Daarna wordt in een proeffabriek getest of het proces op grote schaal goed genoeg verloopt. Pas dan wordt besloten of er een chemische fabriek op grote schaal wordt gebouwd.

# Opmerking: de vragen 11 tot en met 14 zijn uitsluitend bestemd voor vwo, want havoleerlingen hoeven benzeen en benzeenderivaten niet te kennen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan evenwichtsverschuivingen verklaren. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat stoom door condensatie energie levert. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening van een reactie berekenen met behulp van vormingswarmten. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat een bepaalde reactie een zuur-basereactie is. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 11 | # T | # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules opstellen. |
| # 12 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules opstellen. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 15 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat met opschaling van een chemisch proces bedoeld wordt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)