## emerald kalama chemical

| Leerjaar | 4 en 5 vwo (opgaven 1, 2 en 3) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | benzoëzuur, tolueen, benzaldehyde, benzylalcohol, fossiel, biobased, conserveermiddel, molberekening, massapercentage |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Chemie Magazine, april 2021

Emereld Kalama Chemical Emereld Kalama Chemical, een joint-venture van DSM en Dow Chemical, produceerde aanvankelijk fenol, dat vele toepassingen kent. Toen dat niet meer winstgevend was, verschoof de focus naar benzoëzuur, benzaldehyde en benzylalcohol. In 2010 werd de plant overgenomen door Emerald Kalama Chemical om de aanwezigheid op de Europese markt te versterken. Conserveermiddel Benzoëzuur wordt vanwege de antimicrobiële werking veel gebruikt als conserveermiddel in levensmiddelen en cosmetica. Benzaldehyde is een belangrijk tussenproduct in de synthese van geur- en smaakstoffen in parfum, cosmetica en levensmiddelen. Benzylalcohol wordt gebruikt als conserveermiddel in geneesmiddelen. Feedstock De basisgrondstof is tolueen, die in een reactor met lucht wordt omgezet (geoxideerd) in een mengsel van producten. Via een uitgebreid destillatieproces worden deze producten gescheiden en verwerkt tot de eindproducten. Om deze fossiele feedstock in de toekomst (deels) te vervangen door een biobased alternatief, is een aantal projecten opgezet. Gotch, CEO van Emerald Performance Materials zegt hierover: “Als ik realistisch ben zal biobased feedstock over drie tot vijf jaar een significant deel van ons volume gaan uitmaken, met verdere uitbreiding in de jaren daarna.”

De productie van fenol werd in de fabriek van Emerald Kalama Chemical vervangen door de productie van benzoëzuur, benzaldehyde en benzylalcohol. Deze drie producten ontstaan bij de oxidatie van tolueen.

1	Geef de rationele namen van de vijf genoemde aromaten, dus van fenol tot tolueen. Raadpleeg Binas tabel 66A.

2	Geef de structuurformules van de vijf genoemde aromaten.

Tolueen is de basisstof die in de fabriek verwerkt wordt tot een mengsel van benzoëzuur, benzaldehyde en benzylalcohol. Men laat daartoe tolueen met zuurstof reageren.

3	Geef de reacties voor de vorming van de genoemde producten uit tolueen in vergelijkingen met structuurformules weer.

4	Licht toe dat er slechts met een ondermaat zuurstof gewerkt wordt.

5	Leg uit waarom de reactortemperatuur stijgt tijdens de omzetting van tolueen in de diverse producten.

Als eerste werd er een proefopstelling in een laboratorium uitgetest. Deze test vond plaats bij een druk van 800 kPa en een temperatuur van 430 K. Onder deze omstandigheden werd er per uur 28 g benzylalcohol, 32 g benzaldehyde en 64 g aan benzoëzuur geproduceerd in een reactievat van 3 L gevuld met 11,1 mol tolueen en in aanwezigheid van een katalysator. Zuurstof werd in de vorm van lucht toegevoegd. De mate van luchttoevoer werd aangepast aan de hoeveelheid zuurstof die in het rookgas aanwezig was. Dit gehalte werd tussen 1 en 4 volumeprocent zuurstof gehouden.

6	Bereken hoeveel g tolueen er per uur omgezet werd in de proefopstelling.

7	Bereken het massapercentage tolueen in het reactievat dat er per uur omgezet werd.

Het mengsel van overgebleven tolueen en gevormd benzylalcohol, benzaldehyde en benzoëzuur wordt na afloop van het proces via een uitgebreid destillatieproces gescheiden in zijn componenten.

8	Leg uit hoe de vier aromaten via destillatie van elkaar gescheiden kunnen worden.

9	Leg aan de hand van de structuurformules van de vier aromaten het verschil in kookpunt uit.

10	Leg uit wat de fase zal zijn van de vier aromaten bij kamertemperatuur.

| stofnaam | smeltpunt (K) | kookpunt (K) |
| --- | --- | --- |
| tolueen | 178 | 384 |
| benzoëzuur | 395,3 | 522 |
| benzaldehyde | 247 | 451,1 |
| benzylalcohol | 258 | 478 |

Tabel smelt- en kookpunten

Het bedrijf Emerald Kalama Chemical kijkt ook naar de toekomst. Daarbij zal steeds meer de fossiele feedstock vervangen gaan worden door een biobased feedstock.

11	Leg uit wat je onder een fossiele feedstock en wat je onder een biobased feedstock verstaat.

12	Waarom zal het bedrijf deze stap zetten? Noem twee argumenten.

Benzoëzuur wordt veel toegepast als conserveermiddel.

13	Leg uit wat de functie is van een conserveermiddel.

Emerald kalama chemical

# 1	Fenol = benzenol; benzoëzuur = benzeencarbonzuur; benzaldehyde= fenylmethanal; benzylalcohol = fenylmethanol.

# 2

# 3

# 4	Je wilt dat alleen de methylgroep reageert. Voeg je meer zuurstof toe, dan is de kans groot dat de stof volledig verbrandt tot koolstofdioxide en water.

# 5	De reactie is een (onvolledige) verbranding dus is exotherm. Zou je niet koelen, dan is de kans aanwezig dat de reactie niet meer onder controle gehouden zou kunnen worden.

# 6	28 g benzylalcohol = 28 / 108,13 = 0,26 mol benzylalcohol

# 32 g benzaldehyde = 32 / 106,12 = 0,30 mol benzaldehyde

# 64 g benzoëzuur = 64 / 122,12 = 0,52 mol benzoëzuur

# Totaal moet er dus 0,26 + 0,30 + 0,52 = 1,08 mol tolueen omgezet zijn per uur. Dus omgezet: 1,08 x 92,13 = 100 g tolueen.

# 7	Er was bij de start van het proces 11,1 mol tolueen in het reactievat aanwezig. Dit komt overeen met 11,1 x 92,13 = 1,02·103 g tolueen.

# Massapercentage = 100 / 1,02·103 x 100% = 9,8%.

# 8	Dat kan via destillatie, want er is duidelijk verschil in kookpunten. Als eerste zal bij 384 K tolueen verdampen en na afkoeling als vloeistof opgevangen worden. Als tweede zal bij 451,1 K benzaldehyde verdampen, als derde benzylalcohol bij 478 K en als laatste benzoëzuur bij 522 K.

# 9	Tolueen heeft alleen de vrij zwakke vanderwaalsbinding, benzaldehyde heeft ook de zwakke vanderwaalsbinding maar daarnaast de sterkere dipool-dipoolbinding. Benzylalcohol heeft ook nog de sterke H-bruggenbinding. Benzoëzuur heeft ook de H-bruggenbinding maar meer per molecuul, want behalve de C-OH die H-bruggen vormend is, heb je ook C=O die H-bruggen ontvangend is. En het is een groter molecuul dus sterkere vanderwaalsbinding.

# 10	Kamertemperatuur is 298 K, dus tolueen, benzaldehyde als benzylalcohol zijn dan een vloeistof, terwijl benzoëzuur een vaste stof is.

# 11	Fossiele feedstock betekent dat je grondstoffen wint uit aardolie, aardgas of steenkool. Biobased betekent dat je grondstoffen gebruikt die de natuur op korte termijn weer kan bijmaken.

# 12	De fossiele stoffen zoals aardolie raken op en de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide moet tegengegaan worden.

# 13	Een conserveermiddel houdt producten langer goed.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5V | # Ik kan systematische namen geven aan de hand van de triviale namen. |
| # 2 | # B | # 5V | # Ik kan structuurformules tekenen aan de hand van de systematische namen. |
| # 3 | # T | # 5V | # Ik kan reactievergelijkingen in structuurformules opstellen. |
| # 4 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen waarom een ondermaat zuurstof gebruikt wordt. |
| # 5 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij een exotherme reactie koeling noodzakelijk is. |
| # 6 | # T | # 4V | # Ik kan aantal g omrekenen in aantal mol. |
| # 7 | # T | # 4V | # Ik kan een massapercentage berekenen. |
| # 8 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen hoe via destillatie een vloeistofmengsel gescheiden kan worden. |
| # 9 | # T | # 4V | # Ik kan aan de hand van de structuur afleiden welke stof de sterkste binding heeft. |
| # 10 | # B | # 4V | # Ik kan aangeven in welke fase de stof voorkomt aan de hand van smelt- en kookpunt. |
| # 11 | # B | # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen fossiel en biobased. |
| # 12 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen waarom de overstap van fossiel naar biobased wenselijk is. |
| # 13 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat een conserveermiddel is. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)