## black bear carbon bouwt nieuwe fabriek op chemelot

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo; opgave 7 en 9: 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | pyrolyse |
| Trefwoorden | autobanden, shredder, pyrolyse, carbon black, scheiden, isopreen, polyisopreen, elastomeer, crosslinks, macro- en microniveau |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | pyrolyse |

# bron: Petrochem, 8 maart 2021

# Black Bear Carbon bouwt nieuwe fabriek op Chemelot De nieuwe fabriek van Black Bear Carbon die carbon black gaat terugwinnen uit oude banden wordt op Chemelot gebouwd. In twee identieke productielijnen gaat Black Bear Carbon op Chemelot rubbergranulaat van afgekeurde vrachtwagen- en autobanden verwerken via carbonisatie. Dit is een pyrolysetechniek waarbij het rubbergranulaat zonder toevoeging van zuurstof wordt verhit in draaitrommelovens. Bij een temperatuur van 400 tot 850 graden Celsius valt het rubber uiteen in gasvormige en olieachtige producten, en een vaste reststroom. Tijdens het pyrolyseproces, dat enkele uren duurt, ontstaat steeds meer gas en steeds minder olie naarmate de temperatuur toeneemt. De vaste reststroom, de carbon black, is geschikt als vulmiddel in rubber voor banden of bijvoorbeeld als pigment in verf. Het gas is na behandeling geschikt als voeding voor een warmtekrachtcentale. De olie gaat na behandeling naar drie opslagtanks van ieder 145 000 liter. Black Bear Carbon geeft aan dat er meerdere mogelijkheden zijn voor afzet van deze olie, waaronder blending in benzine of het invoeden in een kraker. ### Chemelot Ventures De twee productielijnen krijgen elk een capaciteit van 2300 kilo granulaat per uur en kunnen samen 40 000 ton granulaat per jaar verwerken. Dit levert maximaal 18 000 ton carbon black, ongeveer 6000 ton gas en 20 000 ton olie per jaar op.

Het bedrijf Black Bear Carbon gaat een nieuwe fabriek bouwen voor het verwerken van afgekeurde banden. Het pyrolyseproces bij de verwerking van banden wordt carbonisatie genoemd.

1	Leg uit of de carbonisatie van banden ook een thermolyse genoemd mag worden.

2	Leg uit waarom het pyrolyseproces in afwezigheid van zuurstof wordt uitgevoerd.

3	Leg uit of de carbonisatie een endo- of exotherm proces is.

In de pyrolyseoven wordt rubbergranulaat gebruikt, geen hele banden.

4	Leg uit wat de voordelen zijn van het gebruik van granulaatkorrels vergeleken met hele banden.

Er ontstaat een drietal producten bij de pyrolyse van banden. De verhouding gasvormige producten ten opzichte van vloeibare producten varieert met de temperatuur.

5	Leg uit waarom er meer gasvormige reactieproducten ontstaan bij een hogere reactietemperatuur.

Rubber ontstaat bij polymerisatie van bijvoorbeeld isopreen, 2-methylbuta-1,3-dieen.

6	Geef de structuurformule van isopreen.

7	Geef de repeterende eenheid van polyisopreen nadat 1,4-additie heeft plaatsgevonden.

Rubberachtige eigenschappen ontstaan na toevoeging van zwavel zodat er een elastomeer gevormd wordt.

8	Leg op micro- en op macroschaal uit wat een elastomeer is.

9	Leg uit hoe na toevoeging van zwavel uit polyisopreen een elastomeer kan ontstaan.

Bij carbonisatie ontstaan uit rubber zowel gasvormige als vloeibare koolwaterstoffen.

10	Leg uit of de gasvormige koolwaterstoffen wel of niet zullen oplossen in de vloeibare koolwaterstoffen.

11	Licht de toepassingen toe van de gevormde koolwaterstoffen.

12	Geef het blokschema van het totale proces.

13	Welke toepassingen kent black carbon?

De twee productielijnen kunnen per uur een bepaalde hoeveelheid granulaat verwerken. Ook de hoeveelheid per jaar staat vermeld.

14	Bereken hoeveel dagen op jaarbasis de productielijnen actief zijn.

15	Geef commentaar op de hoeveelheid granulaat ten opzichte van de hoeveelheden aan reactieproducten.

Black Bear Carbon bouwt nieuwe fabriek op Chemelot

# 1	Ja, want het is een ontledingsreactie door sterke verhitting.

# 2	Als er zuurstof aanwezig is, zal er een verbrandingsreactie van de koolwaterstoffen plaatsvinden, waarbij koolstofdioxide en water(damp) ontstaan.

# 3	Een endotherm proces, want er moet sterk verhit worden.

# 4	Granulaat is korrelvormig, ontstaan door autobanden in kleine stukken te malen, waardoor een groter reactieoppervlak ontstaat. Verder past granulaat veel beter in een reactievat dan hele banden.

# 5	Bij een hogere temperatuur worden de lange koolstofketens verder afgebroken dan bij een lagere temperatuur. Dus ontstaan kleinere moleculen die als stof een veel lager kookpunt hebben.

# 6

# 7

# 8	Microschaal: een elastomeer heeft op enkele plaatsen in de lange koolstofketens crosslinks gevormd. Macroschaal: als je kracht uitoefent op het materiaal vindt er een tijdelijke vervorming plaats.

# 9	Zwavel vormt zwavelbruggen tussen ketens van polymeermoleculen van polyisopreen. Hierbij reageren de zwavelatomen met de C=C-bindingen in polyisopreen.

# 10	Beide mengsels bevatten koolwaterstoffen met onderling slechts zwakke vanderwaalsbindingen tussen de moleculen in de vloeibare fase. De stoffen zullen dus goed mengen.

# 11	Bij pyrolyse ontstaan koolwaterstoffen die als brandstof kunnen dienen, maar ook als voeding in krakers gebruikt kunnen worden.

# 12

# 13	Black carbon kan weer als vulmiddel voor banden gebruikt worden maar kan ook dienen als pigment in verf.

# 14	In de twee lijnen samen wordt per uur 2 x 2300 = 4600 kg = 4,6 ton rubber verwerkt. Op jaarbasis 40 000 ton dus 40 000 / 4,6 = 8,7·103 uur dus 8,7·103 / 24 = 360 dagen.

# 15	Er ontstaat 18 000 ton carbon black, 6000 ton gas en 20 000 ton olie, dus samen: 
18 000 + 6000 + 20 000 = 44 000 ton product uit 40 000 ton bandenafval. Conclusie: het klopt niet helemaal.

Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat pyrolyse een ontledingsreactie is. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat aanwezigheid van zuurstof tot een verbranding leidt. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een endotherme reactie is. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat verdelingsgraad een rol speelt bij de snelheid van reacties. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat de temperatuur een rol speelt bij de snelheid van reacties. |
| # 6 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan de structuurformule van isopreen tekenen. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuurformule van polyisopreen tekenen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan op microschaal en op macroschaal uitleggen wat een elastomeer is. |
| # 9 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven hoe de vorming van zwavelbruggen leidt tot een elastomeer. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij koolwaterstoffen de zwakke vanderwaalsbinding een rol speelt. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan berekenen hoeveel dagen per jaar een fabriek werkzaam is. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan door berekening nagaan of de genoemde getallen kloppen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)