## chemische recycling plastics

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | industriële (chemische) processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | recycling, verbranden, plastic afval, milieu, mechanochemie, katalytische pyrolyse, solvolyse extractie, thermochemie, depolymerisatie |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Industriële (chemische) processen | Groene chemie |

bron: C2W, 29 maart 2021

Chemische recycling plastics Chemische recycling biedt inmiddels veel opties om plastic uit de vuilverbrandingsoven te houden. Het in februari gestarte Nationaal Platform Plastics Recycling moet die ontwikkeling versnellen. #### Koploper in Europa Als het om afval gaat zijn er in Nederland op dit moment twee keuzes: recyclen of verbranden. Er is zeker veel ruimte voor verbetering, vooral wat betreft de laagwaardige bulk van de ingezamelde plastics: folies en vooral mengplastic, de zogenaamde DKR-350. Die fractie is alleen geschikt voor laagwaardige toepassingen, zoals vuilniszakken en parkbankjes, of energieopwekking in de vuilverbranding. Dat laatste lot wacht naar schatting 250 miljoen kilogram plastic uit ons huishoudelijk afval. Om daar verandering in te brengen, werd in februari het Nationaal Platform Plastics Recycling gelanceerd, waarin onderzoeksinstituten, afvalverwerkers en chemiebedrijven samenwerken. Er zijn op alle vlakken verbeteringen nodig, van efficiënter sorteren tot hoge kwaliteit granulaat en innovaties met extractie, solvolyse en thermochemie. Het nieuwe platform gebruikt als whitepaper een recente review van Ina Vollmer en collega’s van de universiteit Utrecht over onderzoek en innovaties rond plasticrecycling. Vollmers onderzoek focust deels op katalytische pyrolyse en deels op het recyclen van monomeren met een heel andere aanpak: mechanochemie. ‘In de plasticproductie is depolymerisatie door mechanische krachten een probleem, bijvoorbeeld bij extrusie,’ licht ze toe. ‘Maar het is tegelijkertijd een proces dat je bij recycling goed zou kunnen gebruiken. Je verbreekt met mechanische krachten de verbindingen in de polymeerketens; dat kun je ook bij een lagere temperatuur doen.’ Er is tot nu toe spaarzaam onderzoek gedaan naar mechanisch depolymeriseren, onder meer met ultrasoon geluid. Verder is het mogelijk om voorafgaand aan pyrolyse chloor gedeeltelijk uit PVC te verwijderen in een kogelmolen met calciumoxide. ‘Mechanochemie levert in ieder geval nieuwe aanknopingspunten,’ zegt Vollmer. ‘Ik wil daarmee vooral gaan kijken naar polyolefinen, omdat dat de bulk is van het kunststof afval. Mijn idee is om plastic afval en een katalysator in een kogelmolen zonder oplosmiddel samen te brengen, om zo het plastic te vermalen en te depolymeriseren.’ #### Geen universele oplossing Plasticrecycling blijkt een complex onderzoeksveld: er zijn veel verschillende polymeersoorten, toevoegingen en toepassingen. Er zal evenwel geen universele recycling-oplossing komen, denkt Vollmer. ‘Je moet voor ogen houden dat we decennialang heel diverse chemie hebben ontwikkeld om polymeren te maken. Dan is het logisch dat je vervolgens verschillende processen nodig hebt om die te recyclen. Je kunt natuurlijk verschillende plastics in een pyrolysereactor tot olie verwerken, maar voor de route naar een goede kwaliteit granulaat of monomeren zijn er andere processen nodig. Bovendien moet het proces uiteindelijk wel kunnen concurreren met grondstoffen uit aardolie.’ De discussie over plasticrecycling lijkt volgens Vollmer soms om CO2-reductie te draaien, maar dat is niet het hoofddoel. ‘Het milieuargument vind ik veel belangrijker. We willen geen plastic meer in de natuur. Daarom moeten we veel meer recyclen.’

# Laagwaardig plasticafval wordt nu nog voornamelijk verbrand. Verbranden is een vorm van recycling.

# 1	Leg uit dat verbranding van plasticafval een vorm van recycling is.

# 2	Geef de reactie van de verbranding van polypropeen in een vergelijking weer.

# 3	Geef ook de reactie van de verbranding van PVC in een vergelijking weer. Hierbij ontstaat naast de gebruikelijke reactieproducten ook nog HCl.

# Toch is verbranden niet de beste manier van recycling. Een milieutechnisch betere recycling is gebaseerd op depolymerisatie.

# 4	Wat versta je onder depolymerisatie?

# 5	Leg uit dat depolymerisatie een oplossing is voor de recycling van plastic maar tevens een probleem op kan leveren bij extrusie.

# Depolymerisatie kan plaatsvinden middels mechanochemie.

# 6	Verklaar de benaming mechanochemie.

# Vollmer is vooral op zoek naar mogelijke recycling van polyolefinen. Olefinen zijn koolstofverbindingen met een C=C-binding, zoals bijvoorbeeld etheen en propeen.

# 7	Teken de structuurformules van etheen en propeen.

# PVC moet eerst ontdaan worden van chloor voordat recycling goed mogelijk is. Chloor (gedeeltelijk) verwijderen kan met behulp van calciumoxide.

# Figuur 1 reactieschema van de gedeeltelijke verwijdering van chloor uit PVC

# 8	Neem het reactieschema uit figuur 1 over en maak het kloppend.

Polymeer; Technologie; Bedrijf. PET, transparant; mechanisch/granulaat; Diverse. PET, gekleurd; solvolyse, ionic liquids; Ioniqa. PE, PP; Granulaat; o.a. Van Werven. PVC; Granulaat; Diverse. PE, PP, PS; Pyrolyse-olie, naftakraker; SABIC, Plastic Energy. PE, PP, PS; Katalytische pyrolyse, aromaten; BioBTX. PE, PP, PS; Syngas, methanol; AkzoNobel, Enerkem. PS-schuim; Desolutie, precipitatie; PolyStyreenLoop. # Tabel 1 verwerkingsmethoden van polymeren

# Er zijn diverse methoden om polymeren weer af te breken (tabel 1).

# 9	Leg uit welke stap gezet moet worden, uitgaande van plastic afval, voordat de genoemde technologieën toegepast kunnen worden.

# Het bedrijf BioBTX voert een katalytische pyrolyse met PE, PP en PS uit. De structuurformule van PS is weergegeven in figuur 2.

# Figuur 2 polystyreen

# 10	Wat versta je onder pyrolyse?

# 11	Waarom zal men een katalysator gebruiken?

# 12	Teken de structuurformule van styreen.

# Chemische recycling plastics

# 1	Je gebruikt het plastic afval als grondstof voor het opwekken van energie in de vorm van warmte.

# 2	2 (C3H6)n + 9n O2  6n CO2 + 6n H2O

# 3	2 (C3H5Cl)n + 8n O2  6n CO2 + 4n H2O + 2n HCl

# 4	Depolymerisatie betekent dat je het polymeer weer afbreekt, waarbij het monomeer gevormd wordt, dus polyetheen wordt weer etheen, et cetera.

# 5	Depolymerisatie moet optreden bij recycling, waarbij dan het monomeer weer gevormd wordt. Depolymerisatie mag niet optreden als je door extrusie een bepaalde vorm aan de polymeer wilt geven, zoals bijvoorbeeld bij het maken van een plastic beker. Dan wil je niet dat het polymeer gaat depolymeriseren.

# 6	Mechano duidt op mechanische krachten, chemie op een chemisch proces.

# 7

# 8

# 9	Eerst zal het plastic afval gesorteerd moeten worden.

# 10	Pyrolyse betekent dat er door verhitting ontleding van de aanwezige polymeren zal plaatsvinden.

# 11	Een katalysator versnelt de afbraakreactie, zodat je minder energie nodig hebt.

# 12

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen dat verbranden van plastic afval ook een vorm van recycling is. |
| # 2 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat depolymerisatie is. |
| # 5 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan structuurformules tekenen. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 9 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat pyrolyse is. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de functie is van een katalysator. |
| # 12 | # B | # 5V | # Ik kan de structuurformule van styreen weergeven. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)