## polycarbonaat kom je overal tegen

| Leerjaar | 5 en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | polymerisatiereacties |
| Trefwoorden | polycarbonaat, fenol, aceton, bisfenol A, elektrolyse, chloor, benzeen, circulair, vergroenen, hergebruik, |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymerisatiereacties |

# bron: Chemie Magazine, april 2021

Polycarbonaat kom je overal tegen Het begon allemaal op 20 oktober 1970. Toen zette het Amerikaanse bedrijf GE Plastics de eerste stappen in Europa door op het terrein in de Theodorushaven in Bergen op Zoom de bouw van de Noryl-fabriek te starten. Vijf jaar later kwam daar de Lexan Finishing-plant bij, de eerste compounding-fabriek voor polycarbonaat. In de jaren daarna verrezen er meer fabrieken. “Het ging veelal om achterwaartse integratie, om de chemie die nodig is in de keten,” vertelt sitedirecteur Rutger Bosch. “Zo werd er in 1985 een chloorfabriek neergezet, zodat de benodigde chloor niet meer per trein hoefde te komen.” In 2007 verkocht GE Plastics het Bergen op Zoomse onderdeel aan het Saoedische chemieconcern SABIC. #### Polycarbonaat Een belangrijk product dat in Bergen op Zoom wordt geproduceerd is polycarbonaat. Daar zijn drie grondstoffen voor nodig: koolmonoxide (CO), fenol en aceton. De laatste twee worden gebruikt voor de productie van bisfenol A (BPA), dat samen met koolmonoxide het basis-ingrediënt vormt voor polycarbonaat. “Voor het inbouwen van de CO-verbinding is een drager nodig,” legt Bosch het proces uit, “en dat is fosgeen dat gebaseerd is op chloor. Het chloor wordt daarna deels teruggewonnen en deels als zoutzuur verkocht.” Een aantal grondstoffen, zoals zout voor de productie van chloor, de koolmonoxide, de aceton en de fenol, krijgt SABIC Bergen op Zoom extern aangeleverd. Zo is de koolmonoxide afkomstig van Air Liquide dat ook op het terrein is gehuisvest. De rest maakt het bedrijf zelf. Op het terrein staan behalve de chloorfabriek onder meer ook een BPA- en een fosgeen-fabriek. #### Ronde vormen Polycarbonaat wordt veel gebruikt voor ronde vormen, zoals de koplampen in auto’s. Verder worden de producten toegepast in bijvoorbeeld telefoons, laptops, zonnebrillen, ooglenzen en het scherm van een motorhelm. Functional Forms, een fabriek waarin polycarbonaat plaatmateriaal en film worden geproduceerd, draaide het afgelopen jaar overuren. Omdat polycarbonaat doorzichtig is, kan het goed dienen als spatscherm tegen coronabesmetting bij balies en kassa’s in supermarkten. “We zijn er trots op dat we daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren,” zegt Bosch. De doorzichtigheid en het lage gewicht maken het materiaal ook zeer geschikt voor dakconstructies. Zo is het dak van de Amsterdam Arena gemaakt van uit Bergen op Zoom afkomstig polycarbonaat. #### Gecertificeerd Op Chemelot mengt SABIC chemisch gerecycled (via pyrolyse) afvalplastic bij in een kraker. Uit de grondstoffen die de kraker verlaten, worden polymeren gemaakt die volgens het massabalansprincipe het certificaat ‘circulair’ mogen dragen. Ook een deel van de fenol die SABIC Bergen op Zoom gebruikt voor de productie van BPA is afkomstig uit het benzeen dat de kraker produceert en dat door een externe partij wordt omgezet in fenol. Zodoende is SABIC Bergen op Zoom in staat om gecertificeerd ‘duurzaam’ polycarbonaat te maken. “We vergroten stap voor stap de hoeveelheden en vergroenen zo ons productieproces,” aldus Bosch.

Er wordt in het artikel gesproken over ‘circulair’, ‘vergroenen’ en ‘duurzaam’.

1	Wat versta jij onder de begrippen ‘circulair’, ‘vergroenen’ en ‘duurzaam’?

2	Licht toe of het bedrijf SABIC aan deze voorwaarden voldoet.

Voor de productie van PC, polycarbonaat, is een aantal grondstoffen nodig. Een deel wordt door SABIC zelf gemaakt, een deel wordt geleverd door externe bedrijven.

3	Geef aan welke grondstoffen nodig zijn voor de productie van polycarbonaat.

4	Geef aan welke van die grondstoffen door SABIC zelf en welke door externe bedrijven geleverd worden.

Steenzout, natriumchloride, is de grondstof voor de productie van chloor. Via elektrolyse van een steenzoutoplossing ontstaat onder andere chloor.

5	Geef de vergelijkingen van de halfreacties die optreden bij de elektrolyse van een steenzoutoplossing.

Fenol wordt in de chemische industrie gemaakt uit benzeen. De vorming van fenol is een tweetrapsreactie; eerst wordt uit benzeen chloorbenzeen gemaakt door reactie met chloor. Daarna wordt uit chloorbenzeen fenol gemaakt door reactie met natronloog.

6	Geef van beide reacties de vergelijking in structuurformules weer.

Fenol en aceton reageren tot bisfenol A.

7	Geef de reactie van vorming van bisfenol A in structuurformules weer.

8	Verklaar de naam bisfenol A.

Figuur 1 bisfenol A

Fosgeen, COCl2, reageert daarna met bisfenol A tot polycarbonaat.

Figuur 2 polycarbonaat

Voor het inbouwen van de CO-groep is een drager nodig; in dit geval is dat fosgeen.

9	Verklaar de benaming ‘drager’ voor fosgeen,

10	Geef de polymerisatiereactie van de vorming van polycarbonaat in een vergelijking met structuurformules weer.

11	Licht toe dat de vorming van polycarbonaat een copolycondensatiereactie is.

Fosgeen Er zijn verschillende methoden om fosgeen te bereiden. Op industriële schaal wordt het meestal geproduceerd door koolstofmonoxide te laten reageren met chloorgas: CO + Cl2 COCl2. Hierbij wordt actieve kool gebruikt als katalysator. De reactie wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 40 °C tot 100 °C. Omdat er bij de reactie warmte vrijkomt, moet het reactievat gekoeld worden, zodat de temperatuur niet boven 100 °C uitkomt. Boven deze temperatuur is de reactie minder efficiënt, doordat het evenwicht dan terug naar links wordt gedrongen. De aanwezigheid van chloor in het uiteindelijke product is niet gewenst. Er wordt dan ook een kleine overmaat (3-10%) koolstofmonoxide gebruikt. De uitstoot van koolstofmonoxide kan verminderd worden door na de eerste reactie fosgeen en koolstofmonoxide te scheiden. Vervolgens wordt dit koolstofmonoxide teruggeleid in het reactievat en dus opnieuw in de reactie gebracht. Dit proces kan een aantal malen herhaald worden, waardoor de uitstoot van koolstofmonoxide aanzienlijk verminderd wordt. bron: Wikipedia

Fosgeen is een zeer giftige stof die in WO-I als strijdgas werd ingezet.

12	Leg aan de hand van gegevens in het artikel over fosgeen uit of de reactie naar rechts endotherm of exotherm is.

Fosgeen wordt gescheiden van het CO.

13	Leg uit hoe fosgeen en CO van elkaar gescheiden kunnen worden. Gegeven is dat het smeltpunt van fosgeen 127,76 °C en het kookpunt 7,6 °C is. Het kook- en smeltpunt van CO kun je vinden in Binas tabel 42A.

Het totale proces kan in een blokschema weergegeven worden.

14	Geef het proces van de vorming van fosgeen met volledige omzetting van het chloor in een blokschema weer.

Polycarbonaat kom je overal tegen

# 1	Circulair: uit grondstoffen wordt een product gemaakt en dat dit product kan weer hergebruikt worden. 
Vergroenen: het proces gebruikt grondstoffen die door de natuur op korte termijn weer bijgemaakt kunnen worden. 
Duurzaam: de gebruikte energiebron veroorzaakt geen toename van de uitstoot van extra koolstofdioxide.

# 2	Gedeeltelijk, want niet alles wordt meegenomen. Als SABIC een grondstof van een andere firma gebruikt, wordt niet gekeken of het proces bij die andere firma ook groen of duurzaam is. Ook wordt er niets gezegd over welk type stroom men gebruikt bij de elektrolyse.

# 3	Volgens het artikel zijn dat de grondstoffen koolstofmonoxide, fenol en aceton.

# Echter er is ook chloor, fosgeen en steenzout nodig.

# 4	Externe aanvoer van CO, aceton, zout en fenol. Zelf levert het bedrijf chloor en benzeen (en natuurlijk polycarbonaat).

# 5	Negatieve elektrode: 2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH

# Positieve elektrode: 2 Cl  Cl2 + 2 e

# 6

# 7

# 8	Bisfenol is 2x keer fenol; A staat voor aceton.

# 9	Drager wil zeggen dat het in te brengen structuurdeel ingebouwd zit in een ander deeltje dat voldoende reactiviteit geeft.

# 10

# 11	Het is een reactie tussen twee verschillende moleculen, dus co. Daarnaast wordt er een klein molecuul afgesplitst, dus condensatie.

# 12	Er komt bij de vorming van fosgeen warmte vrij, dus de rectie naar rechts is een exotherme reactie.

# 13	Bij de reactietemperatuur zijn fosgeen en CO beide gassen. Het kookpunt van CO is 82 K = 82  273 =  191 °C, het kookpunt van fosgeen is 7,6 °C. Door af te koelen, zal fosgeen als vloeistof gescheiden kunnen worden van het gasvormige CO.

# 14

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen wat circulair, vergroenen en hergebruik betekenen. |
| # 2 | # T | # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking met structuurformules opstellen. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking met structuurformules opstellen. |
| # 8 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 6V | # Ik kan een polymerisatiereactie in structuurformules weergeven. |
| # 11 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen wat ‘co’ en ‘condensatie’ betekenen bij polymerisatie. |
| # 12 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen of een reactie exotherm of endotherm is. |
| # 13 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # T | # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)