## de nieuwe waterstofeconomie biedt grote kansen

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | waterstof, groene energie, vermogen, windenergie, elektrolyser, brandstofcel, economie, groene/gele/grijze/blauwe waterstof |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: C2W, 21 april 2021

Nieuwe waterstofeconomie biedt grote kansen Siddy Jobe is de beheerder van het Econopolis Exponential Technologies fonds, een beleggingsfonds met de focus op wereldwijd beursgenoteerde technologiebedrijven die markt- & innovatieleider zijn binnen hun domein van expertise. Siddy volgt de ontwikkelingen in de nieuwe waterstofeconomie nauwgezet en adviseert over het beleggen in kansrijke bedrijven. Wat is waterstof? Waterstof is het eerste atoomelement in het periodiek systeem, met chemisch symbool H. Het woord waterstof is afkomstig van de Griekse woorden hudro en genēs, wat zoveel als ‘water’ en ‘genereren /creëren’ betekent. Een waterstofatoom bestaat uit één proton (met positieve lading) en één elektron (met negatieve lading). In zijn puurste vorm is waterstof een niet-giftig kleurloos en geurloos gas. Het is overal te vinden, niet alleen op aarde maar in het hele universum. Het is door kernfusie de belangrijkste energiebron van de zon. Een interessante eigenschap van waterstof is dat het een efficiënte energiedrager is, die uitermate geschikt is voor het opslaan en transporteren van energie als vloeistof, gecomprimeerd gas of in vaste vorm. Het kan worden vervoerd met tankwagens en pijpleidingen. Aangezien waterstof doorgaans moet worden gescheiden van andere verbindingen, is het geen primaire energiebron (die je zoals olie bijvoorbeeld kan oppompen) omdat het moet worden geproduceerd. Het heeft in feite een andere energiebron nodig en een chemisch proces dat elektrolyse wordt genoemd. Het achtervoegsel -lyse is afkomstig van het Griekse woord luein/lusis, wat ‘losmaken’ betekent. Het impliceert een splitsing of breuk. Elektrolyse zorgt er dus voor dat een stof wordt opgesplitst in zijn verschillende componenten door middel van elektriciteit. Zo wordt bij elektrolyse van water het water (H2O) door toevoeging van elektriciteit omgezet in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Kortom, elektrolyse zet elektrische energie om in waterstof, dat kan worden opgeslagen en getransporteerd, om later weer om te zetten in elektrische energie. De apparatuur die voor de elektrolyse zorgt, noemt men elektrolyser. Er zijn verschillende modellen, maar de enige twee die van belang zijn, zijn de PEM (Polymeer elektrolyse membraan) en de Alkaline elektrolysers. De PEM werkt in zuur milieu, de Alkaline in basisch milieu. Figuur 1 Een elektrolysecontainer bestaat uit verschillende componenten. Kosten De standaard aankoopprijs van een 2,2 megawatt PEM-elektrolyser bedraagt momenteel ongeveer € 2,5 miljoen, exclusief service en onderhoud, omgerekend € 1136 / kW. Vorige week kondigde het Noorse bedrijf NEL Hydrogen aan dat het een reuze aankooporder van € 30 miljoen had ontvangen van de fabrikant van zware vrachtwagens, Nikola Motor, voor Alkaline elektrolysers van 85 MW, wat een gemiddelde kostprijs van slechts € 353 / kW impliceert. Alkaline elektrolysers zijn minder flexibel, maar ze zijn wel goedkoper in de aankoop en efficiënter in het omzetten van elektriciteit in waterstof, zeker als het om grotere productiesites gaat van meer dan 10 MW. We gaan uit van een jaarlijkse bezettingsgraad van 70%, wat neerkomt op een productietijd van bijna 6132 uur / jaar (24 uur x 365 dagen x 70%) met een impliciete levensduur van bijna 10 jaar (60 000 uur / 6132 uur / jaar). Bij een productie van 40 kg waterstof per gebruikt uur schatten we dat een elektrolysefabriek van 2,2 MW ongeveer 245 000 kg waterstof per jaar kan produceren.

Waterstof wordt een energiedrager genoemd. Waterstof kan worden gevormd via elektrolyse van water.

1	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager genoemd wordt.

2	Geef de elektrolysereactie in een vergelijking weer.

3	Leg uit of de elektrolyse een endotherm of een exotherm proces is.

Er worden bedragen genoemd die betrekking hebben op de inkoopkosten.

4	Laat via een berekening zien hoe men aan de bedragen € 1136 / kWh en € 353 / kWh gekomen is.

5	Laat via een berekening zien of er met een vermogen van 2,2 MW en een rendement van 70% per uur 40 kg waterstof gevormd kan worden.

Gegevens: 1 W = 1 J per seconde en de ontledingswarmte van water is gelijk aan de vormingswarmte van waterstof.

6	Laat via een berekening zien hoe je aan 245 000 kg waterstof op jaarbasis komt.

Hoe groen is waterstof? Waterstofproductie door middel van elektrolyse is niet de enige manier om waterstof te produceren. Er zijn in principe vier procedés die voor de productie van waterstof kunnen zorgen: 1. Waterstofproductie die gebruikmaakt van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardgas en aardolie. Indien de CO2 in de lucht komt, spreekt men van ‘grijs waterstof’, indien de CO2 die vrijkomt wordt opgevangen en opgeslagen, spreekt men van ‘blauw waterstof’. Momenteel is het omzetten van methaan, CH4, in waterstof, H2, en koolstofdioxide, CO2, door de vorming van stoom de goedkoopste en meest gebruikte methode, gevolgd door het kraken van ruwe olie en kolenvergassing (95% van de wereldwijde waterstofproductie). 2. Waterstofproductie met hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonne-, oceaan- en geothermische energie (1% van de wereldwijde waterstofproductie). In dit geval spreekt men van ‘groen waterstof’. 3. Waterstof dat ontstaat als bijproduct van andere industriële processen, zoals de productie van chlooralkali of van cokesovengas (3% van de wereldwijde waterstofproductie). 4. Waterstofproductie met andere ‘schone energie’, zoals nucleaire of biomassa-energie. In dit geval spreekt men van ‘geel waterstof’. bron: Waterstof Magazine

De windmolens op zee leveren de benodigde groene energie voor de elektrolyser.

7	Leg uit dat de door de windmolens geleverde energie niet helemaal nuttig gebruikt zal (kunnen) worden.

8	Zet de kleuren die genoemd zijn voor de vier procedés in volgorde van minst naar meest milieuvriendelijk. Verklaar je keuze.

Vorming van waterstof vindt momenteel nog voor het grootste deel plaats door de reactie van methaan met stoom.

9	Geef de stoomreformingreactie in een vergelijking weer.

Wat is een waterstofbrandstofcel? Door de twee bovenstaande concepten te combineren, zou het duidelijk moeten zijn dat een waterstofbrandstofcel een apparaat is dat elektriciteit (met warmte en water als bijproducten) genereert door middel van een elektrochemische reactie, waarbij waterstof en zuurstof als brandstof worden gecombineerd. Een brandstofcel kan een PEM of een Alkaline brandstofcel zijn. PEM werkt in zuur milieu, alkaline in basisch milieu. In tegenstelling tot fossiele verbrandingsmotoren genereren brandstofcellen geen CO2-uitstoot. Maar om het totale groene karakter van waterstofbrandstofcellen te claimen, is het cruciaal dat de waterstof zelf wordt geproduceerd door emissievrije hernieuwbare energiebronnen. De ideale keten is dus: elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron (waterstof) omgezet naar elektriciteit voor finaal gebruik. Bye bye CO2. bron: Waterstof Magazine

Een brandstofcel zet chemische energie om in elektrische energie. De halfreacties die in een brandstofcel verlopen, zijn afhankelijk van het gebruikte elektrolyt.

10	Geef de halfreacties die verlopen in een PEM brandstofcel.

11	Geef de halfreacties die verlopen in een Alkaline brandstofcel.

12	Laat zien dat de totaalreactie bij beide typen brandstofcellen hetzelfde is.

13	Verklaar de afsluiting ‘Bye, bye CO2’.

De nieuwe waterstofeconomie biedt grote kansen

# 1	Waterstof komt niet in de natuur voor maar wordt gemaakt in een fabriek.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	Je hebt elektrische energie nodig, dus is het een endotherme reactie.

# 4	De eerste elektrolyser van 2,2 MW kost 2,5 miljoen, dus € 2,5·106 / 2,2·103 kWh = € 1136 per kWh. De tweede kost € 30 miljoen voor 85 MW, dus € 30·106 / 85·103 kW = € 353 per kWh.

# 5	2,2 MW = 2,2·106 J per seconde, dus per uur 3600 x 2,2·106 = 7,92·109 J. 
Rendement is 70%, dus 70 / 100 × 7,92·109 = 5,54·109 J. 
Dan aan waterstof gevormd: 5,44·109 / 2,86·105 = 1,94·104 mol H2, 
dus 1,94·104  x 2,016 = 3,91·104 g = 39,1 kg H2 per uur.

# 6	40 kg per uur, op jaarbasis 6132 uur, dus 6132 × 40 = 245 000 kg waterstof.

# 7	Bij elke verandering van energiesoort komt ook altijd warmte vrij die niet nuttig gebruikt kan worden.

# 8	Grijs – blauw – geel – groen. Grijs als eerste, want daarbij gebruik je fossiele brandstoffen die niet duurzaam zijn en stoot je koolstofdioxide uit. Daarna blauw, want ook hier gebruik je net als bij grijs fossiele brandstoffen, alleen sla je de vrijkomende koolstofdioxide op in bijvoorbeeld lege gasvelden. Vervolgens geel, want je gebruikt kernenergie die radioactief afval oplevert, of biogas dat vrijkomt bij vergisting van landbouwafval. Maar er blijft uiteindelijk afval over.

# 9	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 10	Negatieve elektrode: O2 +4 H+ + 4 e  2 H2O.

# Positieve elektrode: H2  2 H+ + 2 e

# 11	Negatieve elektrode: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH

# Positieve elektrode: H2 + 2 OH  2 H2O + 2 e

# 12	PEM: 	O2 +4 H+ + 4 e  2 H2O 	1x

# H2  2 H+ + 2 e		2x

# 2 H2 + O2  2 H2O

# Alkaline:	O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH		1x

# H2 + 2 OH  2 H2O + 2 e		2x

# 2 H2 + O2  2 H2O

# 13	Bij de redoxreacties in de brandstofcel komt geen CO2 vrij, want je gebruikt een koolstofvrije brandstof, namelijk H2. Van belang is dan wel dat de elektrische energie duurzaam opgewekt is.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij een endotherme reactie energie nodig is. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de kostprijs per kWh berekenen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uit het vermogen in MW het aantal kg waterstof per uur berekenen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het aantal kg waterstof per uur omrekenen in het aantal kg waterstof per jaar. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij een energieomzetting altijd warmteverlies optreedt. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan uit halfreacties totaalvergelijkingen opstellen. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)