## binnenvaartschip op groene waterstof

| Leerjaar | 4 havo (zonder vragen 1,2 6 en 7) en 5 vwo (alle vragen) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: VNCI Nieuws, 30 maart 2022

# Binnenvaartschip op groene waterstof ### Op 30 maart startte minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat officieel de bouw van het ms Antonie, het eerste binnenvaartschip in Nederland dat volledig op groene waterstof zal zijn aangedreven. De aandrijving van een elektrisch binnenvaartschip op waterstof is volledig nieuw en een demoproject voor de Nederlandse binnenvaart. De bouw van de Antonie draagt dan ook bij aan de verdere ontwikkeling van de techniek aan boord van schepen. Dit geldt onder andere voor de gebruikte brandstofcellen, waarmee de waterstof kan worden omgezet in elektriciteit. Michael Koenig, CEO van het chemieconcern Nobian: ‘Nobian heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het vergroenen van het transport van onze producten is daarin een belangrijke stap. We vinden het belangrijk bij te kunnen dragen aan innovaties om te komen tot schaalbare oplossingen voor groen transport. Daarnaast wil Nobian ook leidend zijn in de productie en toepassing van groene waterstof.’ #### Vergroening van de binnenvaart De kosten voor de bouw en ontwikkeling van het eerste 135 m lange waterstof-elektrische binnenvaartschip zijn ongeveer 2 keer zo hoog als die van een conventioneel schip. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet daarom een forse bijdrage om de extra kosten te dragen. #### Groene waterstof voor vervoer van zout Als de Antonie klaar is, zal het schip zout gaan vervoeren voor het industriële chemische bedrijf Nobian. Het schip zal per afvaart circa 3700 ton zout, een equivalent van 120 vrachtwagens, geheel emissievrij vanuit Delfzijl naar de fabriek in de Botlek in Rotterdam vervoeren. Nobian is tevens de producent van de groene waterstof. Het gebruik van waterstof, opgewekt met groene stroom, is volkomen schoon, in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen zoals diesel. Het project draagt zo bij aan de klimaatdoelstellingen, duurzamer vervoer en vergroening van de binnenvaart.

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in een binnenvaartschip als brandstof gebruikt worden. Waterstof wordt gevormd door het bedrijf Nobian bij de elektrolyse van pekelwater. Naast waterstof ontstaat daarbij chloor en natronloog.

1	Geef de halfreacties die tijdens de elektrolyse optreden in vergelijkingen weer.

2	Geef ook de totaalvergelijking van de elektrolyse van pekelwater.

3	Leg uit hoe waterstof duurzaam als groene waterstof gevormd kan worden.

4	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Nobian produceert zelf de benodigde waterstof. Per vaart vervoert het schip 3700 ton zout in de vorm van natriumchloride.

5	Laat via een berekening zien hoeveel m3 waterstof maximaal kan worden gevormd uit 3700 ton zout. Gegeven: 1,00 mol waterstof heeft een volume van 24,0 dm3.

De waterstof wordt via een brandstofcel omgezet in elektrische energie. In een brandstofcel vindt aan beide elektroden een halfreactie plaats. Ga uit van een zuur milieu.

6	Geef de beide halfreacties in vergelijkingen neer.

7	Geef de totaalreactie in een vergelijking neer.

Het schip zal per afvaart 3700 ton zout vervoeren, het equivalent van 120 vrachtwagens.

8	Bereken hoeveel kg zout elke vrachtwagen moet vervoeren om die 3700 ton zout te vervoeren van Delfzijl naar Rotterdam.

De afstand Delfzijl – Rotterdam is 278 km. Vrachtwagens gebruiken diesel als brandstof. Op de heenweg lopen de vrachtwagens 1 : 5, op de terugweg 1 : 8. Diesel heeft de gemiddelde formule C14H30. De dichtheid van diesel is 0,84 kg L1.

9	Geef de reactie van de verbranding van diesel in een vergelijking weer.

10	Bereken hoeveelheid liter diesel er totaal verbruikt wordt tijdens de heen- en terugweg.

11	Bereken hoeveel kg koolstofdioxide de vrachtwagens totaal uitstoten tijdens de heen- en terugweg.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

12	Wat is het gevolg van de verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

13	Waarom leidt verbranding van groene waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Binnenvaartschip op groene waterstof

1	2 Cl  Cl2 + 2 e. En: 2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH

2	2 Cl + 2 H2O  Cl2 + H2 + 2 OH

3	Je moet dan hernieuwbare elektrische stroom gebruiken, dus elektrische energie opgewekt door zonne-energie of windenergie.

4	Waterstof wordt gemaakt, is dus niet zo in de natuur aanwezig.

5	3700 ton = 3,7·109 g zout, NaCl. 
3,7·109 g = 3,7·109 / 58,433 = 6,3·107 mol NaCl. 
De molverhouding Cl : H2 = 2 : 1. 
Dus 6,3·107 mol Cl komt overeen met 6,3·107 / 2 = 3,2·107 mol H2. 
Dit komt overeen met 3,2·107 × 24,0 = 7,6·108 dm3 = 7,6·105 m3 H2.

6	H2  2 H+ + 2 e. En: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O

7	2 H2 + O2  2 H2O

8	Elke vrachtwagen 3700 / 120 = 31 ton NaCl.

9	2 C14H30 + 43 O2  28 CO2 + 30 H2O

10	Heenweg 278 km met een verbruik van 1 : 5, dus nodig 278 / 5 = 55,6 L diesel. Terugweg 278 km met een verbruik van 1 : 8, dus nodig 278 / 8 = 34,75 L diesel. Totaal dus 90,4 L per vrachtwagen dus voor 120 vrachtwagens dan 120 × 90,4 = 1,1·104 L diesel.

11	Totaal 1,1·104 L diesel. Dichtheid diesel is 0,84 kg per L, dus 1,1·104 L = 1,1·104 × 0,84 = 9,1·103 kg = 9,1·106 g = 9,1·106 / 198,38 = 4,6·104 mol C14H30.

2 mol C14H30 komt overeen met 28 mol CO2, dus 4,6·104 mol C14H30 komt overeen met 4,6·104 / 2 ×28 = 3,2·105 mol CO2 = 3,2·105 × 44,010 = 1,4·107 g = 2,4·104 kg CO2.

12	De gemiddelde temperatuur op aarde gaat stijgen met als mogelijke gevolgen een stijgende zeespiegel, smelten poolkappen en extremer weer.

13	Bij gebruik van groene waterstof ontstaat bij verbranding geen koolstofdioxide. De winning is duurzaam met zonne-energie of windenergie, waarbij ook geen koolstofdioxide ontstaat.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 2 | # T | # 5V | # Ik kan uit halfreacties een totaalreactievergelijking afleiden. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzame energie is. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan uit halfreacties een totaalvergelijking afleiden. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met een verhouding. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met verhoudingen. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de mogelijke gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij verbranding van groene waterstof geen koolstofdioxide ontstaat. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)