## dupont’s biobased delrin winnaar r&d award

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | methanol, bio-methanol, polymethanol, biobased, Delrin, duurzaam, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: VNCI, 1 april 2022

# DuPont’s biobased Delrin winnaar R&D Award Delrin Renewable Attributed RA511CPE, een biobased versie van de kunststof Delrin van DuPont, is door R&D World uitgeroepen tot de winnaar van de R&D 100 Award 2021 in de categorie Mechanische Materialen. Delrin is een homopolymeer geproduceerd uit methanol, dat traditioneel wordt gemaakt uit aardgas. DuPont maakt Delrin al sinds 1959 op basis van fossiele methanol (uit aardgas). De kunststof Delrin heeft een aantal unieke eigenschappen: hoge stijfheid en slagvastheid en een lage wrijvingscoëfficiënt waardoor er geen smeerolie nodig is voor een soepele beweegbaarheid. Je vindt Delrin onder andere in het tandwieltje in je elektrische tandenborstel, in transportbanden in fabrieken en in het schaarmechanisme onder de toetsen van een toetsenbord. Ook zit het in je auto in de rode knop waarmee je de autogordel vastklikt en in de tandwieltjes waarmee het raam open- en dichtgeschoven wordt. #### Netwerk Delrin Renewable Attributed RA511CPE wordt gemaakt op basis van bio-methanol. Bio-methanol is afkomstig van bijvoorbeeld de vergisting tot biogas van landbouwafval, zoals de onbruikbare resten van suikerbieten. ‘Je kan het netwerk vergelijken met het elektriciteitsnetwerk,’ legt Paul Wijnands uit, research engineer en chemicus bij DuPont in Dordrecht. #### Elektronica Vooralsnog wordt Delrin Renewable Attributed alleen nog in Dordrecht gemaakt. De prijs ligt hoger dan die van de klassieke variant op basis van aardgas. ‘Dat heeft te maken met de hogere prijs van bio-methanol, vanwege de productie op kleinere schaal dan aardgas, maar een andere belangrijke factor is de toepassing van methanol als biobrandstof, als toevoeging aan benzine bijvoorbeeld. De vraag naar bio-methanol overstijgt het aanbod.’ Desondanks is er volgens Wijnands voldoende aanbod van Delrin Renewable Attributed. ‘We hadden niet zoveel belangstelling verwacht. Met name klanten in de elektronica – pc’s en laptops – zijn bezig hun producten te verduurzamen, en dit product helpt hen daarbij.’ Behalve dat het product biobased is, is de Dordtse locatie inmiddels ook nagenoeg volledig overgestapt op duurzame energie. De stoom wordt sinds 2015 via een pijpleiding betrokken van de nabijgelegen HVC Afvalenergiecentrale. Daarmee nam de CO2-uitstoot met zo’n dertig procent af. Wat betreft de elektriciteit is de fabriek afgelopen jaar volledig overgestapt op groene stroom. ‘De Global Warming Potential van onze Delrin Renewable Attributed portfolio ligt nu onder de 1 kilogram CO2-equivalent per kilogram product.’

Methanol is een belangrijke grondstof voor de polymeerindustrie. Methanol wordt nog steeds voor het grootste deel geproduceerd uit fossiele stoffen. Aardgas (methaan) en stoom reageren daartoe met elkaar tot koolstofmono-oxide en waterstof.

1	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

Daarna reageren koolstofmono-oxide en waterstof tot methanol.

2	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

3	Leg uit of het gevormde mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof helemaal op gaat bij de vorming van methanol. Vergelijk de reactievergelijking uit vraag 1 met de reactievergelijking uit vraag 2.

Om te weten of je moet koelen of moet verwarmen tijdens een reactie, is afhankelijk van het energie-effect van de reacties.

4	Bereken de reactiewarmten van de reacties uit vraag 1 en vraag 2 en geef aan of er gekoeld of verwarmd moet worden.

Duurzame productie van methanol vindt plaats op een biobased proces. Uit bio-afval van bijvoorbeeld suikerbieten wordt methanol geproduceerd.

5	Geef de reactie van de afbraakreactie van bijvoorbeeld nog aanwezig amylose (zetmeel) tot methanol in een vergelijking weer. Het is een combinatie van een hydrolysereactie en een verbrandingsreactie waarbij methanol en koolstofdioxide ontstaan.

De hoge prijs van deze vorming van methanol maakt dat het proces nog slechts op kleine schaal plaatsvindt.

6	Leg uit welke factoren voor een hoge prijs zorgen.

De vorming van het biobased polymeer uit methanol vindt via meerdere stappen plaats. De eerste stap is de omzetting van methanol in formaldehyde, methanal.

7	Geef de reactie van de vorming van methanol tot methanal in een vergelijking weer.

Daarna reageert methanal met een weinig water tot polymethanal.

8	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

9	Leg de rol van het water bij deze reactie uit.

10	Waarom is slechts een weinig water nodig?

De uitstoot van koolstofdioxide wordt met het biobased proces sterk teruggedrongen.

11	Leg uit waar deze uitspraak op is gebaseerd.

12	Wat is het gevolg van de uitstoot van koolstofdioxide bij gebruik van fossiele grondstoffen?

DuPonts’ biobased Delrin Winnaar R&D Award

1	CH4 + H2O  CO + 3 H2

2	CO + 2 H2  CH3OH

3	Nee, bij de reactie van vraag 1 ontstaat een mengsel CO : H2 = 1 : 3, terwijl bij de reactie van vraag 2 een verhouding nodig is van CO : H2 = 1 : 2. Dus je hebt een overmaat waterstof.

4	Reactie methaan + stoom: E = Evorming CO + Eontleding CH4 + Eontleding H2O(g) = 1,105·105 +0,75·105 + 2,07·105 = +·104 J. Endotherm, er zal dus verwarmd worden.

Reactie koolstofmono-oxide en waterstof: E = Evorming CH3OH + Eontleding CO = 2,39·105 1,105·105 = 1,29·104 J. Exotherm, er zal dus gekoeld worden.

5	2 (C6H10O5)n + 2n H2O + 3n O2  6n CH3OH + 6n CO2

6	Biomethanol wordt op kleine schaal gevormd en dat is veel duurder dan het produceren op grote schaal. Verder is de vraag naar biomethanol hoger dan die van methanol, omdat het toegevoegd kan worden aan benzine.

7	2 CH3OH + O2  2 CH2O + 2 H2O

8	n CH2O  (CH2O)n

9	Je hebt maar een kleine hoeveelheid water nodig. Verder staat water niet in de reactievergelijking. Water dient als katalysator.

10	Een katalysator wordt wel gebruikt maar niet verbruikt.

11	Biobased betekent dat de koolstof al in de koolstofkringloop aanwezig was.

12	Dan verhoog je het gehalte CO2 met als mogelijk gevolg stijging van de temperatuur op aarde, smelten van de poolkappen, stijging van de zeespiegel en extremer weer.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan reactiewarmtes berekenen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat water een katalysator is. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een katalysator wel gebruikt maar niet verbruikt wordt. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat biobased betekent. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke gevolgen optreden bij een verhoogd percentage aan CO2 in de atmosfeer. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)