## clariter zet plastic afval om in waardevolle producten

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | recycling |
| Trefwoorden | recycling, polyolefine, plastic afval, duurzaam, koolstofvoetafdruk, downstreaming |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Recycling |

# bron: Chemie Magazine, 7 maart 2022

# Clariter zet plastic afval om in waardevolle producten Technologiebedrijf Clariter ontwikkelde een chemisch recyclingproces om plastic afval om te zetten in drie kant-en-klare industriële producten voor downstreamusers: oliën, wax en oplosmiddelen. Teijin Aramid werkt nu met Clariter aan de chemische recycling van het hoogmoleculaire polyethyleen Endumax, toegepast in onder meer touwen, netten en kabels. Het R&D-team van Clariter stak de afgelopen jaren veel tijd en energie in de optimalisatie van de technologie, de ontwikkeling van de katalysator en de stabiliteit van het chemisch proces. De kleur van het plastic afval speelt geen rol. Ook maakt het niet uit of het om folie of hard materiaal gaat. De technologie kan alle soorten polyolefine plastic afval verwerken. Jasper Munier, business development manager bij Clariter: ‘Het uiteindelijke doel is om wereldwijd zoveel mogelijk fabrieken op te zetten die plastic afval kunnen omzetten in waardevolle producten met een netto negatieve CO2-voetafdruk.’ #### Zuiveringsstap Eerst gaat het plastic afval in een frictiewasser met koud water om alle organische verontreinigingen te verwijderen. Na droging volgt een chemisch recyclingproces dat uit drie stappen bestaat: thermisch kraken, hydrogeneren en zuiveren. De pyrolyse-olie die na de eerste stap wordt geproduceerd bevat vaak nog verontreinigingen. De zuiveringsstap met waterstof en een katalysator is daarom essentieel. Clariter ontwikkelde een katalysator die deze verontreinigingen verwijdert, zodat er een zuivere koolwaterstoffractie overblijft. ‘Tijdens de derde stap destilleren we de zuivere koolwaterstoffractie in drie producten: oliën, waxen en oplosmiddelen.’ CE Delft voerde twee jaar geleden een levenscyclusanalyse van het proces uit. Hieruit blijkt dat de CO2-voetafdruk van het proces van Clariter netto negatief is. Dit betekent dat het proces het milieu zelfs verbetert in plaats van vervuilt. Munier realiseert zich dat dit een beladen term is. ‘Wij nemen geen koolstof uit de lucht op. Maar wanneer je onze producten afzet tegen producten op basis van aardolie, dan besparen wij al een aanzienlijke hoeveelheid CO2. En die besparing neemt alleen maar toe, wanneer we bijvoorbeeld op groene waterstof zouden overschakelen.’

Het bedrijf Clariter ontwikkelde een chemisch recyclingproces voor de polyolefine Endumax. Endumax is hoogmoleculaire polyetheen.

1	Leg het verschil uit tussen chemische recycling en mechanische recycling.

2	Wat wordt bedoeld als gesproken wordt over downstreaming?

3	Wat versta je onder hoogmoleculair?

Verbranden van plastic afval is ook een vorm van recycling.

4	Leg uit hoe je verbranding van plastic afval als een vorm van recycling kunt zien.

De koolstofvoetafdruk van het recyclingproces van Clariter is netto negatief.

5	Leg uit wat er met de koolstofvoetafdruk weergegeven wordt.

Het gehele proces van afval tot de drie genoemde producten kun je in een blokschema weergeven.

6	Geef het gehele proces van plastic afval tot oliën, waxen en oplosmiddelen in een blokschema weer.

7	Leg uit in welke volgorde de drie stofsoorten oliën, waxen en oplosmiddelen ontstaan bij de destillatiestap. Zet ze in volgorde van laag naar hoog kooktraject.

8	Leg uit dat er kooktrajecten zijn en dus niet kookpunten.

#### Teijin Aramid Clariter werkt samen met Teijin Aramid om het product Endumax chemisch te kunnen recyclen. Deze hoogmoleculaire polyethyleensoort kenmerkt zich door een hoge stijfheid en is moeilijk mechanisch te recyclen. Teijin Aramid zet niet alleen in op chemische recycling. Zo ontwikkelde het Nederlandse bedrijf BioBTX in Groningen de technologie om duurzame grondstoffen, zoals biomassa en restproducten, om te zetten in chemische grondstoffen. BioBTX gebruikt biobased grondstoffen om benzeen, tolueen en xyleen te maken – drie aromatische verbindingen die de initiële bouwstenen vormen van meerdere producten, waaronder de Twaron-vezel van Teijin Aramid. bron: Chemie Magazine

BioBTX staat voor biomassa, benzeen, tolueen en xyleen.

9	Geef de structuurformules van benzeen en tolueen. Raadpleeg Binas.

Xyleen geeft een mengsel weer. Xyleen staat voor dimethylbenzeen.

10	Geef de mogelijke xylenen in structuurformules met hun juiste naam weer.

Twaron heeft als formule .

11	Leg uit welke van de xylenen de beste beginstof is voor de productie van de Twaron-vezel.

12	Geef de structuurformules van de bouwstoffen waaruit Twaron is opgebouwd.

13	Leg uit wat voor type polymerisatie de vorming van Twaron is.

Twaronvezels zijn niet alleen hoogmoleculair maar hebben ook nog een extra type binding tussen de ketens. Twaron heeft net als Endumax een hoge stijfheid.

14	Leg uit welke extra binding bij Twaron bedoeld wordt.

15	Verklaar op microniveau de hoge stijfheid van Twaron.

16	Leg uit dat de verklaring op microniveau de hoge stijfheid op macroniveau verklaart.

Clariter zet plastic afval om in waardevolle producten

1	Mechanische scheiding betekent dat je het materiaal opnieuw gebruikt zonder afbraak.

Chemische recycling betekent dat je het polymeer afbreekt waarbij de grondstoffen ontstaan waaruit het polymeer is gevormd.

2	Downstreaming betekent dat het materiaal dat gemaakt wordt uit de afbraakproducten van mindere kwaliteit is dan het oorspronkelijke materiaal.

3	Hoogmoleculair betekent dat de molecuulmassa erg hoog is, dus n is groot.

4	Je maakt gebruik van de chemische energie die in het plasticafval zit opgeslagen.

5	De koolstofvoetafdruk geeft aan hoeveel (extra) koolstof er bij het proces nodig is.

# 6

# 7	Oliën, waxen en oplosmiddelen: bij kamertemperatuur is een oplosmiddel dun vloeibaar, een olie dik vloeibaar en een wax gelachtig. Dus oplosmiddelen hebben de zwakste intermoleculaire bindingen en wax de sterkste intermoleculaire bindingen. De olie zit daar tussenin.

# 8	Het zijn mengsels, geen zuivere stoffen.

# 9

# benzeen	tolueen (methylbenzeen)

# 10

# 11	De beste is 1,4-dimethylbenzeen, omdat die al CH3-groepen op de 1- en 4-positie heeft.

# 12

# 13	Het is een polycondensatie, want er wordt ook steeds een klein molecuul afgesplitst.

# 14	Twaron heeft moleculen met NH-groepen en C=O-groepen die onderling H-bruggen kunnen vormen.

# 15	Op microniveau heb je zeer lange moleculen met onderling sterke bindingen tussen de moleculen. Bovendien heb je NH-groepen en C=O-groepen die onderling de zeer sterke H-bruggen vormen.

# 16	Een hoge stijfheid betekent dat je het materiaal maar moeilijk van vorm kunt veranderen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen mechanische en chemische recycling. |
| # 2 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat downstreaming betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat hoogmoleculair betekent. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4V | # Ik kan structuurformules van aromaten tekenen. |
| # 10 | # T | # 4V | # Ik kan van xylenen de structuurformule met hun systematische naam geven. |
| # 11 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan structuurformules tekenen. |
| # 13 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen dat het een polycondensatie is. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat er H-bruggen gevormd worden. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan verklaren op microniveau. |
| # 16 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan het begrip stijfheid van materialen verklaren. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)