## groen gas in delfzijl

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo (m.u.v. opgave 10) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | groen gas, milieu, Torrgas, organische reststromen, hernieuwbaar, syngas, bio-char, vergassing, methanol, vormingswarmte |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: Technisch Weekblad, 7 maart 2022

Groen gas in Delfzijl Gasunie en Perpetual Next hebben voor het project ‘Groen gas’ samen het voornemen genomen om de fabriek in het chemiecluster Delfzijl te bouwen. Perpetual Next neemt hierna de verantwoordelijkheid voor het beheren en bedrijven van de installatie. Gasunie zal de distributie van de gassen verzorgen die via het landelijke netwerk aan de bebouwde omgeving en industrie worden geleverd. De fabriek start met een groen gas productie van 12 miljoen m3 per jaar. Mogelijk wordt dit snel opgeschaald naar 40 dan wel 120 miljoen m3 groen gas per jaar. Meervoudige chemische toepassingen zonder fossiele grondstof De fabriek zal gebruikmaken van een hernieuwbare grondstof. Perpetual Next bezit de technologie om organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten in hoogwaardig hernieuwbare grondstof. Door deze grondstof vervolgens in twee verhittingsstappen te vergassen, een ontwikkeling van technologie-partner Torrgas, ontstaat syngas. Uit syngas kan onder meer groengas, methanol en waterstof worden gemaakt. De productie van syngas is mede kosteneffectief door het bijproduct bio-char, een zuivere vorm van koolstof met toepassingen zoals voor de reiniging van schoorsteengassen van fabrieken. Fase 1 van dit project richt zich voornamelijk op het maken van groen gas voor verdere distributie via het bestaande aardgasnet van Gasunie.

Gasunie en Perpetual Next hebben samen een nieuw proces ontwikkeld voor de vorming van groen gas uit organische afvalstromen. De afvalstromen bestaan voornamelijk uit cellulose, (C6H10O5)n. Na vergassing op hoge en lage temperatuur is het omgezet in syngas, een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof, en koolstof (bio-char).

1	Geef de reactie die tijdens de vergassing van cellulose optreedt in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat syngas en bio-char vrij gemakkelijk van elkaar te scheiden zijn.

Uit syngas kunnen brandstoffen als groen gas en methanol gemaakt worden. Groen gas is methaan.

3	Geef de reactie waarbij syngas omgezet wordt in methaan in een vergelijking weer.

4	Leg uit waarom het gevormde methaan een groen gas genoemd wordt.

5	Leg uit welke bewerking nog uitgevoerd moet worden alvorens het groen gas aan het aardgasnet kan worden toegevoegd. Aardgas is een mengsel van 20% stikstof en 80% methaan.

6	Geef de reactie waarbij methanol uit syngas geproduceerd wordt in een vergelijking weer.

7	Leg uit dat de verhouding CO : H2 bij de productie van groen gas anders is dan die bij de productie van methanol.

8	Leg uit dat je aan de hand van de formules voor groen gas en methanol al kunt afleiden welke stof de meeste energie per mol levert.

9	Licht met een berekening toe welke van de stoffen groen gas en methanol per mol de meeste energie levert.

In eerste instantie wordt in een proeffabriek zo’n 12 miljoen m3 groen gas per jaar geproduceerd. De definitieve fabriek zal wel zo’n 40 tot 120 m3 groen gas op jaarbasis gaan produceren.

10	Waarom wordt gestart met een proeffabriek en niet direct met de bouw van een definitieve fabriek?

11	Bereken hoeveel organisch afval er nodig is om 12 miljoen m3 methaan te vormen. Houd bij je berekening alleen rekening met methaan.

Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld zo’n 1200 m3 aardgas per jaar. De verhouding methaan : stikstof in Nederlands aardgas is CH4 : N2 = 4 : 1.

12	Bereken hoeveel Nederlandse huishoudens voorzien kunnen worden met de genoemde 12 miljoen m3 methaan. Ga uit van een gemiddeld verbruik.

13	Bereken hoeveel procent van de Nederlandse huishoudens je hiermee van aardgas kunt voorzien als gegeven is dat er circa 8,1 miljoen Nederlandse huishoudens zijn.

Groen gas in Delfzijl

1	(C6H10O5)n  5n CO + 5n H2 + n C

2	Syngas is gasvormig, terwijl bio-char een vaste stof is.

3	CO + 3 H2  CH4 + H2O

4	Groen, want het is gevormd uit duurzaam materiaal, namelijk reststroom bio-afval.

5	Aardgas dat nu gebruikt wordt bevat 80% methaan en 20% stikstof. Er zal dus zoveel stikstof toegevoegd moeten worden tot de verhouding methaan : stikstof = 4 : 1.

6	CO + 2 H2  CH3OH

7	Bij methanol is ten opzichte van groen gas een O-atoom ingebouwd in de formule. Een andere formule betekent ook een andere hoeveelheid.

8	Groen gas: CH4 en methanol: CH3OH. Methanol is ten opzichte van methaan al een klein beetje ‘verbrand’, want er is zuurstof aanwezig in de formule. Dus methanol zal bij verbranding minder energie leveren dan methaan (groen gas).

9	Groen gas: CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O, dus: 
E = Evorming CO2 + 2 × Evorming H2O + Eontleding CH4 
=  3,935·105 + 2 ×  2,86·105 + 0,75·105 
=  8,91·105 J per mol CH4.

Methanol: 2 CH3OH + 3 O2  2 CO2 + 4 H2O, dus: 
E = 2 × Evorming CO2 + 4 × Evorming H2O + 2 × Eontleding CH3OH 
=  2 × 3,935·105 + 4 ×  2,86·105 + 2 × 2,39·105 
=  14,53·105 J per 2 mol CH3OH, dus  7,27·105 J per mol.

10	Men wil uittesten of het proces op grotere schaal economisch gezien aan de voorwaarde voldoet dat er winst gemaakt kan worden.

11	12 miljoen m3 CH4 = 12·106 m3 = 12·106 × 0,72 = 8,64·106 kg.

Methaan is gevormd uit syngas met reactievergelijking CO + 3 H2  CH4 + H2O. Hieruit volgt dat 1 mol CH4 gevormd is uit 1 mol CO (en 3 mol H2). 
Je hebt 8,64·106 kg = 8,64·106 / 16,04 = 5,39·105 kmol CH4. 
Dus dan ook 5,39·105 kmol CO.

Syngas is zelf weer gevormd uit bioafval: (C6H10O5)n  5n CO + 5n H2 + n C.

Dus 5n mol CO is gevormd uit 1 mol (C6H10O5)n. 
Dan geldt dat 5,39·105 kmol CO gevormd is uit 5,39·105 / 5n kmol bioafval: 
= (5,39·105 / 5n) × n × 162,14 = 1,7·108 kg bioafval.

# 12	Met 12 miljoen m3 methaan kun je 5 / 4 × 12 miljoen m3 = 15 miljoen m3 aardgas maken. Jaarlijks verbruik Nederlandse huishoudens is 1200 m3 aardgas, dus je kunt er 15·106 / 1200 = 1,25·104 Nederlandse huishoudens mee voorzien van aardgas.

# 13	Er zijn zo’n 8,1 miljoen Nederlandse huishoudens, dus je kunt er 1,25·104 / 8,1·106 × 100% = 0,15% Nederlandse huishoudens mee voorzien.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat ‘groen’ in groen gas betekent. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat aardgas een mengsel is van methaan en stikstof. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vormingswarmten. |
| # 10 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat opschaling betekent. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan berekenen met verhoudingen rekenen. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een percentage berekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)