## schone stroom opwekken op elke plek

| Leerjaar | 5 havo (m.u.v. opgaven 11 en 12) en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, hydrozine, energiedrager, brandstofcel, blokschema, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: de Gelderlander, 19 maart 2022

# Schone stroom opwekken op elke plek Ceo Max Aerts (30) van Team Fast wilde eigenlijk altijd tandarts worden maar hij werd uitgeloot. ‘Biomedische wetenschappen in België bleek ook niet mijn ding. Toen zeiden mijn ouders: ga dan naar de Technische Universiteit Eindhoven, ga industrial design studeren. Dat bleek perfect voor mij. Ik haalde binnen drie jaar cum laude mijn bachelor. Toen kreeg ik de kans om het laatste jaar van mijn studie met een paar studenten een extra project te doen. Over de opslag van energie in de toekomst,’ zegt Aerts. ‘Na uitgebreid onderzoek kozen we daarbij voor hydrozine (mierenzuur). Deze organische vloeistof is een waterstofdrager.’ In 2015 richtten de studenten Team Fast op. Zes maanden later presenteerden zij hun allereerste concept: een groen autootje, van nog geen meter lang. Hij reed op een nieuwe energiebron, had een ‘minivermogen’ van 25 W. De gebruikte techniek? Met duurzame energie wordt waterstof opgewekt en die wordt opgeslagen in hydrozine, met de scheikundige formule HCOOH. In tegenstelling tot waterstof heeft deze vloeistof geen druktank nodig. Ze ziet eruit als water en bevat 53 gram waterstof per liter. In het aggregaat wordt de waterstof opgewekt en in een brandstofcel meteen omgezet naar schone elektrische energie. Met het aggregaat kan op elke plek schone energie worden opgewekt en kunnen accu’s worden opgeladen, van bijvoorbeeld shovels. ‘En dat allemaal emissieloos,’ voegt de ceo eraan toe. ‘Er is geen uitstoot van de schadelijke stoffen die onze planeet zo veel problemen bezorgen - stikstofoxides, zwaveloxides en fijnstof. Er is geen geluidsoverlast. Je stoot nog wel CO2 uit, maar doordat we een gelijke hoeveelheid gebruiken in onze productie, werken we dus CO2-neutraal.’ De ontwikkelde techniek is het eindresultaat van een innige samenwerking tussen Aerts en Tijn Swinkels, telg van de beroemde Bavaria-familie. Swinkels werd ook lid van Team Fast en was binnen een halfjaar manager van het technisch team. ‘Het klikte meteen tussen ons. Tussen 2015 en 2018 hebben we eerst een aggregaat ontwikkeld met een vermogen van 20 kW, waarmee het vermogen van ons eerste prototype meer dan 42 000 keer werd opgeschaald,’ aldus Aerts. ‘Er haakten investeerders aan, we kregen subsidies. Nu zijn we zover dat onze techniek geïndustrialiseerd is, dat we een kant-en-klaar product in de markt kunnen zetten.’ Op het scherm laat de ceo vol trots een impressie zien van een nieuwe fabriek. ‘We gaan een productielijn bouwen om onze machine seriematig te produceren.’ Hoe gaat hij om met de huiver in de maatschappij voor het gebruik van waterstof? ‘We moeten heel goed blijven uitleggen dat het gebruik ervan veilig en nuttig is als het in de veilige en vloeibare hydrozine zit. Hydrozine is ook een zwak zuur, wat het minder gevaarlijk maakt dan bijvoorbeeld accuzuur. Het heeft bovendien een ‘vlampunt’ dat vergelijkbaar is met diesel. Je kunt er een brandende lucifer in stoppen, maar dan ontploft het niet.’

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met zonne-energie en windenergie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Hydrozine ontstaat als waterstof en koolstofdioxide met elkaar reageren.

4	Geef de reactie die optreedt als waterstof en koolstofdioxide met elkaar reageren.

De naam hydrozine is een niet systematische naam.

5	Geef de systematische naam voor hydrozine.

Hydrozine is bij kamertemperatuur een vloeistof die 53 g waterstof per liter bevat.

6	Leg op microniveau uit waarom een stof met relatief kleine moleculen als hydrozine bij kamertemperatuur toch een vloeistof is.

7	Laat via een berekening zien dat hydrozine 53 g waterstof per liter bevat. Gegeven: de dichtheid van hydrozine is 1,22 g cm3.

Figuur 1 schematisch overzicht van de productie van hydrozine en de opwekking van waterstof

1 Groene stroom wordt opgewekt. 2 Water wordt met groene stroom gesplitst in zuurstof en waterstof. Door toevoeging van CO2 ontstaat hydrozine, een vloeibare waterstofdrager. 3 In het aggregaat wordt uit hydrozine, zonder druktank, weer waterstof opgewekt. Deze wordt in een brandstofcel omgezet in elektriciteit. 4 Met de schone elektriciteit worden accu’s opgeladen en apparaten voorzien van energie.

Zuurstof – waterstof – hydrozine – vrijkomend water wordt hergebruikt – aggregaat – vrijkomend CO2 wordt hergebruikt (CO2, kooldioxide).

Bekijk figuur 1.

8	Maak een blokschema van het gehele proces dat in figuur 1 wordt weergegeven.

Waterstof is een kleurloos en reukloos gas. Er wordt aan waterstof een geurstof toegevoegd die er voor zorgt dat een lekkage opgemerkt wordt voordat een gasexplosie ontstaat.

9	Leg uit wanneer een explosie kan ontstaan.

10	Leg uit dat het gevaar van explosie bij de toepassing van een aggregaat heel laag is.

In een brandstofcel vindt aan beide elektroden een halfreactie plaats. Ga uit van een zuur milieu.

11	Geef de beide halfreacties in vergelijkingen weer.

12	Geef de totaalreactie in een vergelijking weer.

Hydrozine is een zwak zuur. Vergeleken met accuzuur, een sterk zuur, is hydrozine dan ook veel minder gevaarlijk.

13	Wat is het verschil tussen een zwak en een sterk zuur?

Er vinden omkeerbare reacties plaats tijdens het gehele proces.

14	Welke omkeerbare reacties vinden plaats?

15	Leg aan de hand van reactiewarmten uit welke van de omkeerbare reacties exotherm en welke endotherm is.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

16	Wat is het mogelijke gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

17	Waarom leidt verbranding van duurzaam opgewekte waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Schone stroom opwekken op elke plek

1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor de elektrolyse van water.

# 3	Waterstof wordt gemaakt door de mens, terwijl een energiebron van nature al aanwezig is op de aarde.

# 4	H2 + CO2  HCOOH

# 5	HCOOH is methaanzuur (mierenzuur).

# 6	HCOOH-moleculen kunnen onderling waterstofbruggen vormen door de aanwezigheid van OH-groepen.

# 7	HCOOH: 1,00 L = 1,22 kg = 1,22·103 g. MHCOOH = 46,03 g. 
Gehalte waterstof is 2,016 / 46,03 × 100% = 4,38%. 
Dus 4,38 / 100 × 1,22·103 = 53,4 g.

# 8

# 9	Een explosie ontstaat als een brandstof en zuurstof in de juiste verhouding met elkaar vermengd zijn en er een vonk bij het mengsel komt.

# 10	Na gevormd te zijn door reactie is waterstof omgezet in hydrozine. Pas in het aggregaat wordt hydrozine weer omgezet in waterstof en direct gebruikt in de brandstofcel.

# 11	O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O

# H2  2 H+ + 2 e

# 12	O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O		1×

# H2  2 H+ + 2 e			2×

# Totaal: O2 + 4 H+ + 2 H2  2 H2O + 4 H+
Netto: 2 H2 + O2  2 H2O

# 13	Een sterk zuur splitst na oplossen geheel in H+- en zuurrestionen. Een zwak zuur splitst na oplossen slechts zeer gedeeltelijk in ionen.

# 14	De reactie van de ontleding van H2O en de vorming van H2O. En de vorming en ontleding van hydrozine.

# 15	De ontleding van water kost energie, dus de vorming van water levert energie op. De reactiewarmte van waterstof is 2,86·105 J mol1. Ontleding is endotherm, verbranding is exotherm.

# De vorming van hydrozine: H2 + CO2  HCOOH. 
Reactiewarmte E = Evorming HCOOH + Eontleding CO2 
= 4,25·105 + 3,935·105 = 0,32·105 J, dus exotherm. 
Dat betekent dat de ontleding van HCOOH endotherm is.

# 16	Gevolg is een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, waardoor de zeespiegel stijgt, de poolkappen smelten en er extremer weer ontstaat.

# 17	Duurzaam gevormde waterstof betekent dat er geen koolstofverbindingen gebruikt worden en er dus ook geen koolstofdioxide kan ontstaan.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de formule van methaanzuur geven. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer waterstofbruggen ontstaan. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met procenten uitvoeren. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer een explosie optreedt. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan een totaalvergelijking uit halfreacties opstellen. |
| # 13 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een sterk en een zwak zuur. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke reacties omkeerbaar zijn. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met reactiewarmten. |
| # 16 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. |
| # 17 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom duurzame waterstof geen versterkt broeikaseffect oplevert. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)