## geen aan- en afvoerkosten mest meer door stikstofkraker

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | stikstof en milieu |
| Trefwoorden | stikstofkraker, Gazoo, eiwit, aminozuur, ammonium, ammoniak, ammoniumnitraat, salpeterzuur, zuur-basereacties, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Stikstof en milieu |

# bron: Nieuwe Oogst, 1 maart 2022

# Geen aan- en afvoerkosten mest meer door stikstofkraker # Vanaf de oprit van het melkveebedrijf van Gerjan Roetert in het Overijsselse Wesepe is de stikstofkraker Gazoo van JOZ het eerste dat opvalt. Het systeem, dat eind vorig jaar is geïntroduceerd, haalt 80 procent van de ammoniakale stikstof uit de dunne fractie. Met de investering spaart Roetert de afvoerkosten van jaarlijks 2000 kuub mest en de aanvoer van 40 ton kalkammonsalpeter uit. ## Kalkammonsalpeter Roetert boert op 108 hectare zandgrond. Hij teelt 45 hectare mais, 6 hectare bieten en de rest is grasland. De koeien staan op de thuislocatie met de Gazoo. Op een tweede locatie staan negentig stuks jongvee, waarvan de mest niet wordt verwerkt. Roetert moest jaarlijks 2000 kuub mest afvoeren en kocht vervolgens jaarlijks weer 40 ton kalkammonsalpeter – 27 procent stikstof – aan. ‘Daar wilden we vanaf. Vandaar dat ik op zoek ging naar een manier om de mest te verwerken,’ zegt de melkveehouder. ## Weinig aanpassingen Voor de Gazoo zijn relatief weinig aanpassingen nodig. Een mestscheider, drie silo’s, twee pompen en een stroomvoorziening zijn voldoende. Na het scheiden van de ruwe drijfmest kan de dikke fractie met 35 procent droge stof worden benut als vulling voor de ligboxen. De dunne fractie wordt per 10 kuub verzameld in de eerste 20 kuubs silo. Deze wordt van daaruit in het eerste compartiment van de Gazoo gebracht en met twaalf sproeiers over de filterpakketten gesproeid. Tegelijk wordt een base (loog) toegevoegd, waardoor via verdamping gasvormig ammoniak ontstaat en restwater dat weinig stikstof bevat. ## Aanzuren In de Gazoo-unit staat ook een vat met salpeterzuur opgesteld. In het tweede compartiment is er een proces als in een luchtwasser. Het gasvormige ammoniak wordt daar met een ventilator doorheen gezogen en er slaat kalkammonsalpeter neer. Dit wordt opgeslagen in een van de staande 60 kuubs silo’s en gedurende het jaar over het land uitgereden. Deze kunstmest, die kan worden gezien als stikstofrijk spuiwater en die JOZ Biogrow noemt, bevat namelijk 100 kilo stikstof per kuub. ### Reductie stikstof en emissie Een koe produceert 120 kilo stikstof per jaar waarvan 60 kilo stikstof in de organische mest zit die niet vervliegt. De andere 60 kilo zit in het ammonium. De Gazoo kan die laatste 60 kilo stikstof in ammonium terugbrengen naar 12 kilo, ofwel 80 procent reduceren. Het restwater dat ontstaat na het verdampen van de dunne fractie, is uit te rijden over het land of als spoelwater te gebruiken. # Figuur 1 Gazoo stikstofkraker

Stikstof komt in de mest voor als organische stikstof en als ammoniak. Organische stikstof komt voor in eiwitten.

1	Leg uit welke bouwstenen gebruikt worden om eiwitten te vormen.

2	Geef de algemene structuurformule van zo’n bouwsteen.

De meeste problemen ontstaan bij de ammoniakale stikstof die in de mest aanwezig is. Het kan daarbij gaan over ammoniak of over ammonium.

3	Geef de formules van ammoniak en van ammonium.

4	Leg uit dat de pH bepaalt hoe de verhouding ammoniak : ammonium is.

5	Geef de evenwichtsreactie die optreedt tussen ammoniak en ammonium.

De combinatie verwarmen en base toevoegen zorgt ervoor dat het gas ammoniak gescheiden wordt van de rest van de fractie.

6	Leg uit dat door de toevoeging van een base ammoniakale stikstof vrijwel alleen nog voorkomt als ammoniak.

7	Leg uit dat door verwarmen ammoniak en de rest van de dunne fractie van elkaar gescheiden worden.

Het vrijkomende ammoniak wordt door een luchtwasser geleid. De luchtwasser gebruikt een salpeterzuuroplossing om de ammoniak te verwijderen uit de gasstroom.

8	Geef de reactie die in de luchtwasser plaatsvindt in een vergelijking weer.

Volgens het artikel zou er KAS, kalkammonsalpeter, gevormd worden.

9	Geef de juiste chemisch naam met formule voor ammonsalpeter.

10	Leg uit dat er wel ammonsalpeter kan ontstaan maar geen kalk.

KAS bevat ammoniumnitraat (27% stikstof) en calciumcarbonaat (6%).

11	Laat via een berekening zien of de genoemde 27% stikstof juist is.

Een koe produceert 120 kg stikstof per jaar waarvan 50% in de vorm van ammonium. De Gazoo kan van die 50% stikstof in de vorm van ammonium zo’n 80% verwijderen.

12	Bereken hoeveel kg stikstof er in de vorm van ammonium afgevangen wordt in de stal met 120 melkkoeien.

13	Bereken hoeveel stikstof in de vorm van ammonium er niet afgevangen wordt.

Geen aan- en afvoerkosten mest meer door stikstofkraker

1	Aminozuren zijn de bouwstenen voor het maken van eiwitten.

2

3	Ammoniak is NH3; ammonium is NH4+.

4	Ammonium ontstaat uit ammoniak en ammoniak ontstaat weer uit ammonium, dus zuur en geconjugeerde base.

5	NH4+ + H2O  H3O+ + NH3, of NH3 + H2O OH + NH4+

6	Base, bijvoorbeeld kalkwater, reageert met H3O+ tot H2O. Hierdoor verschuift het eerste evenwicht van vraag 5 naar rechts, dus er wordt meer NH3 gevormd.

7	Bij verwarmen neemt de oplosbaarheid van een gas in water sterk af.

8	NH3 + H3O+  NH4+ + H2O

9	De juiste naam is ammoniumnitraat met formule NH4NO3.

10	Kalk is CaCO3 maar daar wordt nergens in het artikel over gesproken.

11	KAS bevat ammoniumnitraat. Per mol ammoniumnitraat bevat het 2,00 mol N. Massapercentage N in ammoniumnitraat is:

KAS: 100 kg KAS bevat 6 kg CaCO3 en dus 94 kg ammoniumnitraat. 
94 kg NH4NO3 = 94·103 g = 9,4·103 / 80,043 = 1,17·102 mol NH4NO3. 
Dit bevat 2 × 1,17·102 mol N = 2,35·102 mol N 
= 2,25·102 × 14,01 = 3,3·103 g = 3,3 kg N.

Dit komt dus niet overeen.

12	120 melkkoeien produceren 120 × 120 = 1,44·104kg N in de vorm van NH4+. Hiervan wordt 80% afgevangen =

13	Dus 1,44·104  1,15·104 = 2,9·103 kg N wordt niet afgevangen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven dat aminozuren de bouwstenen voor het maken van een eiwit zijn. |
| # 2 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan de algemene structuurformule van een aminozuur weergeven. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de formules van ammoniak en ammonium weergeven. |
| # 4 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven dat ammoniak en ammonium base en geconjugeerd zuur zijn. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een zuur-base-evenwichtsreactie weergeven. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsverschuiving aangeven. |
| # 7 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat de oplosbaarheid van een gas in water temperatuurafhankelijk is. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een zuur-basereactie opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de formule en juiste naam van een zout weergeven. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met percentages. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met percentages. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met hoeveelheid massa. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# 111

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)