## 1,8 miljoen euro voor hernieuwbare ethyleen op Chemelot

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | recycling |
| Trefwoorden | etheen, ethanol, duurzaam, hernieuwbaar |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Recycling |

# bron: Petrochem, 13 september 2022

# 1,8 miljoen euro voor hernieuwbare ethyleen op Chemelot Het Duitse bedrijf CropEnergies heeft een aandeel van vijftig procent genomen in de Nederlandse start-up Syclus. Het in 2021 opgerichte Syclus ontwikkelt een proces voor het maken van hernieuwbaar ethyleen uit hernieuwbare ethanol. De transactie heeft een waarde van 1,8 miljoen euro. Dit bedrag wordt gestoken in de ontwikkeling van een industriële installatie die een capaciteit van 100 000 ton etheen per jaar zal krijgen. Als de haalbaarheidsstudie een positieve uitkomst heeft, wordt eind 2023 begonnen met de basic engineering. In 2026 zou de nieuwe plant operationeel moeten zijn. De installatie zal worden gebouwd op Chemelot Industrial Park in Geleen. Hiervoor zou een extra investering van 85 tot 100 miljoen euro nodig zijn. Crop Energies is een grote producent van hernieuwbare ethanol. Het bedrijf produceert 1,3 miljoen kubieke meter per jaar. De investering in Syclus past in de strategie van het bedrijf om naast ethanol ook andere niet-fossiele grondstoffen aan de industrie te leveren.

Ethyleen is de niet-systematische naam voor de stof die uit hernieuwbaar ethanol geproduceerd wordt.

1	Geef de systematische naam met structuurformule voor ethyleen.

2	Welke andere benaming voor hernieuwbaarheid ken je?

3	Geef de reactie in structuurformules voor de vorming van ethyleen uit ethanol.

Hernieuwbaar ethanol wordt bereid door vergisting van suikers, zoals bijvoorbeeld de polysacharide zetmeel, (C12H22O11)n.

4	Geef de hydrolyse van zetmeel waarbij glucose ontstaat.

5	Geef de vergisting van glucose waarbij koolstofdioxide en ethanol ontstaan.

Bacteriën zorgen voor de vergisting van glucose waarbij de temperatuur stijgt.

6	Leg uit dat de bacteriën zowel koolstofdioxide als ethanol laten ontstaan.

7	Bereken de reactiewarmte van de vergisting van glucose. Gegeven: de vormingswarmte van glucose is 12,61·105 J mol1.

De nieuwe fabriek krijgt een capaciteit voor het verwerken van 100 000 ton ethyleen per jaar.

8	Bereken hoeveel m3 ethyleen de capaciteit van de nieuw te bouwen fabriek wordt. Raadpleeg Binas tabel 12.

9	Bereken hoeveel ton ethanol nodig is voor de productie van 100 000 ton ethyleen.

Het bedrijf produceert momenteel 1,3 miljoen kubieke meter hernieuwbaar ethanol per jaar.

10	Bereken hoeveel m3 etheen daaruit geproduceerd kan worden.

Ethyleen is de grondstof voor de productie van de plastic polyethyleen.

11	Geef de reactie voor de vorming van polyethyleen in structuurformules neer.

12	Bereken hoeveel ton polyethyleen uit 100 000 m3 ethyleen gevormd kan worden.

Het hernieuwbare polyethyleen kan als afval verbrand worden zonder dat het koolstofdioxidepercentage in de atmosfeer daarbij toeneemt.

13	Licht dit toe.

1,8 miljoen euro voor hernieuwbare ethyleen op Chemelot

1	Etheen met structuurformule

2	De term duurzaamheid.

3

4	(C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6

5	C6H12O6  2 CO2 + 2 C2H5OH

6	Bacteriën laten reacties verlopen die energie voor hen opleveren. Zo ontstaat koolstofdioxide als verbrandingsproduct van koolstof. Het levert energie voor de eigen energievoorziening en voor andere stappen.

7	E = 2 × Evorming CO2 + 2 × Evorming ethanol Evorming glucose 
= 2 × 3,935·105 + 2 × 2,78·105 + 12,61·105 = 0,82·104 J.

8	Capaciteit wordt 100 000 ton ethyleen = 1,0·108 kg. De dichtheid van ethyleen is 1,26 kg m3, dus het volume = 1,0·108 / 1,26 = 7,9·107 m3 ethyleen.

9	100 000 ton ethyleen = 1,0·108 kg = 1,0·1011 g ethyleen. 
1,0·1011 g =  1,0·1011 / 28,05 = 3,6·109 mol ethyleen. 
De molverhouding ethyleen : ethanol = 1 : 1 dus nodig: 
3,6·109 mol ethanol = 3,6·109 × 46,069 = 1,6·1011 g = 1,6·105 ton ethanol.

10	1,3·106 m3 ethanol = 1,3·106 × 0,80·103 = 1,0·109 kg ethanol. 
1,0·109 kg = 1,0·1012 g ethanol = 1,0·1012 / 46,069 = 2,3·1010 mol ethanol, dus ook 2,3·1010 etheen, want de molverhouding etheen : ethanol = 1 : 1. 
2,3·1010 mol etheen = 2,3·1010 × 28,05 = 6,3·1011 g etheen = 6,3·108 kg etheen. 
De dichtheid van etheen is 1,26 kg m3 dus 6,3·108 kg = 6,3·108 / 1,26 = 5,0·108 m3 ethyleen.

Opmerking: uit het antwoord op vraag 9 kun je afleiden dat 100 000 ton ethyleen gevormd is uit 1,6·105 ton ethanol, dus dat 1,0 ton ethanol overeenkomt met 0,63 ton ethyleen.

11

12	100 000 m3 ethyleen = 100 000 × 1,26 = 126 000 kg = 1,3·105 kg ethyleen. 
Uit 1,3·105 kg ethyleen ontstaat volgens de wet van behoud van massa: 
1,3·105 kg = 1,3·102 ton polyethyleen.

13	Het is hernieuwbare ethanol, dus de koolstof in dit ethanol was al in de koolstofkringloop aanwezig.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de systematische naam afleiden en de structuurformule tekenen vanuit de gegeven naam. |
| # 2 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan de term duurzaamheid geven als alternatief voor hernieuwbaarheid. |
| # 3 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan reactiewarmte uitrekenen. |
| # 8 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan rekenen met de dichtheid. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven of het CO2-percentage in de atmosfeer verandert. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)