## fabriek voor waterstofvoertuigen van renault krijgt eigen elektrolyser

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Groene chemie |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | Brandstof |
| Trefwoorden | Waterstof, groene chemie, elektrolyse, elektrolyser, PEM-elektrolyser, vermogen, brandstofcel |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C/C1 | Groene chemie | Brandstof |

# Bron: Waterstof Magazine, 18 april 2023

# Fabriek voor waterstofvoertuigen van Renault krijgt eigen elektrolyser Bij de autofabriek van Renault in de plaats Flins, ten westen van Parijs, plaatst het bedrijf Plug een elektrolyser (figuur 1). De joint venture Renault / Plug gaat hier waterstof produceren voor het testen van nieuwe Figuur 1 elektrolyser voertuigen die op waterstof gaan rijden. Met de waterstof uit de elektrolyser kunnen meer dan 1000 voertuigen per jaar worden getest. De voertuigen met een brandstofcel worden geproduceerd door het gezamenlijke bedrijf Hyvia. De PEM-elektrolyser met een vermogen van 1 MW kan per dag maximaal 400 kilo waterstof produceren van brandstofcelkwaliteit. Bij de elektrolyser hoort een waterstoftankstation voor het tanken van de waterstofauto’s. De eerste voertuigen die hier geproduceerd worden, zijn de bedrijfswagens van het type Renault Master Vans H2 - Tech die inmiddels in Frankrijk en Nederland te koop zijn. Voor David Holderbach , CEO van HYVIA, is de eigen waterstoffabriek een belangrijke stap richting mobiliteit op waterstof. "Een jaar na de inhuldiging van onze fabriek installeren we de eerste elektrolyser die is uitgerust met de technologie van onze aandeelhouder Plug, de wereldleider in waterstofoplossingen.

Het gaat bij het gebruik van waterstof als brandstof om de aanwezige chemische energie zoveel mogelijk nuttig te gebruiken.

1	Hoe noem je de hoeveelheid nuttig gebruikte energie?

2	Licht toe waarom nooit alle chemische energie in elektrische energie omgezet wordt.

In het artikel wordt de brandstofcel gebruikt om waterstof te ‘verbranden’.

3	Leg uit waarom er ‘verbranden’ staat tussen aanhalingstekens.

Waterstof kan als groene brandstof toegepast worden.

4	Leg uit wanneer je spreekt van ‘groene chemie’.

Je kunt met behulp van de elektrolyser waterstof produceren.

5	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

De elektrolyser heeft een vermogen van 1 MW = 1·106 W = 1·106 J s1.

6	Bereken hoeveel kg waterstof je met dit vermogen dagelijks kunt produceren. Zie ook Binas tabellen 12en 28B.

7	Vergelijk de berekende hoeveel waterstof met de hoeveelheid waterstof die in het artikel genoemd wordt.

De PEM-elektrolyser baseert zijn werking op basis van een membraan. Polymeerelektrolytmembraan (PEM)-elektrolyse is de elektrolyse van water in een cel die is uitgerust met een vaste polymeerelektrolyt (SPE) die verantwoordelijk is voor de geleiding van protonen, scheiding van productgassen en elektrische isolatie van de elektroden. De PEM-elektrolyser bevat een protonen-uitwisselingsmembraan.

Figuur 2 de PEM-elektrolyser

8	Geef de halfreacties die optreden bij elektrolyse in vergelijkingen weer.

9	Geef ook de totaalreactie die optreedt.

In de brandstofcel wordt chemische energie weer omgezet in een andere vorm van energie.

10	Leg uit welke andere vorm van energie bedoeld wordt.

11	Geef het totale proces in een blokschema weer.

Fabriek voor waterstofvoertuigen van Renault krijgt eigen elektrolyser

1	De hoeveelheid nuttig gebruikte energie wordt het rendement genoemd..

2	Er wordt bij alle energie-omzettingen ook altijd een kleine hoeveelheid warmte geproduceerd. Deze hoeveelheid afvalwarmte kan niet nuttig gebruikt worden.

3	Bij verbranden denk je toch vaker aan vuur en vlammen maar daar is hier geen sprake van.

4	Je spreekt van groene chemie als de elektriciteit duurzaam is opgewekt, dus als het een hernieuwbare energievorm is.

5	2 H2O  2 H2 + O2

6	1 MW = 1·106 J s1. 1 etmaal = 24 × 3600 s = 8,64·104 s, dus 8,64·104 × 1·106 = 8·1010 J.

7	Binas geeft als dichtheid 0,090 kg m3, dus als er dagelijks 400 kg waterstof wordt geproduceerd komt dit overeen met 400 / 0,090 = 4,4·103 m3 waterstof. De stookwaarde van waterstof is 10,8·106 J m3, dus 10,8·106 × 4,4·103 = 4,8·1010 J. Deze hoeveelheid is minder omdat het rendement nooit 100% is.

8	2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e en 2 H+ + 2 e  H2 (in zuur milieu).

9	2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e 		1×

2 H+ + 2 e  H2 			2×

2 H2O + 4 H+  2 H2 + O2 + 4 H+ 		levert: 2 H2O  2 H2 + O2.

10	Het wordt omgezet in elektrische energie en daarna in bewegingsenergie.

11

# Exonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het rendement is. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat bij elke energie-omzetting warmte verlies optreedt. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat groene energie is. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aantal W omrekenen in J per s. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal J. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uit halfreacties een totaalreactie opstellen |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzetting optreedt in een brandstofcel. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)