## 23 procent minder co2 uitstoot

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Energie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Energiebalans |
| Trefwoorden | Aardappelsap, uitvlokken, eiwitten, indampen, ultrafiltratie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, september 2019

# 23 PROCENT MINDER CO2-UITSTOOT # Tijdens Behind the scenes@Eemsdeltavisie komt het Ducam-project van Avebe aan bod. De naam staat voor ‘duurzaam concentreren van aardappelsap met membranen’. # Aardappel # Een aardappel bestaat voor 80 procent uit vruchtwater, oftewel aardappelsap. Hierin zitten waardevolle bestanddelen, zoals eiwitten en zouten. Het verwerken van dit sap gebeurt in twee stappen. Eerst wordt het verhit, zodat het eiwit uitvlokt en kan worden afgescheiden. Daarna wordt het resterende sap ingedampt voor de winning van de overige waardevolle stoffen, zoals zouten. # Warmteproces # De verhitting die voor beide stappen nodig is, kost veel energie. Met toepassing van ultrafiltratie-membranen kan het watervolume worden verkleind. Hierdoor hoeft er minder water te worden verhit en verdampt, waarmee energie wordt bespaard. Gebruik van restwarmte voor de voorverwarming van het geconcentreerde vruchtwater bespaart nog meer energie. # Membranen # De membranen voor de filtratie bevinden zich in een groot aantal buizen. De installatie is in totaal 4,5 meter hoog en 15 meter lang. Het testen van de nieuwe installatie, die geplaatst kon worden in een bestaand deel van het productiegebouw, is gestart in juni. Eind dit jaar is het project klaar om met de hele fabriek om te schakelen. # Besparing # Het nieuwe systeem levert een besparing van 4 procent op de totale CO2-uitstoot van Avebe. Daarnaast wordt 500.000 kuub schoon water op jaarbasis gewonnen, waardoor de aardappelen voortaan gewassen kunnen worden met water afkomstig uit de aardappel, wat een grote waterbesparing oplevert. Het is de bedoeling om de Ducam-technologie ook in andere aardappelzetmeelfabrieken van Avebe te gaan toepassen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een Topsector Energie-subsidie verleend door het ministerie van EZ.

# Het winnen van waardevolle stoffen uit aardappelsap zoals eiwitten en zouten is een energieverslindend proces.

# 1	Leg uit wat het proces zo energieverslindend maakt.

# Het verhitten van aardappelsap waarbij de eiwitten uitvlokken, gebeurt met stoom.

# 2	Leg uit waarom men niet rechtstreeks het aardappelsap verwarmt maar stoom gebruikt voor verwarmen van het aardappelsap.

# 3	Welke toepassing kun je bedenken voor de uitgevlokte eiwitten?

# Daarna wordt in het oude proces de overgebleven zoutoplossing ingedampt.

# 4	Leg uit wat er bij indampen van de zoutoplossing plaatsvindt.

# In het nieuwe proces wordt de Ducam-technologie toegepast. De Ducam-technologie is gebaseerd op ultrafiltratie.

# 5	Leg uit op welk principe (ultra)filtratie berust.

# 6	Leg uit dat bij toepassing van de Ducam-technologie minder energie nodig is.

# Het Ducam-proces levert een besparing op die overeenkomt met 23% minder uitstoot van koolstofdioxide.

# 7	Leg uit hoe het Ducam-proces tot die besparing leidt.

# Zowel het oude als het nieuwe proces kunnen in een blokschema weergegeven worden.

# 8	Geef het oude proces in een blokschema weer.

# 9	Geef ook het Ducam-proces in een blokschema weer waarbij je de verschillen ten opzichte van het oude proces met een rode kleur aangeeft.

# 23% minder CO2-uitstoot

# 1 	Om de stoffen zoals eiwitten en zouten te winnen uit het sap moet het water in de vorm van waterdamp verwijderd worden en dat kost heel veel energie.

# 2	Met gebruik maken van stoom zorg je er voor dat de temperatuur onder controle blijft zodat de eiwitten niet ontleden. Verder neemt de stoom bij het opstijgen in de sap het eiwit mee dat daarbij uitvlokt en dus gescheiden kan worden van de rest van het sap.

# 3	De eiwitten kunnen als veevoer gebruikt worden.

# 4	Bij het indampen verhoog je de temperatuur zo, dat het aanwezige water verdampt.

# 5	Filtratie berust op verschil in deeltjesgrootte. Ultrafiltratie is ook gebaseerd op verschil in deeltjesgrootte maar dan nog op nog kleinere deeltjes zodat eigenlijk alleen nog water het membraan passeert.

# 6	Je hoeft dan minder water te verdampen omdat het grootste deel van het water al gescheiden is van de zoutoplossing.

# 7	Er is minder energie nodig want je hoeft minder water te verdampen. Minder energie betekent dat je minder fossiele brandstof hoeft te gebruiken dus ook minder uitstoot van koolstofdioxide.

# 8

# 9