## nobelprijs scheikunde voor uitvinders Li-ion-batterij

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Batterij, Li-ionbatterij, Nobelprijs, halfreacties, membraan, titaniumdisulfide, kobaltoxide, anode, kathode, opladen |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# NEMO Kennislink, 9 oktober 2019

## Nobelprijs scheikunde voor uitvinders lithium-ion-batterij ## Mobiele telefoons, laptops, elektrische fietsen; je kunt je bijna niet voorstellen wat we allemaal hadden moet missen zonder de uitvinding die dit jaar is bekroond met de Nobelprijs voor de Scheikunde. De Amerikaan John B. Goodenough, de Brit Stanley Whittingham en de Japanner Akira Yoshino ontwikkelden samen de lithium-ion-batterij. Het Nobelcomité schrijft in het persbericht: “Deze onderzoekers creëerden een oplaadbare wereld.” Zonder deze batterijen zouden we nog veel meer afhankelijk zijn van stroomdraden en was ook de opslag van bijvoorbeeld duurzame wind- of zonne-energie waarschijnlijk niet echt efficiënt mogelijk geweest. ### Energierijk materiaal Figuur 1 Een lithium-ion-batterij werkt doordat lithiumionen van de anode naar kathode stromen. Bij het opladen stromen de ionen weer terug. De eerste stap naar deze mooie ontdekking werd gedaan door Whittingham. Tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig vond hij per toeval een heel energierijk materiaal: titaniumdisulfide. Dit materiaal is bijzonder omdat het allemaal minuscule gaatjes heeft waar geladen atomen – ionen genoemd – precies in passen. Deze ionen binden vervolgens aan het materiaal en daar komt veel elektrische spanning bij vrij – dit proces heet intercalatie. Die spanning gebruikte Whittingham in een nieuw soort batterij (figuur 1). Deze nieuwe batterij bestond net als eerdere modellen nog steeds uit twee delen: een anode en een kathode met daartussen een barrière. Het idee is dat de positief geladen ionen van de anode in de richting van de kathode gaan stromen. Op hetzelfde moment willen ook negatief geladen elektronen naar die kathode stromen, maar die moeten door een draad. In deze draad ontstaat er dan een elektrische stroom waarmee je bijvoorbeeld een apparaat aan kan drijven. Om het systeem weer op te laden draai je de stroom om, en stromen de ionen weer terug naar de anode. ### Steeds meer spanning Whittingham gebruikte voor zijn kathode het nieuw ontdekte titaniumdisulfide. Voor de anode koos hij voor lithium, omdat lithium heel reactief is en de positief geladen lithium-ionen graag uit de anode willen ontsnappen. De combinatie bleek goed te werken: de lithium-ionen stroomden graag naar de titaniumdisulfide waar ze in het materiaal nestelden. Op deze manier wist Whittingham wel twee volt aan spanning op te wekken, en creëerde hij een batterij met veel meer capaciteit dan de tot dan toe bestaande batterijen (fiiguur 2). De pure lithium bleek alleen niet zo veilig, want na meerdere keren opladen konden er lithiumstaafjes ontstaan die kortsluiting veroorzaakten en de batterij lieten ontploffen. Figuur 2 Stanley Whittingham gebruikte lithium en titaniumdisulfide om de eerste sterke lithium-ion-batterij te maken. De lithium-ionen stromen van de anode naar de titaniumdisulfide kathode en wekken zo stroom op. Uiteindelijk werd dit probleem opgelost door aluminium aan de lithium anode toe te voegen, maar de batterij was volgens sommige onderzoekers nog niet sterk genoeg. Goodenough ging daarom op zoek naar materialen die ook lithium-ionen konden opnemen, maar hierbij nog meer energie vrijmaken. In 1980 vond hij het lichte materiaal kobaltoxide, dat aan al zijn eisen voldeed. Met deze materialen wist hij een batterij te maken die vier volt aan spanning kon opwekken, en dus nog energiedichter was. Figuur 3 Akira Yoshino combineerde de kobaltoxide-kathode van John Goodenough met zijn petroleumcokes-anode om de eerste lithium-ion-batterij te maken die commercieel interessant was. ### Laatste stap De laatste stap in de ontwikkeling werd gezet door Yoshino, die in 1985 de eerste lithium-ion-batterij maakte die commercieel ook interessant was. Yoshino’s grote doorbraak was het vervangen van de lithium door zogenoemde petroleumcokes. Dit bijproduct van de olie-industrie bestaat uit allemaal laagjes koolstof, waartussen Yoshino lithium-ionen wist te stoppen. Het grote voordeel van dit materiaal was dat het niet kapot ging tijdens het ontladen of opladen, wat bij andere anodes wel gebeurde. De lithium-ionen konden gewoon weer in de gaatjes in het materiaal kruipen, zonder daarbij veel schade aan te richten (figuur 3). Met deze petroleumcokes als anode en de kobaltoxide kathode van Goodenough creëerde Yoshino een lichtgewicht batterij die vier volt aan stroom kon opwekken en veilig honderden keren opgeladen kon worden. Deze batterij was genoeg om bedrijven te interesseren, en de eerste lithium-ion-batterij verscheen in 1991 op de markt. Sindsdien blijft de techniek zich ontwikkelen en vinden we nog steeds nieuwe, betere materialen die de batterijen sterker en duurzamer maken.

# Een batterij kan energie leveren als de batterij opgeladen is.

# 1	Leg uit wat bedoeld wordt als er staat dat de batterij opgeladen is?

# 2	Welke energieomzetting vindt er plaats als de batterij stroom levert?

# De doorbraak naar batterijen die veel energie kunnen leveren werd ingezet door Whittingham.

# 3	Welke belangrijke ontdekking deed Whittingham in de vorige eeuw?

# 4	Geef de halfreacties die aan anode en kathode plaatsvinden bij stroomlevering van zijn batterij..

# 5	Welke halfreacties treden op als zijn batterij weer opgeladen wordt?

# De kathode van de batterij van Whittingham is een elektrode gemaakt van titaniumdisulfide.

# 6	Leg uit dat de naam titaniumdisulfide miet de juiste naam is.

# 7	Wat is de functie van de kathode gemaakt van titaniumdisulfide?

# Een verbeterstap is gezet door Goudenough die kobaltoxide gebruikte om de lithiumionen te binden.

# 8	Welk voordelen bracht het gebruik van kobaltoxide met zich mee?

# In figuur 2 is schematisch de Li-ionbatterij getekend.

# 9	Wat stelt de barrière voor in de tekening?

# De laatste stap is gezet door Yoshino die de lithiumanode verving door een anode van petroleumcokes..

# 10	Welk gevaar van de Li-ionbatterij van Goudenough werd hiermee weggenomen?

# De schematische weergave van de Li-ionbatterij van Whittingham wordt weergegeven door: Li(s)/Li+(solv)//Li+(solv)/Li-TiS2(s).

# 11	Geef ook de schematische weergaven van de Li-ionbatterijen van Goudenough en Yoshino weer.

# 12	Geef de halfreacties die aan anode en kathode van de Li-iobatterijen van Gouldenough en Yoshino verlopen bij stroomlevering.

# 13	Geef de halfreacties die bij beide Li-ionbatterijnen tijdens opladen plaatsvinden.

# Nobelprijs 2019 scheikunde voor li-ionbatterij

# 1 	Opgeladen betekent dat in de batterij de maximale hoeveelheid chemische energie is opgeslagen.

# 2	Er vindt dan de omzetting van chemische energie in elektrische energie plaats.

# 3	De ontdekking dat titaniumdisulfide een zeer energierijke stof was.

# 4	Anode: Li    Li+ + e. Kathode: Li+ + TiS2 + e  Li-TiS2.

# 5	Bij stroomlevering treden de omgekeerde reacties op: : Li+ + e  Li  en

# Li-TiS2  Li+ + TiS2 + e.

# 6	TiS2 is een zout en bij de naamgeving van zouten gebruik je geen Griekse telwoorden. Het zou titanium(IV)sulfide moeten zijn.

# 7	Titaniumdisulfide heeft veel open ruimtes waarin zich lithiumionen kunnen ‘nestelen’ die na opname van een elektron lithiumatomen vormen.

# 8	Dan ontstaat een batterij met een tweemaal zo hoge spanning: 4V in plaats van 2V dus een hogere energiedichtheid. En ook lichter van massa want je gebruikt een materiaal met lagere dichtheid.

# 9	De barrière is een membraan die slechts selectief bepaalde ionen doorlaat, in dit geval positie geladen lithiumionen.

# 10	Het gevaar van de aanwezigheid van een lithiumelektrode die brandgevaar oplevert. Lithium is namelijk een zeer onedel metaal.

# 11	Goudenough: Al-Li(s)/Li+(solv)//Li+(solv)/Li-CoO(s).

# Yoshino: C-Li(s)/Li+(solv)//Li+(solv)/Li-CoO(s).

# 12	Goudenough: Anode: Al-Li   Al + Li+ + e. Kathode: Li+ + CoO + e  Li-CoO

# Yoshino: . Anode: C-Li   C + Li+ + e. Kathode: Li+ + CoO + e  Li-CoO

# 13	Bij opladen vinden de omgekeerde reacties plaats.

# Goudenough: Al + Li+ + e  Al-Li en Li-CoO  Li+ + CoO + e.

# Yoshino: : C + Li+ + e  C-Li en Li-CoO  Li+ + CoO + e.

# Betekenis intercallatie: In de chemie is intercalatie de omkeerbare opname of invoeging van een molecuul (of ion) in materialen met gelaagde structuren. Voorbeelden zijn onder andere te vinden in grafiet.