## proeffabriek produceert eerste liters brandstof

| Leerjaar NOVA | 4 havo, 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Beginstoffen-reactieproducten |
| Trefwoorden | Koolstofdioxide, water, groene stroom, waterstof, koolstofmono-oxide, synthesegas Fischer-Tropschproces, octadecaan |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, september 2019

PROEFFABRIEK PRODUCEERT EERSTE LITERS BRANDSTOF Onderzoekers van het Duitse P2X Kopernikus-project produceerden onlangs de eerste liters brandstof uit CO2 afkomstig uit lucht, water en groene stroom, zo meldt https://innovationorigins.com. In de proeffabriek op het terrein van het Karlsruhe Instituut voor Technologie (KIT) zijn voor het eerst alle vier de benodigde chemische processtappen gecombineerd tot één proces. In de eerste stap onttrekt de proeffabriek via een cyclisch proces CO2 aan de omgevingslucht. Bij de tweede stap worden CO2 en waterdamp tegelijkertijd elektrolytisch gesplitst. Als derde stap worden uit het synthesegas met behulp van het Fischer-Tropsch-proces lange ketens koolwaterstofmoleculen gevormd, die als basis voor brandstoffen worden gebruikt. De vierde stap optimaliseert de brandstofkwaliteit en het rendement. In theorie kan 60 procent van de gebruikte groene stroom als chemische energie opgeslagen worden in brandstof. Met name het modulaire karakter van het proces biedt volgens de onderzoekers grote mogelijkheden. Vanwege het lage risico bij opschaling is de drempel voor implementatie aanzienlijk lager dan bij een centrale, grootschalige chemische fabriek. Het proces kan decentraal worden geïnstalleerd op plaatsen waar zonne-, wind- of waterkracht beschikbaar is. De huidige proeffabriek kan ongeveer 10 liter brandstof per dag produceren. In de tweede fase van het P2X Kopernikus-project wordt binnenkort een fabriek ontwikkeld van 200 liter per dag. Daarna wordt een pre-industriële voorbeeldfabriek gebouwd met een productiecapaciteit van 1500 tot 2000 liter per dag.

# Onderzoekers van P2X Kopernikus-project produceerden de eerste liters brandstof uit koolstofdioxide en water. Hierbij werd gebruik gemaakt van groene stroom.

# 1	Wat wordt bedoeld met ‘groene stroom’?

# In stap 1 wordt koolstofdioxide aan de lucht onttrokken.

# 2	Licht toe dat afkoeling daarbij een mogelijke processtap kan zijn.

# De groene stroom wordt gebruikt om in stap 2 koolstofdioxide en waterdamp tegelijkertijd elektrolytisch ‘gesplitst’. Dit ‘splitsen’ houdt in dat koolstofdioxide en waterdamp omgezet worden in synthesegas, een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof.

# 3	Leg aan de hand van de formules van de vier genoemde stoffen uit dat er nog een andere stof gevormd moet zijn.

# 4	Laat zien welke stof er waarschijnlijk ook nog gevormd wordt.

# 5	Geef de reactievergelijking die tijdens de elektrolyse van koolstofdioxide plaatsvindt.

# 6	Geef ook de reactievergelijking die tijdens de elektrolyse van water plaatsvindt.

# In de derde stap worden uit het synthesegas lange koolwaterstofketens gevormd. Hierbij wordt het Fischer-Tropsch-proces toegepast.

# 7	Geef de reactievergelijking waarbij uit koolstofdioxide en waterstof lange koolwaterstofketens zoals octadecaanmoleculen, C8H18, ontstaan.

# Het proces kan decentraal worden geïnstalleerd op plaatsen waar zonne-, wind- of waterkracht beschikbaar is.

# 8	Leg uit hoe zonne-, wind- of waterkracht in het proces gebruikt worden.

# De huidige proefopstelling kan 10 L octadecaan produceren per dag. Uiteindelijk wil men een fabriek bouwen die tot maximaal 2000 L octadecaan per dag kan produceren.

# 9	Leg uit waarom men eerst een proeffabriek bouwt en dus niet direct een grote fabriek.

# 10	Bereken hoeveel kg koolstofdioxide en hoeveel kg waterdamp er dagelijks nodig zijn om de productie van 2000 L octadecaan te behalen. Gegeven: de dichtheid van octadecaan is 0,777 kg L1.

# 11	Leg uit of je met dit proces het versterkte broeikaseffect verlaagt.

# Proeffabriek produceert eerste liters brandstof

# 1 	Stroom die opgewekt wordt met behulp van duurzame processen, zoals bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie.

# 2	Koolstofdioxide heeft een veel hoger kookpunt (sublimatiepunt) dan stikstof en zuurstof en zal dus ook veel eerder vloeibaar (vast) worden. Het kan dan gescheiden worden van de rest.

# 3	Koolstofdioxide en waterdamp voor de reactie: CO2 en H2O.

# Koolstofmono-oxide en waterstof: CO en H2.

# Je kunt het nooit kloppend krijgen lettend op de O-atomen.

# 4	Er zal dus met die O-atomen het molecuul O2 gevormd worden.

# 5	2 CO2  2 CO + O2.

# 6	2 H2O  2 H2 + O2.

# 7	8 CO + 17 H2  C8H18 + 8 H2O.

# 8	Het zijn duurzame energiebronnen om er elektriciteit mee op te wekken die tijdens de elektrolyse nodig is.

# 9	De kleine fabrieken zijn bedoeld om uit te testen. Het bouwen van een fabriek kost veel geld. Door klein te beginnen zorg je ervoor dat de onkosten zo laag mogelijk blijven.

# 10	2000 L octadecaan heeft een massa van m = ×V = 0,777×2000 = 1554 kg octadecaan. Aantal kmol = 1554/114,224 = 13,6 kmol octadecaan. Volgens de reactievergelijkingen van vraag 5 en 7 heb je dan nodig 8×13,6 kmol CO2 en volgens reactievergelijkingen van vraag 6 en 7 dan 17×13,6 kmol water. In massa is dit 8×13,6×44,010 = 4,79·103 kg CO2  en 17×13,6×18,015 = 4,17·103 kg water.

# 11	Ja, want je maakt weer nieuwe brandstof van aanwezige koolstofdioxide in de lucht. Dus de hoeveelheid koolstof in de kringloop blijft hetzelfde.