## schone lucht

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Zwaveldioxide, stikstofdioxide, verzuring, ontzwaveling, zure regen, halfreactie, redox, blokschema, Clausproces, zwavel |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, september 2019

SCHONE LUCHT In de jaren tachtig was ‘zure regen’ een gevreesd milieuprobleem. Zwavel- en stikstofdioxiden regenden naar beneden en verzuurden meren en vennen. Vooral in Scandinavië ontstonden ‘dode vennen’, en er werd gewaarschuwd voor massale bossterfte in Europa door verzuring van de bodem. Vooral raffinaderijen en het verkeer zorgden voor zwaveldioxide-uitstoot. Om de zure regen aan te pakken, werd ontzwaveling van aardolie en aardgas verplicht, en kwamen er strenge limieten voor zwavel in benzine en diesel. De emissie van zwaveldioxiden is sinds 1980 in Nederland met 89 procent gedaald. Daarbij was molybdeen onmisbaar: het metaal vormt de kern van ontzwavelingskatalysatoren. Aardolie wordt bijvoorbeeld over een katalysator-bed met molybdeen geleid, dat de reactie tussen waterstof en zwavel versnelt. Het waterstofsulfide dat daarbij ontstaat wordt afgevangen en omgezet in elementair zwavel. Het ‘olieproduct’ is tegenwoordig de belangrijkste bron voor zwavel. De term zure regen is verdwenen, maar de bodemverzuring is niet geheel gestopt. Massale bossterfte bleef uit, maar zeker zomereiken hebben het moeilijk. Verzuring wordt nu gedomineerd door stikstofuitstoot in het verkeer en ammoniak uit de landbouw.

# In de jaren tachtig van de vorige eeuw was ‘zure regen’ een milieuprobleem. Belangrijke verzuurders waren stikstofoxiden en zwaveldioxide.

# 1	Laat in een reactievergelijking zien dat zwaveldioxide bij oplossen in water of in (vochtige) bodem voor verzuring zorgt.

# Als zure regen op kalkhoudende bodem terecht komt, treedt in eerste instantie nog geen verzuring op.

# 2	Leg uit dat verzuring van een kalkhoudende bodem in het begin nog niet optreedt.

# 3	Geef de reactievergelijking die optreedt als zwaveldioxide op kalkhoudende bodem neerslaat. Kalk is calciumcarbonaat.

# Verzuring van landbouwgronden en natuurgebieden treedt tegenwoordig nog steeds op, mede veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak.

# 4	Leg uit dat verzuring door ammoniak vreemd overkomt.

# Verzuring treedt op doordat bacteriën in de bodem ammoniak omzetten in een salpeterzuuroplossing.

# 5	Geef de halfreactie waarbij ammoniak in de bodem omgezet wordt in een

# salpeterzuuroplossing.

# Stikstofdioxide wordt na neerslag op de bodem door bacteriën ook omgezet in salpeterzuur.

# 6	Geef de halfreactie waarbij stikstofdioxide wordt omgezet in een salpeterzuuroplossing.

# Om te voorkomen dat zwaveldioxide ontstaat bij verbranding, werd ontzwaveling van aardolie en aardgas verplicht. Ontzwaveling van aardolie met behulp van waterstof verliep goed met behulp van een katalysator-bed met molybdeen.

# 7	Leg uit waarom de katalysator molybdeen in de vorm van een katalysator-bed gebruikt wordt.

# 8	Geef de reactievergelijking waarbij hexaanthiol, C6H13SH, op deze manier omgezet wordt in hexaan en waterstofsulfide.

# Het gevormde waterstofsulfide kan met behulp van wassen uit de afvalgassen verwijderd worden. Daarna kan het zwavel gewonnen worden via het Clausproces.

# Clausproces # Het Clausproces is de belangrijkste manier om zwavelhoudende componenten uit industriële afvalgassen te verwijderen. De zwavel wordt uiteindelijk als moleculair zwavel (S8) verkregen. Hoewel het proces al in 1883 ontdekt werd, is het nog steeds een veel toegepaste methode in de industrie. Zwavel speelt in de chemische industrie een belangrijke rol. Het overgrote deel van de 77 miljoen ton die in 2019 wereldwijd geproduceerd werd, werd via het Clausproces verkregen. Zwavel wordt vervolgens omgezet in zwavelzuur of toegepast in geneesmiddelen, cosmetica, kunstmest en gevulkaniseerd rubber. # Bron: Wikipedia

# Het Clausproces is een combinatie van twee reacties. Als eerste reageert waterstofsulfide met zuurstof tot zwaveldioxide en water.

# 9	Geef de reactievergelijking van deze reactie.

# 10	Laat via een energieberekening zien dat deze stap sterk exotherm is.

# In een tweede stap laat men het gevormde zwaveldioxide reageren met een overmaat aan waterstofsulfide waarbij moleculair zwavel en waterdamp ontstaan.

# 11	Geef de reactievergelijking van deze reactie. Gebruik voor zwavel de formule S.

# 12	Laat via een energieberekening zien of deze stap exotherm of endotherm is.

# In de eerste stap is controle van de hoeveelheid zuurstof belangrijk om in de tweede stap voldoende waterstofsulfide over te hebben.

# 13	Licht deze uitspraak toe.

# 14	Bereken de verhouding H2S : O2 waarbij alle H2S en alle gevormde SO2 volledig in zwavel worden omgezet.

# Na de tweede stap vindt afkoeling plaats waarbij het gevormde zwavel als een gele vaste stof neerslaat.

# 15	Leg uit tot welke temperatuur er gekoeld moet worden. Gebruik Binas.

# Het proces van afvalgassen tot moleculair zwavel kun je in een blokschema weergeven.

# 16	Teken het blokschema van afvalgassen tot moleculair zwavel.

# Schone lucht

# 1 	Zwaveldioxide reageert met water tot zwavelig zuur. Bij contact met water ontstaat dan H3O+. Reactievergelijking: SO2 + 2 H2O  H3O+ + HSO3.

# 2	Kalk is een base die het zuur neutraliseert.

# 3	SO2 + CaCO3  CaSO3 + CO2.

# 4	Ammoniak is een base.

# 5	NH3 + 3 H2O  . 9 H+ + NO3 + 8 e.

# 6	NO2 + H2O  2 H+ + NO3 + e.

# 7	Zo heb je een veel groter aanrakingsoppervlak tussen hexaanthiol en waterstof.

# 8	C6H13SH + H2  C6H14 + H2S.

# 9	2 H2S + 3 O2  2 SO2 + 2 H2O.

# 10	Reactie-energie = 2 × 2,97·105 + 2 × 2,42·105  ( 2 × 0,206·105) = 10,37·105 J. Dus een sterk exotherme reactie.

# 11	2 H2S + SO2  2 H2O +  3 S.

# 12	Reactie-energie = 2 × 2,42·105  ( 2 × 0,206·105 2,97·105) = 1,46·105 J. Dus een exotherme reactie.

# 13	Als je teveel zuurstof toevoegt heb je voor de tweede stap onvoldoende H2S over om volledig met de in de eerste stap gevormde SO2 te reageren.

# 14	Ga uit van 100 mol H2S. Hiervan wordt X mol omgezet in X mol SO2. Hiervoor is nodig 1,5×X mol O2. Er blijft over (100  X) mol H2S. In de tweede stap reageert X mol SO2 met 2X mol H2S. Er valt af te leiden dat (100  X) mol H2S = 2X mol H2S, dus X = 100/3 = 33,3. Voeg dus samen 100 mol H2S en 66,7 mol O2. In een molverhouding uitgedrukt wordt dit H2S : O2 = 100 : 66,7 = 3 : 2.

# 15	De zwavel moet als vaste stof gevormd worden, dus afkoelen tot onder het smeltpunt van zwavel, 388 K.

# 16