## repsol zet CO2 in als grondstof voor brandstoffen

| Leerjaar | 4 havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Repsol, duurzaam, elektrolyse, waterstof, koolstofdioxide, biobrandstof, groene waterstof |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Petrochem, 17 juni 2020

# Repsol zet CO2 in als grondstof voor brandstoffen Het Spaanse Repsol investeert zestig miljoen euro in een fabriek die kortgezegd CO2 en water gaat omzetten in brandstoffen. Deze zijn vervolgens geschikt voor gebruik in auto’s, vliegtuigen, vrachtwagens en andere machines. De installatie komt in de haven van Bilbao te staan en moet binnen vier jaar operationeel zijn. De nabijgelegen Petronor-raffinaderij gaat CO2 afvangen, een van de grondstoffen van de fabriek. Water, de tweede grondstof, wordt met hernieuwbare energie gesplitst zodat groene waterstof beschikbaar komt voor het productieproces. In eerste instantie krijgt de installatie een capaciteit van vijftig vaten synthetische brandstof per dag. Afhankelijk van de resultaten is deze capaciteit in een later stadium schaalbaar. De conceptuele engineering begint dit jaar. ### Gas uit afval Repsol steekt daarnaast twintig miljoen euro in een installatie voor de productie van gas uit stedelijk afval. Ook hiervoor heeft Repsol de haven van Bilbao op het oog. Het geproduceerde gas gaat naar het productieproces van de Petronor-raffinaderij. In een eerste fase gaat de pyrolyse-installatie ongeveer tienduizend ton stedelijk afval per jaar verwerken. De capaciteit kan dan in een later stadium naar ongeveer honderdduizend ton per jaar. Dat komt volgens Repsol overeenkomt met al het stedelijk afval uit de omgeving.

# Repsol gaat een fabriek bouwen waar koolstofdioxide en water omgezet worden in een duurzame brandstof.

# 1	Leg uit wat je onder duurzame brandstof verstaat.

# De brandstof, bijvoorbeeld methaan, wordt gevormd uit groene waterstof en koolstofdioxide waarbij naast methaan ook water ontstaat.

# 2	Geef de reactievergelijking die daarbij opgetreden is.

# 3	Leg aan de hand van een berekening uit of het maken van de brandstof methaan een exotherm of endotherm proces is. Ga ervan uit dat er waterdamp ontstaat.

# De groene waterstof die gebruikt wordt, is via elektrolyse gevormd.

# 4	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

# 5	Leg zonder berekening uit dat de elektrolyse van water een endotherm proces is.

# 6	Leg uit wat de aanduiding ‘groene’ in ‘groene waterstof’  betekent.

# De gebruikte koolstofdioxide is afkomstig van de nabijgelegen Petronor-raffinaderij.

# 7	Leg uit waarom men steeds vaker de uit fossiele brandstoffen gevormde koolstofdioxide gaat afvangen.

# 8	Leg uit waardoor er koolstofdioxide ontstaat bij de gefractioneerde destillatie van ruwe aardolie.

# Het artikel geeft aan dat in de toekomst het stedelijk afval voor gas kan zorgen dat gebruikt wordt bij de raffinage van ruwe aardolie. Het gas is methaan en ontstaat bij de pyrolyse van stedelijk afval.

# 9	Leg aan de hand van de formule van methaan uit dat het gevormd kan worden uit stedelijk afval.

# 10	Leg uit dat stedelijk afval bij de vorming van methaan zowel grondstof als brandstof is.

# Het gehele proces kan via een blokschema weergegeven worden.

# 11	Geef het gehele proces via een blokschema weer.

# In de tekening in het artikel wordt gesproken over een andere  brandstof dan methaan, namelijk over benzine en kerosine voor auto’s en vliegtuigen.

# 12	Geef de reactievergelijking waarbij uit koolstofdioxide en water benzine met formule C7H16 ontstaat.

# 13	Geef ook de reactievergelijking waarbij er kerosine met formule C12H26 ontstaat.

# 14	Laat door berekening zien in welke molverhouding koolstofdioxide en waterstof gemengd moeten worden om benzine of kerosine te vormen.

# 15	Leg uit dat de berekende molverhoudingen geen voorkeur geven voor de bereiding van benzine of kerosine.

# 16	Leg uit hoe er toch reactiespecifiek benzine of kerosine gemaakt kan worden.

Repsol zet CO2 in als grondstof voor brandstoffen

# 1	Duurzaam betekent dat een dergelijke stof op korte termijn door de natuur weer gemaakt kan worden.

# 2	CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O.

# 3	Reactiewarmte  E = Evorming CH4 + 2× Evorming H2O – Evorming CO2 = -0,75·105 + 2× -2,42·105 + 3,935·105 = - 1,66·105 J. Het is dus een exotherme reactie.

# 4	2 H2O  2 H2 + O2.

# 5	Je hebt elektrische energie nodig om dit proces te laten verlopen.

# 6	Groene betekent dat de waterstof met behulp van duurzame elektriciteit, dus uit duurzame bronnen geproduceerd is (zonne-energie of windenergie).

# 7	Men houdt koolstofdioxide verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde met als gevolg stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

# 8	De aardolie moet verwarmd worden. De warmte ontstaat bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas. Bij dat proces ontstaat koolstofdioxide.

# 9	Methaan bevat C- en H-atomen. In huishoudelijk afval kom je heel stoffen tegen die ook C- en H-atomen bevatten.

# 10	De grondstof huishoudelijk afval levert via pyrolyse, een endotherm proces, de brandstof methaan. Hiertoe verbrandt men een ander gedeelte van het huishoudelijk afval, een exotherm proces.

# 11

# 12	7 CO2 + 22 H2  C7H16 + 14 H2O.

# 13	12 CO2 + 37 H2  C12H26 + 24 H2O.

# 14	Bij een molverhouding CO2 : H2 = 7 : 22 = 1 : 3,14 ontstaat voornamelijk benzine

# Bij een molverhouding CO2 : H2 = 12 : 37 = 1 : 3,08 ontstaat voornamelijk kerosine

# 15	De molverhouding is vrijwel identiek dus daaruit kan niet de voorkeur voor of benzine, of kerosine uit afgeleid worden.

# 16	Voor een reactiespecifieke vorming zal men gebruik maken van een specifieke katalysator die of alleen benzine of alleen kerosine laat vormen.

# Of: na afloop scheiding in twee fracties: benzinefractie en kerosinefractie.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen uitleggen wat duurzaam betekent |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet de reactiewarmte kunnen berekenen |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen uitleggen wat de term groen in groene energie aangeeft |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een blokschema kunnen maken |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet met behulp van de molverhouding de chemische hoeveelheden bij reacties kunnen berekenen |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 16 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen aangeven van welke factoren de reactiesnelheid afhankelijk is |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)