## duurzame kerosine

| Leerjaar | 5havo 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Kerosine, duurzaam, syngas, KEROGREEN, Fischer-Tropschreactie, biokerosine, biomassa |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Kennislink, 23 juni 2020

# Duurzame kerosine Duurzame brandstoffen voor vliegtuigen komen eraan. Onderzoekers werken hard aan synthetische varianten en biokerosine uit afvalstromen. Deze brandstoffen lijken ook vrij makkelijk in te voeren, alleen produceren we nog lang niet genoeg. Staan te springen Op de korte termijn moet de impact dus komen van oplossingen, zoals biobrandstoffen, die je in principe in de huidige motoren kunt gebruiken. Kerosine bestaat uit langgerekte ketens van zo’n tien tot twaalf koolstofatomen met waterstof eraan. Onderzoekers van het Europese KEROGREEN-project proberen deze structuren na te maken. “Onze synthetische kerosine bestaat in feite gewoon uit dezelfde ketens als kerosine uit olie”, vertelt Adelbert Goede, projectleider van KEROGREEN bij DIFFER. “Het is alleen schoner, en bevat geen zwavel of aromatische verbindingen die voor roetvorming zorgen.” Oud en nieuw Voor deze productie combineren Goede en zijn collega’s oude en nieuwe processen. “We weten dat je kerosine kunt maken met syngas, een mengsel van koolstofmonoxide en waterstof, door middel van de zogenoemde Fischer-Tropsch reactie”, vertelt Goede. “Maar dit proces is niet groen als je het syngas niet op een duurzame manier maakt. Wij willen dit doen door CO2 uit bijvoorbeeld rookgassen van verbrandingsinstallaties te halen en te splitsen met behulp van plasma. Dat combineren we met duurzame waterstof, en op deze manier sluiten we de kring.” Biomassa Andere onderzoekers kijken meer naar de mogelijkheden van zogenaamde biokerosine. Deze kerosine maken ze uit biomassa. Zo opent het Nederlandse bedrijf SkyNRG in 2022 een fabriek in Delfzijl, waar ze oud frituurvet gaan omzetten in biokerosine. Deze biokerosine moet 85 procent van de CO2-uitstoot gaan besparen. Bovendien bevatten deze brandstoffen ook minder zwavel en aromatische verbindingen die voor roet zorgen. Je kunt deze duurzame brandstoffen ook mengen met fossiele kerosine, vertelt Van der Sman, adviseur duurzame luchtvaart bij NLR.. Drie keer zo duur De productie van biokerosine en synthetische kerosine loopt dus nog niet echt hard. Wat houdt de opschaling tegen? “Vooral de kosten”, zegt Van der Sman. “Biokerosine is al snel twee tot drie keer duurder dan fossiele kerosine, en voor synthetische kerosine betaal je al snel drie tot zes keer zo veel.

Het artikel gaat over vervangen van de huidige kerosine door duurzame kerosine. Kerosine is een fractie die ontstaat bij de gefractioneerde destillatie van aardolie.

1	Geef een beschrijving van de deeltjes die in de fractie kerosine voorkomen.

2	Geef de vergelijking van de reactie die plaatsvindt als bijvoorbeeld decaan volledig verbrand wordt.

3	Leg uit dat de kerosine van de aardoliefractie geen duurzame brandstof is.

Fossiele brandstoffen, dus ook fossiele kerosine,  raken een keer op. In het artikel worden mogelijke vervangers voor fossiele kerosine genoemd.

4	Welke alternatieven worden genoemd?

Synthetische kerosine heeft voor- en nadelen vergeleken met fossiele kerosine.

5	Welke voor- en nadelen worden er in het artikel genoemd?

Men wil voor de productie van synthetische kerosine als basis grondstoffen water en koolstofdioxide uit rookgassen gaan gebruiken. Koolstofdioxide kan men met behulp van groene waterstof omzetten in syngas en daarna omzetten in synthetische kerosine.

6	Wat geeft de term ‘groene’ in ‘groene waterstof’ aan?

7	Leg uit hoe je groene waterstof kunt produceren.

8	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de vorming van groene waterstof.

Het Fischer-Tropschproces wordt genoemd als mogelijk proces om synthetische kerosine te produceren. Dit proces gebruikt syngas, een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof. Syngas kan gevormd worden bij de reactie tussen koolstofdioxide en waterstof.

9	Geef de reactievergelijking van de vorming van syngas.

10	Geef ook de reactie waarbij uit syngas het koolwaterstof decaan gevormd wordt.

11	Leg uit hoeveel mol waterstof en hoeveel mol koolstofdioxide je nodig hebt om 1 mol decaan te produceren.

De vraag is of de aldus gevormde synthetische kerosine een duurzame brandstof is.

12	Geef je beargumenteerde mening of je synthetische kerosine een duurzame brandstof mag noemen.

Kerosineachtige stoffen kunnen ook gevormd worden uit het afvalproduct frituurvet. Frituurvet bevat triglyceriden van glycerol, bijvoorbeeld glyceroltristearaat.

13	Geef de hydrolyse van glyceroltristearaat in een vergelijking met structuurformules weer waarbij glycerol en stearinezuur ontstaan.

14	Leg op microniveau uit dat het gevormde stearinezuur goed mengbaar is met fossiele kerosine.

De gevormde vetzuren leveren een brandstof op die biokerosine als naam gekregen heeft.

15	Leg uit dat de naam biokerosine de lading niet helemaal dekt.

16	Leg uit dat bijmengen van fossiele kerosine met biokerosine een verduurzaming oplevert.

Synthetische kerosine en biokerosine zijn twee alternatieven voor fossiele kerosine.

17	Geef je beargumenteerde mening welke van de twee alternatieven je voorkeur heeft.

Opschaling van de proefprojecten zit er voorlopig nog niet in.

18	Welke factor speelt daarbij de belangrijkste rol? Licht je antwoord toe.

Duurzame kerosine

# 1	Koolwaterstoffen met een lengte van 10 tot 12 C-atomen per molecuul.

# 2	2 C10H22 + 31 O2  20 CO2 + 22 H2O.

# 3	De fossiele kerosine raakt een keer op want aardolie is een fossiele grondstof die op korte termijn niet bijgemaakt wordt.

# 4	Synthetische kerosine gemaakt uit syngas en biokerosine, gemaakt uit oud frituurvet.

# 5	Voordelen: geen hinderlijke bijproducten zoals zwaveldioxide en ook geen roet. Nadelen: veel duurder dan fossiele kerosine en er kan onvoldoende van geproduceerd worden.

# 6	De term ‘groene’ geeft aan dat het op duurzame wijze gevormd is.

# 7	Waterstof die met behulp van duurzame elektriciteit gevormd is door elektrolyse van water.

# 8	2 H2O  2 H2 + O2.

# 9	CO2 + H2  CO + H2O.

# 10	10 CO + 21 H2  C10H22 + 10 H2O.

# 11	Bj de vorming van 1 mol koolstofmono-oxide heb je 1 mol waterstof nodig. Bij de vorming van 1 mol decaan heb je 10 mol CO en 21 mol H2 nodig. 10 mol CO is gevormd uit 10 mol H2. Dus totaal nodig voor de productie van 1 mol decaan 10 mol CO en 31 mol H2.

# 12	Beargumenteerde eigen mening van de leerling.

# Bijvoorbeeld: Ja, want er wordt groene waterstof gebruikt en men onttrekt koolstofdioxide aan rookgassen.

# Nee, want uiteindelijk komt de koolstofdioxide toch weer vrij bij verbranding van kerosine. De gebruikte koolstofdioxide is niet duurzaam.

# 13

# 14	Stearinezuurmoleculen hebben net als de moleculen in fossiele kerosine lange koolstofketens die onderling vanderwaalsbindingen vormen.

# 15	Kerosine betekent koolwaterstofverbindingen met 10 tot 12 C-atomen terwijl biokerosine koolstofverbindingen bevat met 17-18 C-atomen en bovendien nog enkele O-atomen.

# 16	Biokerosine is een duurzame brandstof want kan op korte termijn weer bijgemaakt worden.

# 17	Beargumenteerde eigen mening van de leerling.

# Bijvoorbeeld: mijn voorkeur gaat uit naar biokerosine want die gebruikt grondstoffen die biologisch van aard zijn, zoals glycerol en stearinezuur.

# Of: mijn voorkeur gaat uit naar synthetische kerosine want

# 18	De kostprijs: voor biokerosine is twee tot drie keer zo duur als fossiele kerosine en de kostprijs voor synthetische kerosine is drie tot zes keer zo duur.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # T | # 5H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een beargumenteerde mening geven |
| # 13 | # T | # 5H # 6V | # De leerling moet de hydrolysereactie van een vet/olie kunnen weergeven in structuurformules |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen aangeven waar de sterkte van de vanderwaalsbinding van afhangt |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 16 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 17 | # T | # 5H # 5V | # De leerling moet een beargumenteerde mening geven |
| # 18 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)