## Nieuw waterstoftransportsysteem

| Leerjaar | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Waterstof, groene brandstof, elektrolyzer elektrolyse, waterkracht, |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Waterstof Magazine, 23 juni 2020

# Hydrospider lanceert nieuw waterstof-transportsysteem in Zwitserland Ter voorbereiding op de uitrol van meer dan 1600 vrachtauto’s op waterstof wordt in Zwitserland volop gewerkt aan de tankinfrastructuur. Lichtensteiger: “Momenteel is er één tankstation operationeel en zijn er zes in aanbouw. Tankstations die een contract tekenen met Hydrospider krijgen de waterstof in een kleine zeecontainer geleverd. Hierin zijn negen drukflessen horizontaal opgeslagen. De waterstof in de flessen wordt getransporteerd onder 350 bar. In een volle container zit 350 kg waterstof.” Bij de waterstoffabriek in Niedergösgen heeft Hydrospider vier opstelplaatsen voor containers beschikbaar. De elektrolyser van 2 MW kan twee tot drie wisselcontainers per dag vullen. De groene stroom voor de waterstofproductie wordt opgewekt door de naastgelegen rivier. De fabriek zal jaarlijks ongeveer 300 ton waterstof produceren, wat neerkomt op een jaarlijks verbruik van 40 tot 50 vrachtwagens of ongeveer 1700 personenauto's. Hydrospider is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van groene waterstof bij alle H2 tankstations waar de vrachtwagens van Hyundai Hydrogen Mobility in de toekomst gaan tanken. Uit vooronderzoek blijkt dat het transport via 20-voets containers op technisch en economisch vlak de meeste voordelen biedt. Met grotere containers wordt te veel beslag gelegd op de vaak beperkte ruimte bij de tankstations. Een klein smetje in het distributieproces is het gebruik van vrachtauto’s op fossiele brandstoffen. Woordvoerder Lichtensteiger van Hydrospider is zich hiervan bewust. “Er is momenteel geen ADR-goedgekeurde e-truck beschikbaar voor ons waterstoftransportsysteem. Niet met batterijen en niet op waterstof. Daarom heeft Hydrospider de CO2 voor het gehele transporttraject gecompenseerd via myclimate. Maar ook onze organisatie wil de stap naar CO2-vrij transport graag maken.”

De waterstof die gebruikt gaat worden, ontstaat door elektrolyse van water. De elektrische stroom die daarvoor gebruikt wordt is door waterkracht opgewekt.

1	Geef de reactievergelijking die bij elektrolyse van water optreedt.

2	Leg uit dat de aldus gevormde waterstof als groene waterstof betiteld kan worden.

De geproduceerde waterstof zal toegepast gaan worden als brandstof voor vrachtwagens.

3	Geef de reactíevergelijking die optreedt bij verbranding van waterstof.

4	Laat door berekening zien of een elektrolyzer met een vermogen van 2 MW de genoemde hoeveelheid waterstof kan leveren. Gegeven: 1 W = 1 J s.

5	Beschrijf de energieomzettingen die plaatsvinden vanaf het water in de rivier tot een rijdende vrachtwagen met waterstof als brandstof.

Waterstof kan direct in een motor van een vrachtwagen verbrand worden maar kan ook in een brandstofcel als brandstof gebruikt worden.

6	Wat is het verschil tussen beide verbrandingen in het  totaalplaatje van energieomzettingen zoals beschreven in vraag 5?

De geproduceerde waterstof wordt in cilinders opgeslagen. Deze cilinders liggen horizontaal in containers. Een container kan maximaal 350 kg waterstof bevatten bij een druk van 350 bar. In elke container zijn negen cilinders aanwezig.

7	Leg uit waarom waterstof onder zo’n hoge druk wordt opgeslagen?

8	Bereken het volume van zo’n cilinder.

De jaarlijkse productie van groene waterstof is bij lange na niet voldoende om uiteindelijk zo’n 1600 vrachtwagens jaarlijks van voldoende brandstof te voorzien.

9	Bereken hoeveel fabrieken  met een vermogen van 2 MW nodig. zijn om aan de toekomstige jaarlijkse vraag van 1600 vrachtwagens te voldoen.

Een klein smetje is het gebruik van vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen.

10	Waarom wordt dat gezien als een smetje?

Jaarlijks zou er in de nieuwe fabriek zo’n 300 ton waterstof geproduceerd kunnen worden.

11	Laat door berekening zien of een waterstoffabriek met een vermogen van 2 MW die jaarlijkse 300 ton waterstof kan leveren.

Nieuw waterstoftransportsysteem

# 1	2 H2O  2 H2 + O2.

# 2	De elektrische energie die gebruikt wordt is op een duurzame wijze geproduceerd in een waterkrachtinstallatie.

# 3	2 H2 + O2  2 H2O.

# 4	2 MW = 2·106 J s1, dus per dag dan 3600×24×2·106 J = 1,7·1011 J. Voor de productie van 1 mol waterstof is 1 mol water nodig. De vormingswarmte van water is de verbrandingswarmte van waterstof. De vormingswarmte van water is 2.86·105 J/mol.

# Dus er wordt maximaal 1,7·1011/2,86·105 = 6,0·105 mol waterstof gevormd.

# 6,0·105 mol H2 = 6,0·105×2,016 = 1,2·106 g H2 = 1.2·103 kg.

# De elektrolyzer zou per dag twee tot drie containers kunnen vullen, dus zou per dag 2×350 = 700 kg tot 3×350 = 1050 kg waterstof moeten produceren.

# Conclusie: er kan aan de vraag voldoen want er kan maximaal 1200 kg geproduceerd worden.

# 5	Bewegingsenergie wordt omgezet in elektrische energie, elektrische energie wordt omgezet in chemische energie, chemische energie wordt omgezet in bewegingsenergie.

# 6	Bíj een waterstofmotor wordt chemische energie omgezet in bewegingsenergie, bij een brandstofcel wordt chemische energie eerst omgezet in elektrische energie en daarna pas in bewegingsenergie.

# 7	Dan neemt de waterstof veel minder volume in zodat het goed vervoerd kan worden.

# 8	Negen cilinders bevatten 350 kg waterstof, dus per cilinder dan 350/9 = 39 kg waterstof = 39000/2,016 = 1,9·104 mol. Invullen in de algemene gaswet p·V = n·R·T met p = 350·105 Pa, R = 8,31 J mol1 K1 en K = 298 K levert: 350·105×V = 1,9·104×8,31×298. Dus V = 4,8·107/350·105 = 1,4 m3.

# 9	De nieuwe fabriek produceert jaarlijks 300 ton waterstof, goed voor 40 tot 50 vrachtwagens. Voor 1600 vrachtwagens heb je dan 1600/50 = 32 fabrieken nodig.

# 10	Vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen stoten CO2 uit waardoor het gehalte in de atmosfeer toeneemt. Dit zorgt voor stijgende zeespiegel en extremere weeromstandigheden.

# 11	Per dag zou de nieuwe fabriek zo’n 1200 kg waterstof kunnen produceren dus dan per jaar 365×1200 = 4,4·105 kg = 4,4·102 ton.

# Conclusie: ja, is mogelijk.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 2 | # T | # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 3 | # T | # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 4 | # T | # 4V | # De leerling moet een complexe berekening kunnen uitvoeren |
| # 5 | # T | # 4V | # De leerling moet energieomzettingen kunnen aangeven |
| # 6 | # T | # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 7 | # B | # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 8 | # T | # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # B | # 4V | # De leerling moet met verhoudingen kunnen rekenen |
| # 10 | # T | # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 11 | # B | # 4V | # De leerling moet informatiekunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)