## waterstof bevrijdt koolstofdioxide

| Leerjaar | 5havo 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Zuurbase reacties |
| Trefwoorden | Rookgassen, koolstofdioxide, methaanamine, ethanolamine, waterstof, elektrolyse, blokschema, waterstof, milieu |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# C2W, 23 juni 2020

# Waterstof bevrijdt koolstofdioxide Met een simpele procestechnische ingreep kost de terugwinning van CO2 uit rookgassen veel minder energie. Mits je die CO2 daarna direct gebruikt als grondstof voor chemicaliën, blijkt uit een Japanse publicatie. Die terugwinning gaat traditioneel met monoethanolamine, dat CO2 bindt. Figuur 1 CO2-verwijdering nieuwe stijl Je werkt met twee kolommen die periodiek van rol wisselen. Terwijl het amine in de ene kolom bij lage temperatuur CO2 absorbeert, verwarm je de andere tot ruim 100 ºC. Het evenwicht van de reactie verschuift dan, en de CO2 komt weer los. Wil je ooit weer koolwaterstoffen maken van die CO2, zul je sowieso waterstof moeten toevoegen die je apart genereert door water te splitsen met groene stroom. En de suggestie van wetenschapper Machida van de universiteit van Nagoya is nu om H2 niet te injecteren in de reactor waar CO2 daadwerkelijk wordt omgezet, maar onderin de amine-kolom die op dat moment wordt geregenereerd. Zo verlaag je daar de partiële CO2-dampspanning, waardoor de desorptie makkelijker verloopt en je bij lagere temperatuur kunt werken. Met vier H2’s op één CO2, de ideale verhouding om methaan (en water) te maken, kom je uit op 85 ºC. Het kan nog lager door een andere wijziging, waarbij je de monoethanolamine-oplossing vervangt door een phase-change solvent dat een aparte vloeistoffase vormt zodra ze verzadigd is met CO2. Alleen die CO2-rijke fase regenereer je, het achtergebleven CO2-arme solvent gaat zo terug de kolom in. Als je dit combineert met de vervroegde H2-inspuiting, kun je volgens Machida terug naar ongeveer 60 ºC. Zo zou je uitkomen op een energieverbruik van minder dan 1 GJ per ton CO2, terwijl je nu nog op minstens 3 GJ per ton moet rekenen. Figuur 2 phase-change solvent

Traditioneel wordt de CO2 uit de rookgassen verwijderd door absorptie in monoethanolamine. De naam monoethanolamine is niet de juiste systematische naam.

1	Geef de structuurformule en systematische naam voor monoethanolamine waarbij de aminogroep niet aan hetzelfde C-atoom zit als de hydroxylgroep.

2	Geef de vergelijking van de evenwichtsreactie die optreedt als koolzuur absorbeert in monoethanolamine in structuurfromules weer.

Bij verwarming van de monoethanolamine-oplossing komt het CO2 weer vrij.

3	Leg uit of de reactie van binding van CO2 aan monoethanolamine exotherm of endotherm is.

Het nieuwe proces houdt in dat waterstof geïnjecteerd wordt onderin de monoethanolamine-oplossing waardoor de desorptie makkelijker verloopt. Bij een ideale verhouding van vier H2 ten opzichte van één CO2 ontstaat methaan.

4	Geef de vergelijking van de optredende reactie tussen waterstof en koolstofdioxide waarbij methaan ontstaat.

De waterstof die hierbij nodig is wordt via elektrolyse gevormd.

5	Geef de vergelijking van de elektrolyse in een reactie weer.

6	Leg uit wat met de aanduiding ‘groene stroom’  bedoeld wordt.

Een andere mogelijke aanpassing is door gebruik te maken van een phase-change solvent.

Het gebruikte oplosmiddel is daarbij een mengsel van methaanamine en water.

7	Geef de vergelijking van de evenwichtsreactie tussen koolstofdioxide en methaanamine in structuurformules weer.

8	Leg uit wat voor type reactie er opgetreden is als koolstofdioxide geleid wordt door een methaanamineoplossing.

9	Leg uit dat verwarming van de CO2-rijke oplossing nodig is om het koolstofdioxide zuiver in handen te krijgen.

Het gehele proces van rookgassen via phase-change solvent tot methaan kun je in een blokschema weergeven. In de bijlage is een onvolledig blokschema gegeven.

10	Vul het onvolledige blokschema van het proces van rookgassen via winning van CO2 met behulp van een phase-change solvent tot productie van methaan.

De aanpassingen aan het proces zou ook nog eens energiegunstiger zijn..

11	Leg uit dat er minder energie nodig is als de vernieuwingen aan het proces toegepast worden.

12	Laat aan de hand van een berekening zien uit of de genoemde energiereductie een factor 3 bedraagt.

Bijlage

Onvolledig blokschema behorende bij vraag 10

10

Waterstof bevrijdt koolstofdioxide

# 1	Juiste naam is 2-aminoethanol.

# 2

# 3	Bij verwarming verschuift een evenwicht naar de endotherme kant, dus het weer vrijmaken van koolstofdioxide is de endotherme reactie.

# Opmerking: ook de afnemende oplosbaarheid van het gas koolstofdioxide bij temperatuursverhoging speelt een rol.

# 4	CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O.

# 5	2 H2O  2 H2 + O2.

# 6	Groen omdat het op duurzame wijze opgewekt is.

# 7

# 8	Een zuurbasereactie want er is overdracht van H+-ionen.

# 9	De twee oplossingen vormen elk een eigen vloeistoflaag die van elkaar gescheiden kunnen worden. Bij verwarmen verschuift het evenwicht naar links waarbij de koolstofdioxide vrijkomt, ook al omdat de oplosbaarheid van een gas afneemt bij stijging van de temperatuur.

# 10

# 11	Je hoeft dan minder hard te verwarmen: van 100 °C in de oude situatie, naar 85 °C in de nieuwe situatie, naar 60°C in de twee fasen reiniging.

# 12	In de oude situatie moet je verwarmen tot 100 °C, uitgaande van een begíntemperatuur van 20 °C. Dus T = 80 °C = 80 K.

# Bij het tweelagenproces hoef je slechts tot 60 °C te verwarmen, dus T = 40 °C = 40 K. Bij eenzelfde massa en soortelijke warmte zou de hoeveelheid energie met een factor 2 afnemen, niet met een factor 3.

# Ter aanvulling een tweetal figuren

# Bron: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acssuschemeng.0c02459

# Bron: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b02356

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet uit de systematische naam van een koolstofverbinding de structuurformule afleiden |
| # 2 | # T | # 5H # 5V | # De leerling moet een zuur-basereactie kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen verklaren hoe de ligging van het evenwicht verandert bij temperatuursveranderingen |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 7 | # T | # 5H # 5V | # De leerling moet een zuur-basereactie kunnen opstellen |
| # 8 | # B | # 5H # 5V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen verklaren hoe de ligging van het evenwicht verandert bij temperatuursveranderingen |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een blokschema kunnen tekenen |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)