## waterstof langs de waterweg

| Leerjaar | 4 havo; 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, grijze waterstof, blauwe waterstof, groene waterstof, chemische indsutrie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Shell Venster, juli 2020

Waterstof langs de Waterweg Op het nieuwe land van de Tweede Maasvlakte komt de kraamkamer van de industriële activiteiten in de Rotterdamse haven. Daar, waar de elektriciteit van windmolens op zee aan land komt, gaan waterstof-fabrieken gebouwd worden. Shell bouwt mee aan die toekomst. De grote hoeveelheden stroom die nieuwe windparken op zee opwekken, zijn te gebruiken voor het maken van zogeheten groene waterstof. Dat gebeurt in waterstof-fabrieken, ook wel elektrolyzers genoemd. Deze installaties splitsen met behulp van elektriciteit water (H2O) in zuurstof (O2) en waterstof (H2). Die waterstof kan vervolgens dienen als energiedrager en als grondstof. Wat daarmee ontstaat is een keten zonder koolstof en dus een keten zonder CO2. KOPLOPER IN EUROPA ”Shell bouwt graag mee aan die overgang naar schonere energie”, zo geeft Shell–manager Ruben van Grinsven aan. Het is de bedoeling dat er een waterstoffabriek wordt gebouwd met een vermogen van rond de 200 MegaWatt (MW). Daarmee kan de fabriek naar verwachting dagelijks tussen 50.000 tot 60.000 kg groene waterstof produceren, waarmee in principe iedere dag 2.300 vrachtwagens van waterstof zijn te voorzien. De installatie is op dat moment koploper in Europa. Shell’er Van Grinsven: “We kunnen waterstof leveren aan de raffinaderij in Pernis. Die Shell-locatie is een grote producent en gebruiker van waterstof en de nieuwe elektrolyzer op de Maasvlakte kan daar een deel van gaan leveren.” Maar wat nou als Shell geen nieuwe windparken op zee kan gaan bouwen? “Dan is er geen man overboord”, zegt Van Grinsven. “Dan moeten we die duurzame elektriciteit op een andere manier zien in te kopen. NIET ELEKTRIFICEREN “Waterstof is voor de industrie zowel een grondstof als een energiebron”, zegt Van Dooren, directeur van New Bus ness Development.. “Bovendien kan je waterstof gebruiken als een vloeibare batterij waarin je duurzame energie opslaat.”. Niemand kent precies de toekomst, maar vast staat dat waterstof in combinatie met wind op zee en sleutelrol zal spelen. Voor veel bedrijven in de Botlek is de beschikbaarheid van waterstof trouwens noodzaak, weet Van Dooren. “Nogal wat processen in de zware industrie laten zich niet elektrificeren”, legt hij uit. “De gewenste temperaturen voor de industriële processen liggen simpelweg te hoog. Waterstof fungeert dan als vervanger van aardgas.” Hij verwacht dat de totale waterstofstroom door de Rotterdamse haven in 2050 op 20 Megaton per jaar zal liggen, dat is 5.000 keer meer dan er nu aan waterstof door de haven van de Maasstad gaat

Elektrolyzers splitsen water in waterstof en zuurstof.

1	Wat voor type reactie treedt er daarbij op?

2	Geef de vergelijking van de optredende reactie in de elektrolyzer.

De gevormde waterstof kan dienen als grondstof en als brandstof.

3	Geef de vergelijking van de reactie waarbij waterstof als brandstof dient.

4	Leg uit of de brandstof waterstof een energiebron of een energiedrager is.

De elektrolyzers gebruiken gedemineraliseerd water dat al door een fabriek in de Botlek gemaakt wordt.

5	Wat versta je onder gedemineraliseerd water?

6	Leg uit welke bewerking gedemineraliseerd water nog moet ondergaan alvorens het in een elektrolyzer gebruikt kan worden.

De fabriek die Shell gaat bouwen krijgt een vermogen van 200 MW.

7	Bereken hoeveel kg waterstof de fabriek maximaal per dag kan produceren. Gegeven: 1 W = 1 J s1; stookwarmte H2: zie Binas tabel 28B.

De verwachte waterstofstroom in de Rotterdamse haven in 2050 wordt geschat op 20 Megaton per jaar.

8	Bereken het aantal fabrieken met een vermogen van 200 MW dat daarvoor nodig is.

Grijs, blauw, groen De ene waterstof is de andere niet. Op dit moment wint de industrie de meeste waterstof uit aardgas of kolen. Waterstof is op zichzelf een schone energiedrager, maar omdat er in dit geval bij de productie CO2 vrijkomt in de atmosfeer, kreeg dit de naam ‘grijze waterstof’. Ook voor zogeheten ‘blauwe waterstof’ zijn aardgas of kolen de grondstof. Maar de CO2 die bij de productie vrijkomt, gaat voor het overgrote deel via afvang in lege gasvelden op zee. Hiermee is blauwe waterstof CO2-neutraal. Energie uit duurzame bronnen, zoals en zonne- en windenergie, is de basis voor ’groene waterstof’. Elektrolyse zet water (H2O) onder stroom, waardoor de moleculen gaan splitsen. Daardoor ontstaan zuurstof (O2) en waterstofgas (H2). Groene waterstof is de meest duurzame vorm van waterstof. Bron: Shell Venster

De ene waterstof is de andere niet.

9	Leg uit wat met de aanduiding grijze, blauwe en groene waterstof bedoeld wordt.

10	Waarom is het van belang om blauwe in plaats van grijze waterstof en groene in plaats van blauwe waterstof te gebruiken?

Tot nu toe wordt waterstof die als grondstof dient voor vele processen in de chemie geproduceerd uit bijvoorbeeld methaan en stoom. Daarbij ontstaat een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof: syngas.

11	Geef de reactievergelijking van de vorming van syngas uit methaan en stoom.

Uit syngas kan bijvoorbeeld methanol gemaakt worden.

12	Geef de vergelijking van de daarbij optredende reactie.

Waterstof geproduceerd met behulp van een elektrolyzer is onder bepaalde voorwaarden een duurzame grondstof.

13	Wat versta je onder een duurzame grondstof?

14	Onder welke voorwaarde mag waterstof een groene grondstof genoemd worden?

15	Waarom wordt waterstof in de chemische industrie toch nog voor het grootste deel geproduceerd uit methaan en stoom?

Waterstof langs de Waterweg

# 1	Een elektrolyse, een ontledingsreactie door middel van elektrische energie.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2.

# 3	2 H2 + O2  2 H2O.

# 4	Het is een energiedrager want het wordt door de mens gemaakt, het komt zo niet in de natuur voor als bijvoorbeeld aardgas.

# 5	Water waarbij alle aanwezige mineralen (zouten) verwijderd zijn.

# 6	Gedemineraliseerd water moet nog ionen bevatten want in zuivere toestand geleidt het geen stroom en vindt er dus ook geen reactie plaats.

# 7	200 MW = 200·106 W = 2·108 J per seconde, dus per dag 2·108×3600×24 = 1,7·1011 J. Stookwaarde H2 = 10,8·106 J m3, dus 1,7·1011/10,8·106 = 1,6·104 m3 H2. De dichtheid van H2 is 0,090 kg m3, dus 1,6·104×0,090 = 1,44·103 kg H2.

# 8	20 Megaton = 20·103 Megakg. = 20·109 kg. Een fabriek van 200 MW levert dagelijks 50.000 kg waterstof, dus jaarlijks 365×50.000 = 1,8·107 kg. dan nodig 20·109/1,8·107 = 1100 fabrieken (!).

# 9	Grijs: je maakt waterstof uit methaan en stoom zonder afvang van koolstofdioxide. Blauw: je maakt waterstof uit methaan en stoom met opvang van koolstofdioxide. Groen: je maakt waterstof door elektrolyse met duurzaam opgewekte energie.

# 10	Je moet de uitstoot aan koolstofdioxide steeds verder terugbrengen om hiermee het broeikaseffect terug te dringen.

# 11	CH4 + H2O  CO + 3 H2

# 12	CO + 2 H2  CH3OH

# 13	Duurzaam betekent dat de natuur het op korte termijn weer bij kan maken.

# 14	Als de waterstof op een duurzame wijze geproduceerd is.

# 15	Het proces met de elektrolyzer staat nog in de kinderschoenen. Het moet nog opgeschaald worden en het moet concurrerend worden met waterstof gevormd uit fossiele waterstoffen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een energieberekening kunnen uitvoeren |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een energieberekening kunnen uitvoeren |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # De leerling moet het verschil uitleggen tussen grijze, blauwe en groene waterstof |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen redeneren over aspecten in de chemie |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet informatie verwerken |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen redeneren over aspecten in de chemie |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # De leerling moet kunnen redeneren over aspecten in de chemie |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)